S1302大采高低位放顶煤综采工作面作业规程

为保证S1302工作面安全回采，提高工作面生产质量标准化，特编制《S1302大采高低位放顶煤综采工作面作业规程》。

第一章 安全风险辨识

通过对S1302工作面回采前专项辨识评估和研判，风险主要分为：顶板、瓦斯、煤尘、水灾、火灾、运输、物体打击等风险，具体风险如下：

| 风险 类型 | 序 号 | 风险 地点 | 风险描述 | 风险 等级 | 主要管控措施 | 风险点 人数控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯 | 1 | S1302胶顺 S1302回顺 S1302切眼 | 工作面回采期间，工作面因瓦斯涌出量增大、上隅角瓦斯积聚，可能发生瓦斯事故。 | 重大 | ①严格按照瓦斯防治专项设计和安全技术措施，以风定产，加强工作面风量旬测工作管理，保证工作面配风量满足日常生产。严格按照正规循环作业。 ②严格执行上隅角埋管抽采安全技术措施。 ③严格落实《综放工作面瓦斯超限应急处置措施》。 ④执行上隅角埋管抽采管路的管理，以及抽采系统的维护工作，确保抽采效果达标。 ⑤现场安全员必须监督检查瓦斯管控措施的执行情况，发现措施执行不到位的，必须立即制止并监督整改。 | 采煤≤25人 检修≤40人 |
| 煤尘 | 2 | S1302胶顺 S1302回顺 S1302切眼 | 工作面回采过程中，因落煤产生的煤尘较大等原因，容易导致煤尘浓度超标，存在遇火引发煤尘爆炸的风险。 | 重大 | ①严格执行综合防尘管理制度。 ②确保各转载点喷雾、机组内外喷雾、环形喷雾、架间喷雾压力满足要求，防尘装备必须配备齐全。 ③工作面配备防灭火设施，及时更换失效灭火器，增强抗灾能力。 ④发现煤尘爆炸等重大险情，立即撤出所有受威胁地点的人员，在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。 ⑤每月至少开展两次防尘专项检查，发现问题及时整改。 | 采煤≤25人 检修≤40人 |
| 机电 | 3 | S1302胶顺 S1302回顺 S1302切眼 | 工作面电气设备或供电线路出现失爆，可能造成瓦斯爆炸的风险。 | 重大 | ①机电专业管理部门对机电设备及电缆下井前的防爆合格的验收及检查细致全面，严把入井验收关，杜绝不完好设备入井。 ②包片防爆管理员每月对采掘面电气设备进行一次集中或交互式防爆检查，对不完好隐患进行五定。 ③包片电气管理员依据工程要求进行供电设计，选择符合要求的电缆，并校验开关保护的可靠系数，电缆的热稳定性，高开的分断能力。 ④发现严重失爆设备的地面必须立即进行整改，对情况较为严重的采取停工整改并查明原因落实责任。 ⑤配电点及线路进行安装验收时，对照安全生产标准化要求严格验收，禁止不达标配电点投运。 ⑥瓦斯员对机电设备周围风流中的瓦斯检查到位，发现异常立即汇报调度室，由调度室安排队组进行处理； ⑦作业维护队组要将机电设备消防器材安设到位，严格落实消防设备定期检查制度。 | 采煤≤25人 检修≤40人 |
| 机械 火花 | 4 | S1302切眼 | 机组误割小梁、逼帮板、石头产生火花，引发局部火灾，造成损坏设备及人员伤亡。 | 重大 | 1、专职班组长看护机组前滚筒，严禁机组割逼帮板、小梁； 2、当工作面煤尘大时，必须放慢机组割煤速度； 3、维护和看护好采煤机滚筒操作手把，严防滚筒自升或自落。 | 采煤≤25人 检修≤40人 |
| 瓦斯 | 5 | S1302胶顺 S1302回顺 S1302切眼 | 主通风机切换风机异常可能导致工作面无风，造成人员窒息。 | 较大 | 1、井下人员撤至新鲜风流中或升井。 2、必须听从调度室指挥，发现异常及时佩戴自救器。 | 3-9人/处 |
| 水灾 | 6 | S1302切眼 | 工作面采空区内积水涌出量突然增大，可能引发水害事故。 | 较大 | 1、保证端头、尾老塘的正常垮落，在机头、尾空档处积水多时提前施工沉淀池或设立临时排水点。 2、确保胶、回顺沿线各个排水点水泵及开关完好，保证一用一热备。 | 3-9人/处 |
| 职业 危害 | 7 | S1302回顺 S1302切眼 | 割煤时煤尘飞扬过大，造成人员患尘肺病。 | 较大 | 1、对各转载机点及机组喷雾设施进行维护，保证防尘设施正常使用。 2、生产期间必须开喷雾，降慢机组截割速度，且人员佩戴防尘口罩并定期更换过滤棉芯。 | 3-9人/处 |
| 物体 打击 | 8 | S1302胶顺 S1302回顺 S1302切眼 | 起吊大件作业时，吊点失效、绳套或者大链突然崩断，导致设备掉落伤人、挤伤、砸伤人员。 | 较大 | 1、拖运前，检查起吊点的完好、倒链、绳套、大链、链环完好情况，确认无误后方可作业。 2、倒链的吊重规格必须与起吊物件重量相一致。 3、起吊时，先试吊一次，找准重心后方可正式起吊。 | 2-5人/处 |
| 顶板 | 9 | S1302胶顺 S1302回顺 | 端头、尾顶板垮落不及时或者紧跟，周期来压可能导致顶板突然垮落或者冒顶，造成人员伤害。 | 较大 | 1、严格对端头、尾退锚管理，根据现场老塘的实际情况选择适当的退锚方式。 2、端头、尾老塘必须设警戒线且增加警示牌板。 3、人员在回柱回梁作业过程中，需要班组长以上管理人员看护作业。 | 3-5人/处 |
| 火灾 | 10 | S1302胶顺 S1302回顺 | 防爆电气设备及小型电气设备、电缆等出现损坏或者短路故障，引起电火花，导致火灾发生。 | 一般 | 1、电气设备检修必须到位，电气设备责任到人，避免瓦斯集聚。 2、消防设施必须完好，同时严禁带电作业。 | 1-3人/处 |
| 火灾 | 11 | S1302胶顺 | 油脂存放处发生火灾油脂可能被引燃，造成人员伤亡。 | 一般 | 1、配备完好齐全消防设施。 2、各类油脂按品种、规格分开存放，不得混放。 | 1-2人 |
| 顶板 | 12 | S1302胶顺 S1302回顺S1302切眼 | 作业区域顶、帮支护失效。冒顶、片帮，损坏设备或伤及人员。 | 一般 | 1、定期观测离层仪并确保完好，保证支架压力表初撑力合格。 2、班班巡查巷道顶、帮支护，确保锚杆（索）无失效、支架和单体柱无自落。 | 1-2人/处 |
| 顶板 | 13 | S1302切眼 | 人员进入煤墙作业（剪网、取锚杆等），顶板冒落或煤墙片帮，可能砸伤人员。 | 一般 | 1、进入煤墙作业前必须检查确认煤墙是否完好，及时逼帮并确保可靠、支架接顶严实。 2、大溜与机组停机闭锁并安排专人监护。 | 1-2人 |
| 机电 | 14 | S1302胶顺 S1302切眼 | 电气设备绝缘性遭到破坏，人员触碰引发触电事故。 | 一般 | 对电气设备检修之前，先用电笔检查其绝缘性，发现异常立即处理。 | 1-3人/处 |
| 机电 | 15 | S1302胶顺 S1302切眼 | 设备保护动作不灵敏，损坏设备或伤及人员。 | 一般 | 设备运转前对保护装置专项检查、测试，不符合要求的立即更换。 | 1-3人/处 |
| 机电 | 16 | S1302胶顺 | 皮带机输送带疲劳、磨损导致断带，可能发生人员伤亡。 | 一般 | 严格执行皮带机检修制度及措施，发现异常及时处理。 | 1-2人 |
| 运输 | 17 | S1302切眼 | 刮板输送机长期运行、负荷大引发断链、漂链。可能造成人员伤亡。 | 一般 | 1、设备运转前由专人全面清理铁器、杂物和大石头。 2、运转时安排专人看护，发现异常停机。 | 1-2人 |
| 运输 | 18 | S1302胶顺 N2106胶顺 S1302回顺 | 电气列车、单轨吊轨道缺陷或安全装置失灵或人员站位不合理，碰撞伤人。 | 一般 | 1、严格按规程走电气列车。 2、由科室跟班人员和跟班队干对阻车器打设情况检查。 3、设置警戒严禁人员进入。 | 1-2人/处 |
| 运输 | 19 | S1302胶顺 N2106胶顺 S1302回顺 | 单轨吊梁末端、滑轮运行区域两端、列车两端、负荷中心下坡侧，可能造成跑车，损坏设备或伤及人员。 | 一般 | 1、按规程措施在合理位置打设阻车器，重车必须打设。 2、定期检查，保证使用阻车器完好情况。 | 1-2人/处 |
| 物体 打击 | 20 | S1302胶顺 S1302回顺 S1302切眼 | 当绞车运行、单体柱支、摆作业或更换大件时，可能物体会反弹、反方向滑落，导致人员伤亡。 | 一般 | 1、绞车钢丝绳运行及受力回弹区域为禁区。 2、人员必须站在与物件滑落趋势相反方向。 3、单体柱支、摆环节，远距离送、放液操作。 | 2-3人/处 |
| 物体 打击 | 21 | S1302胶顺 S1302回顺 S1302切眼 | 单体柱支护异常失效，导致单体柱滑脱、倾倒伤人，液枪崩落伤人 ，高压液喷溅伤人。 | 一般 | 1、单体柱柱体完好、无变形。 2、支垫鞋板实现面接触防滑。 3、单体柱支摆物件要远程操作，拴好护绳。 4、放液口严禁对人。 5、液枪安全锁必须卡扣到位。 | 2-3人/处 |
| 物体 打击 | 22 | S1302切眼 | 注浆气泵压力异常，可能压力过大导致崩管伤人。 | 一般 | 1、注浆管路及压力表必须保证完好，方可使用。 2、注浆挂入连接处必须使用专用U型销。 3、专用气泵压力接近10MPa时，应立即停止注浆。 | 3-4人 |
| 物体 打击 | 23 | S1302胶顺 S1302回顺 | 捆绑物件的钢丝绳在运输过程中异常脱落或断裂，导致配件滑落伤人。 | 一般 | 1、控制绝运输安全长度5.m、宽度2.1m、高度2.5m。 2、物件重心和车辆中心误差≤50mm，防止运输时掉道。 3、根据情况，使用完好的2″及以上钢丝绳前后交叉捆绑，每根钢丝绳固定绳卡不少于2道。 | 2-3人/处 |
| 爆破 | 24 | S1302切眼 | 工作面过过地质构造期间，需进行放炮作业时，爆破产生的飞石、有毒气体，可能造成设备损坏或人员伤亡。 | 一般 | 1、爆破作业时，严格执行“一炮三检”制度。 2、爆破作业时，必须用废旧皮带掩盖电缆槽等设备。 3、人员必须戴防护口罩。 | 3-9人 |
| 淹溺 | 25 | S1302胶顺 S1302回顺 S1302切眼 | 各排水点排水设施故障，引发水淹巷道。 | 一般 | 1、按检修计划确保排水设施、设备正常运转。 2、做好排水点的防护栏、盖板的维护。 3、每班对各个排水点进行抽水。 | 1-2人/处 |

第二章  工作面概况

第一节  工作面位置及井上下关系

1、井下位置：S1302工作面北侧为S1303工作面采空区，南侧为实体煤，西接南一采区进风上山（Ⅱ段）、南一采区胶带上山（Ⅱ段）、南一采区回风上山（Ⅱ段），东侧为实体煤。

2、地面位置：S1302工作面位于35#村庄、36#村庄东侧，20#村庄、34#村庄西侧，XR洗煤厂南侧，沉陷范围内有建筑垃圾填埋场1处，县粪便无害化处理厂一处，35#村设备仓库一处，液化气站1处，110KV东屯线线塔4处，X692红官线500米，化许线770米。

3、标高：地面标高+934～+973，工作面标高+393～+534。

4、四邻采掘情况：巷道西接南一采区上山Ⅱ段三条大巷，北侧为S1303工作面（已回采），其余均为实体煤。

5、回采对地面设施的影响：见图2-1《S1302工作面井上、下对照图》。

第二节  煤层赋存情况

1、煤层情况

该煤层黑色，块状。玻璃光泽。煤质较好。结构5.72=4.02(0.15)1.55采长5.17=3.47(0.15)1.55夹矸为泥岩。

2、煤质情况

3#煤层属特低灰～中高灰、特低硫～低硫、中发热量～特高发热量之贫煤，高熔灰份，是优质的动力和化工用煤。详见表2-1。

表2-1 煤质状况表

| M | A | V | C | H | O | N | 工业牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.71 | 10.11 | 12.01 | 90.91 | 3.94 | 2.54 | 1.44 | PM |

3、煤层普氏硬度（f）见表2-2

表2-2 煤层普氏硬度表

| 名 称 | 煤 层 | 夹 矸 | 直接顶 | 直接底 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普氏硬度（f） | 1～3 | 2～4 | 3～4 | 6～8 |

4、S1302工作面煤层原始瓦斯含量为10-11m³∕t（参照3#煤层瓦斯地质图）。

5、煤尘具有爆炸危险性，该煤层属不易自燃煤层。

6、地温情况：地温为20℃。

第三节  煤层顶、底板情况

1、本工作面顶板冒落程度为：3#煤层顶板为粉砂岩、细粒砂岩，裂隙较为发育，顶板属于易冒落顶板。

2、煤岩层综合柱状如图2-2《S1302工作面煤岩层柱状示意图》所示。

3、围岩及其特征如表2-3所示：

表2-3 围岩及其特征表

| 煤层顶底板岩性 性 | 顶板名称 | 岩石名称 | 厚度（m） | 岩 石 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 老 顶 | 细粒砂岩 | 1.76～3.84 | 灰色，以石英为主，含煤粒及云母，钙、泥质胶结，具水平层理，产植物化石碎片，夹泥质包体，斜裂隙发育。 |
|  | 直接顶 | 砂质泥岩 | 2.25 | 深灰色，薄-中厚层状，较致密。具混浊层理，见斜裂隙。 |
|  | 伪 顶 | 炭质泥岩 | 0～0.23 | 黑灰色，染手，产植物化石碎片。 |
|  | 伪 底 | 炭质泥岩 | 0～0.28 | 黑灰色，染手，产植物化石碎片。 |
|  | 直接底 | 中粒砂岩 | 1.99 | 浅灰色，以石英为主，见少量的煤粒，分选中等，钙质胶结，具斜层理，与下伏呈过渡接触。 |
|  | 老 底 | 砂质泥岩 | 9.42 | 深灰色，薄-中厚层状，较致密。具混浊层理，见斜裂隙。 |

第四节  地质构造情况

S1302工作面位于南一采区（北区）Ⅱ段，最高点位于S1302胶带顺槽开口处，底板标高约+534m，最低点位于S1302回风顺槽1457m处，底板标高约+393m，最高点和最低点高差为141m。

根据现三维地震勘探资料，S1302回风顺槽里程1708m发育小型褶曲，走向约为206°，工作面内延展长度为300m；屯留向斜为井田内一条主要褶曲，走向约为15°，贯穿工作面，轴部位于切眼西侧400m-520m。

第五节  水文地质情况

1、主要含水层

3#煤直接充水含水层为顶板砂岩裂隙含水层，距离3#煤层底板12～15m，厚度5m～6m，含水层富水性弱；3#煤间接充水含水层为顶板K8、K10砂岩裂隙含水层；K8距离3#煤层底板25m～33m，厚度6m～8m，含水层富水性弱；K10距离3#煤层86～106m，厚度11m～14m，含水层富水性弱。根据地面瞬变电磁资料工作面发育2个K8富水区。

根据2020年6月山西省煤炭地质114勘察院为我公司编制的《余吾煤业水文地质类型划分报告》“表4-1-1 3号煤层突水系数计算表”中，S1302工作面内3121煤田地质孔奥灰水头标高约为+649m，奥灰含水层隔水层厚度148.05m，突水系数0.026MPa/m。小于临界值0.06MPa/m，符合带压开采条件，属于带压开采相对安全区。根据瞬变电磁勘探资料，S1302工作面内不存在奥灰富水异常区。

2、主要隔水层

①石炭系上统太原组底部及中统本溪组隔水层

主要为黑色泥岩、砂质泥岩，灰绿色泥岩、铝质泥岩夹粉砂岩、细粒砂岩，底部为铁质粉砂岩。裂隙不发育，透水性差，平行不整合于峰峰组灰岩岩溶含水层之上，阻隔其上、下含水层的水力联系。

②二叠系砂岩含水层层间隔水层

主要由泥岩、砂质泥岩等组成，透水性差，呈层状分布于各砂岩含水层之间，形成平行复合结构，起层间隔水作用。

- 瞬变电磁物探异常区

根据地面瞬变电磁勘探结果：S1302工作面发育2个K8砂岩富水异常区。

根据S1302工作面瞬变电磁探测成果，工作面顶底板各层位相对富水异常区位置及资料解释详情如下：

（一）工作面顶板相对富水异常区

S1302工作面瞬变电磁探测顶板相对富水异常区共发育5处，分别命名为1-1#~1-5#异常区，异常区位于工作面顶板上10~40m左右层段，具体描述如下：

（1）1-1#异常区：横向位于S1302回风顺槽距切眼10~40m左右位置，纵向由回风顺槽向工作面内延伸0~80m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面顶板上砂岩含水层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（2）1-2#异常区：横向位于S1302胶带顺槽距切眼480~530m左右位置，纵向由胶带顺槽向工作面内延伸0~80m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面顶板上砂岩含水层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（3）1-3#异常区：横向位于S1302胶带顺槽距切眼680~720m左右位置，纵向由胶带顺槽向工作面内延伸0~75m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面顶板上砂岩含水层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（4）1-4#异常区：横向位于S1302胶带顺槽距切眼880~920m左右位置，纵向由胶带顺槽向工作面内延伸0~75m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面顶板上砂岩含水层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（5）1-5#异常区：横向位于S1302回风顺槽距切眼1280~1330m左右位置，纵向由回风顺槽向工作面内延伸0~80m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面顶板上砂岩含水层裂隙相对发育，具有一定的富水性。

（二）工作面顺层相对富水异常区

S1302工作面瞬变电磁探测顺层相对富水异常区共发育6处，分别命名为2-1#~2-6#异常区，异常区位于工作面顺层层位，具体描述如下：

（1）2-1#异常区：横向位于S1302回风顺槽距切眼280~310m左右位置，纵向由回风顺槽向工作面内延伸10~100m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面煤层及直接顶板岩层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（2）2-2#异常区：横向位于S1302回风顺槽距切眼610~660m左右位置，纵向由回风顺槽向工作面内延伸10~90m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面煤层及直接顶板岩层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（3）2-3#异常区：横向位于S1302回风顺槽距切眼950~980m左右位置，纵向由回风顺槽向工作面内延伸10~80m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面煤层及直接顶板岩层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（4）2-4#异常区：横向位于S1302胶带顺槽距切眼800~820m左右位置，纵向由胶带顺槽向工作面内延伸10~70m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面煤层及直接顶板岩层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（5）2-5#异常区：横向位于S1302胶带顺槽距切眼1060~1090m左右位置，纵向由胶带顺槽向工作面内延伸10~80m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面煤层及直接顶板岩层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（6）2-6#异常区：横向位于S1302胶带顺槽距切眼1150~1180m左右位置，纵向由胶带顺槽向工作面内延伸10~70m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面煤层及直接顶板岩层裂隙相对发育，具有一定的富水性。

（三）工作面底板相对富水异常区

S1302工作面瞬变电磁探测底板相对富水异常区共发育6处，分别命名为3-1#~3-6#异常区，异常区位于工作面底板下70m左右层位，具体描述如下：

（1）3-1#异常区：横向位于S1302回风顺槽距切眼90~150m左右位置，纵向由回风顺槽向工作面内延伸35~95m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面底板对应岩层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（2）3-2#异常区：横向位于S1302回风顺槽距切眼1300~1350m左右位置，纵向由回风顺槽向工作面内延伸35~60m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面底板对应岩层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（3）3-3#异常区：横向位于S1302胶带顺槽距切眼80~120m左右位置，纵向由胶带顺槽向工作面内延伸35~60m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面底板对应岩层裂隙相对发育，具有一定的富水性；

（4）3-4#异常区：横向位于S1302胶带顺槽距切眼480~530m左右位置，纵向由胶带顺槽向工作面内延伸35~60m左右，结合矿方水文地质资料综合分析，推断其为工作面底板对应岩层裂隙相对发育，具有一定的富水性。

4、导水通道

根据地面瞬变电磁资料和三维地震勘探资料，工作面内不发育导水构造；3121煤田地质孔为封闭不良钻孔，掘进前应查明其导水性，排查水害后方可继续进行采掘活动。

5、采空区积水

S1303工作面2023年6月回采完毕。S1303工作面为单斜构造，S1302回风顺槽（原S1303辅助进风巷）高于S1303胶带顺槽，采空区积水位于S1303胶带顺槽侧。S1302工作面回采期间不受S1303采空区积水影响。

6、防治水措施

回采前工作面施工顶板放水孔对顶、底板异常区进行验证。S1302回风顺槽掘进期间巷道多处顶板锚索锚杆淋水，其中S1303辅助进风巷1#钻场向西30m范围内，前进右帮施工41#-46#平行孔，钻孔施工至120m-150m钻孔出水，水量约20m³/h。S1302工作面累计施工33个顶板放水孔，2#钻场施工2#、4#放水孔，水量约10m³/h，4#钻场1#孔初始涌水量均10m³/h，截止目前钻孔单孔于涌水量均小0.1m³/h，累计放水量约114284m³。

3121煤田地质孔为封闭不良钻孔钻探验证后通过注浆对顶底板进行加固。

7、涌水量预测

S1302工作面直接充水含水层为顶板砂岩裂隙含水层，间接充水含水层为顶板K8、K10砂岩裂隙含水层，含水层富水性弱。S1302工作面回采期间正常涌水量80～100m³/h，最大涌水量120m³/h。

第六节  储量及服务年限

1、工作面储量及服务年限

本工作面煤层平均厚度5.7m，容重为1.39t/m³，回采率按93%，则：

实际可采储量：1578.3×350.2×5.7×1.39×93%≈407.3万吨。

工作面可采期：1578.3÷（4×0.8）≈493（天）。

其中：0.8m为循环进度，4为日循环个数。

第三章  采煤方法及生产工艺

第一节  工作面巷道布置

1、工作面巷道布置：

（1）S1302工作面由S1302胶带顺槽、S1302切眼、S1302回风顺槽（S1303辅助进风巷）、S1302高抽巷组成。巷道参数如表3-1所示。

表3-1  S1302工作面主要巷道参数表

| 名称 | 支护形式 | 排距 | 规格 （矩形） | 断面（㎡） | 用途 | 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶带 顺槽 | 全锚（网） | 900mm | 5.4m×3.8m | 20.52 | 进风出煤 | 列电、皮带机等 |
| 回风 顺槽 | 全锚（网） | 900mm | 5.4m×3.8m | 20.52 | 回风进料 | 水泵等 |
| 高抽巷 | 全锚（网） | 900mm | 3m×2.7m | 8.1 | 抽瓦斯 |  |

（2）S1302胶带顺槽长度2013.7m，S1302回风顺槽长度1971.5m，S1302切眼平距为350m，斜距为350.2m，回采长度1578.3m。具体见图3-1《S1302工作面平面巷道布置图》。

2、工作面巷道支护特征：

S1302胶带顺槽、回风顺槽军采用全锚（网）支护，矩形断面，规格为5.4×3.8m，胶顺顶板锚索按“3-2-3”进行布置，锚索规格为Φ22L8300mm；顶部每排打设7根Φ22×2400mm左旋无纵筋螺纹钢钢筋让压锚杆，间距830mm，排距900mm；两帮每排打设5根Φ22×2400mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆，锚杆排距900mm，间距850mm；巷帮锚杆、顶部锚杆、锚索设计排距均为900mm。详见图3-2《S1302胶顺、回顺支护断面图》。

第二节  采煤方法

1、S1302工作面采用走向长壁、后退式大采高低位放顶煤全部垮落式综合机械化采煤法。

2、S1302工作面切眼斜距350.2m，煤层平均厚度5.7m，工作面采高3.2±0.1m，循环进度0.8m，割煤回收率为98%，放煤回收率为93%，一采一放为一个循环，循环产量为：

Q采＝350.2×3.2×0.8×1.39×98%≈1221.2（t）

Q放＝（350.2-8×1.75）×2.5×0.8×1.39×93%≈889.2（t）

Q循＝Q采＋Q放=1221.2+889.2=2110.4（t）

第三节  生产工艺

一、循环工艺

1、进刀方式

工作面采用端部割三角煤斜切进刀，进刀距离45m。

详见图3-3《S1302工作面端部割三角煤斜切进刀示意图》和图3-4《S1302工作面机头、尾错刀工序图》。

2、工作面推溜、移架方式

推溜采用液压支架推溜千斤顶以支架为支点向前推移大溜，移架则以大溜为支点，采用液压支架推溜千斤顶回收时向前移架；推溜、移架均以本架操作方式进行。

3、放煤方式和步距

采用分段多轮顺序放煤法，放煤步距为0.8m，即一刀一放，工作面整体放煤（端头尾铺网位置剪网放煤）。

- 工作面的采放比为1：0.78。

二、工艺详细说明及要求

1、回采工序

当工作面煤墙顶板完好时，采用单向割煤方式：

采煤机机尾斜切进刀→割煤、装煤→移架→放煤→拉后溜→采煤机机头错单刀→拉前、后溜机头→推移转载机→采煤机向机尾方向返空刀、装煤→顶前溜→下一循环采煤机机尾斜切进刀。

当工作面煤墙顶板条件不好，需超前移架管理顶板时，采用双向割煤方式：

采煤机斜切进刀→割煤、装煤→移架→推前溜→放煤→拉后溜→拉前后、溜机头→推移转载机→下一循环采煤机斜切进刀。

2、回采工序详细说明

（1）割煤、装煤、运煤

本工作面采用MG400/930-3.3D型双滚筒采煤机（滚筒截深0.8m）。

正常割煤时，前滚筒割顶煤，后滚筒割底煤，采煤机滚筒旋转时，煤被滚筒上的截齿破碎下来，并由螺旋叶片装入前溜，少量煤在推前溜时被铲煤板装入前溜内，极少量散落在支架与前溜间的浮煤，由人工装入前溜内。

工作面采煤机割下的底煤和支架放下的顶煤分别由前后两部输送机运至端头卸载，经转载机、由胶带输送机运出。

（2）移架

操作顺序为：收逼帮板和伸缩梁→降前梁→落后柱→落前柱，然后以大溜为支点，向前移架，移架时打出侧护板，移架后，立即升紧前后立柱、前梁，最后打出伸缩梁和逼帮板；移架紧跟机组后滚筒进行（移架滞后机组不得超过10组架的距离），顶板破碎时，及时超前移架。

（3）推前溜、拉后溜

推前溜滞后采煤机后滚筒15m进行，拉后溜滞后放煤20m进行。

推前溜、拉后溜时，相邻5组支架的推拉千斤顶顺序逐步动作，输送机不能出现急弯（其弯曲段长度不得小于15架）。推、拉完毕后，手把必须及时回零，保证前后溜成直线。严禁停机时进行推拉溜作业，防止前后溜涌煤、带回煤、压溜及发生卡、漂链事故。

（4）放顶煤

移过支架、后部刮板输送机正常运转时，方可放煤，正常放煤范围从正规1#架至正规191#架向后溜放煤。后部输送机停止运转时，严禁放煤。

①正常放煤

放煤工艺：采用两轮顺序放煤法，现场作业时，两人同时作业，按双人双轮放煤进行操作，另外安排一人进行补放。

放煤操作：收回插板，操作尾梁千斤顶，使尾梁收到适当位置（保证放出的顶煤落入后溜中）。可多次反复升降尾梁，使大炭破碎。放煤结束后升起尾梁，伸出插板，对后溜进行掩护，防止大块矸石落入后溜。机头、尾作业人员必须根据煤量大小进行补放，必要时停止机组割煤。中间第一名放煤工首轮放出的煤量不少于顶煤的1/3～1/2；相隔10～20架，第二名放煤工进行第二轮放煤，见矸停放。一般情况下，两轮放完。没有放完的，由主管工作面的班组长进行检查并安排补放。

②放煤管理

a.由地测部门监督，回风顺槽、胶带顺槽每隔30m向顶板打钻探煤厚，以利于生产过程中的顶煤回收管理。

b.每班固定三个专职放煤工，其中两人正常放煤，另一人进行补放。放煤时必须做到架架见矸，严格要求正规1#架至正规191#架见全矸。

c.放煤时，注意煤流中矸石涌出情况，防止大块矸石涌入后溜。放煤完毕后，及时伸出插板挡矸。

d.后溜司机要随时观察后溜煤量、电机负荷及KTC101的过载报警，防止后溜断链或压溜。

e.加强现场监督检查，最大限度提高顶煤回收率。

f.严格执行《余吾煤业大采高综放工作面回收率考核标准》规定。

g.后尾梁插板下见全矸且矸石尺寸不得大于300mm见方。

h.调度、生产、地测每旬至少一次到现场抽查、监督放煤情况。

③推移转载机

a.推移转载机前，要清理好机尾、机身两侧及过桥下的浮煤、浮矸。

b.保护好电缆、水管、油管，并吊挂整齐。

c.检查巷道支护，在确保安全的情况下推移转载机。

d.缓慢操作支撑转载机的各个千斤顶手把，使转载机机身滚轮脱离转载机轨道。

e.前移转载机轨道。如果底板不平，必须将转载机轨道支平垫实。

f.使转载机滚轮对准轨道，随后落下千斤顶。

g.操作推移手把将转载机缓慢移出。

h.行走小车与胶带机尾架要接触良好，移设后搭接良好。

i.移完架后，机头机尾要保持平直、稳，千斤顶活塞杆要收回。

④运煤方式

工作面的煤经采煤机采割由前溜（放顶煤由后溜）—→转载机—→S1302胶带顺槽胶带输送机—→南一采区胶带上山（Ⅱ段）胶带输送机—→南一采区胶带上山（一段）胶带输送机—→南翼胶带大巷胶带输送机—→1#（2#）煤仓—→主井—→地面。

第四节  设备布置

工作面设备布置及技术特征见附表3-2，设备布置见3-5《S1302工作面设备布置示意图》和3-6《S1302工作面机头、机尾空挡及超前支护示意图》。

第四章  顶板管理

第一节  工作面支架支护说明

1、工作面支架说明

过   渡   架     ZFG10000/24/39.5     8组（参数见表4-1）

中   间   架     ZF10000/21/38   191组（参数见表4-2）

端 头 副  架     自     制            1组

表4-1   ZFG10000/24/39.5型放顶煤过渡支架说明书

| 项目 | 参 数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支架型号 | ZFG10000/24/39.5 | 支撑高度 | 2.4-3.95m |
| 支护面积 | 7.6m2 | 通风面积 | ≥16m2 |
| 支架宽度 | 1.66—1.86m | 支架中心距 | 1.75m |
| 重 量 | 35500kg | 操作控制 | 本架操作 |
| 工作阻力 | 10000KN | 初 撑 力 | 7760KN |
| 底板比压 | 2.23 | 支护强度 | 0.92MPA |
| 工作液介质 | 4-5%乳化液 | 额定供液压力 | 31.5MPA |

表4-2   ZF10000/21/38 型放顶煤支架说明书

| 项目 | 参 数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支架型号 | ZF10000/21/38 | 支撑高度 | 2.1-3.8m |
| 支护面积 | 7.6m2 | 通风面积 | ≥16m2 |
| 支架宽度 | 1.66—1.86m | 支架中心距 | 1. 75m |
| 重 量 | 32700kg | 操作控制 | 本架操作 |
| 工作阻力 | 10000KN | 初 撑 力 | 8940KN |
| 底板比压 | 2.04 | 支护强度 | 1.07MPa |
| 工作液介质 | 4-5%乳化液 | 额定供液压力 | 31.5MPa |
| 尾梁摆角 | 66° | 移架步距 | 0.8m |

2、ZF10000/21/38支架最大控顶距及最小控顶距

最大控顶距：Lmax＝L＋Lx＋Ls＋D

＝2950＋1830＋800＋434＝6014mm

最小控顶距：Lmin＝L＋Lx＋D

＝2950＋1830＋434＝5214mm

（L：顶梁长    Lx：小梁长   Ls：伸缩梁长   D： 梁端距）

（L：顶梁长    Lx：小梁长   Ls：伸缩梁长   D： 梁端距）

3、备用配件及支护材料的存放

（1）支架立柱、逼帮板、千斤顶等大型配件，存放于回风顺槽口巷道里帮或回顺超前维护段往外100m，由检修班统一挂牌管理。

（2）支架上所需的液管、操作阀、二通、三通、安全阀等小型配件，存放于井下工具房内，由工具员统一管理。

（3）单体柱、大板、π型梁、圆木、半圆等支护材料堆放在胶顺电气列车50m往外，或回顺巷道内。

（4）工作面备用的单体柱、大板、π型梁等支护材料必须完好，严禁使用自落单体柱、变形的π型梁和损坏的大板。备用支护材料明细表如下：

表4-3  支护材料备用参数及数量

| 序号 | 名称 | 规格 | 胶顺备用数量 | 回顺备用数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大板 | 4m | 100根 | 100根 |
| 2 | 大板 | 4.8m | 50根 | 50根 |
| 3 | 道木 | 1.5m | 50根 | 50根 |
| 4 | π型梁 | 4.8m | 15根 | 15根 |
| 5 | 单体柱 | DW42-250/110X | 15根 | 15根 |
| 6 | 工字钢 | 4m | 50根 | 50根 |
| 7 | 网卷 | 8m×1.32m | 100卷 | 100卷 |
| 8 | 鞋板 | 250×250×50mm | 20块 | 20块 |
| 9 | 机电配件 |  | - | - |

第二节  工作面顶板管理

一、支架选型验算

1、矿压参数预测

（1）根据矿生产科提供的矿压观测资料，推测S1302工作面的矿压数据为：直接顶初次垮落步距为8-15m，老顶初次垮落步距为30～45m，周期来压步距为10～15m。

（2）按支架承受的顶板载荷与煤层厚度近似直线关系增长观点估算，采场最大压强为：

P＝9.8Nhγ/1000

其中：P——采场压强KN/m2

N——取8（按要求，支架载荷取8倍采高岩重进行计算）

h——煤层的采高，取3.2m

γ——顶板岩石的平均密度，取2500kg/m³

故，P＝9.8×8×3.2×2500/1000＝627.2KN/m2

综上所述，本工作面支架的支护强度应大于627.2KN/m2。

- 支护参数校验

（1）ZFG10000/24/39.5型过渡架工作阻力校验：

10000KN>627.2 KN/m2×7.6m2＝4766.7KN   故支架工作阻力符合要求

支架初撑力：

7760KN>627.2 KN/m2×7.6m2＝4766.7KN    故支架初撑力符合要求

支护强度：0.92MPA >0.627MPA           符合要求

（2）ZF10000/21/38型放顶煤支架工作阻力校验：

10000KN>627.2 KN/m2×7.6m2＝4766.7KN   故支架工作阻力符合要求

支架初撑力：

8940KN>627.2 KN/m2×7.6m2＝4766.7KN    故支架初撑力符合要求

支护强度：1.07MPA >0.627MPA           符合要求

综上所述，选取ZFG10000/24/39.5型过渡架及ZF10000/21/38型放顶煤支架能满足工作面顶板支护和安全的要求。

二、工作面顶板管理要求

1、泵站压力达到30Mpa以上，乳化液浓度保持在3%～5%。

2、采煤机司机必须保证煤墙采直割平，顶板无伞檐、台阶下沉。

3、正常作业时，采煤机割煤后，必须及时追机移架；顶板破碎时，采取带压超前移架，并将逼帮板和伸缩梁及时打出、升紧；片帮宽或发生局部漏顶时，要及时停机上料管理。

4、移架时，要灵活使用支架的伸缩梁，在片帮宽时，及时打出伸缩梁逼帮板管理顶板和煤墙。

5、移架时，要先降后柱、微降前柱，快速将支架移出。

6、移架后，支架顶梁与顶板必须平行支设，其最大仰俯角不得大于7°，保证支架接顶严密。

7、移架后，支架间无明显错茬（不超过侧护板的2/3），支架不挤不咬，架间空隙不超过100mm。

8、如果支架间空隙超过100mm，必须架设一梁二柱单体柱	π型梁棚。

9、加强支架检修质量，保证无窜、漏液现象，支护状态良好，初撑力和工作阻力符合支架设计要求。

10、采煤机割煤时，司机应根据地质条件的变化调整采煤机速度和采高。

11、工作面端头、尾老塘回柱（梁）滞后切顶线距离不得超过0.9m。

三、初次来压和周期来压期间的顶板管理

根据矿生产科提供的资料预计，工作面老顶初次垮落步距为30～45m，周期来压步距为10～15m。

1、初次来压和周期来压期间顶板管理安全技术措施

（1）在初次来压和周期来压期间，必须保证工作面采直割平。

（2）支架必须达到初撑力要求，确保支架接顶严密。

（3）及时移架，减少空顶时间和空顶距离。

（4）移架后，要及时打出伸缩梁和逼帮板护顶护帮。

（5）泵站压力必须达到30MPa以上，乳化液浓度必须保持在3%～5%。

（6）做好排水工作，及时清理拦淤坝里的淤煤，加强水泵检修力度。

2、初采和回采期间顶板管理领导组

组  长：董事长

副组长：生产副总经理  总工程师  安全副总经理  机电副总经理  通风副总经理

成  员：生产副总        安全副总       通风副总        地测副总

调度室主任   安监处副处长      生产科科长     机电科科长

地测科科长     供电科科长      通风科科长     抽采科科长

抽采科科长     总工办主任      运输科科长     自动化科长

队领导组

组  长：队长

副组长：书记、生产队长  机电队长

成  员：全体队干、验收员及班组长

第三节  端头（尾）及胶顺、回顺顶板管理

一、胶带、回风顺槽超前支护形式及验算

1、胶带顺槽超前支护动态保持不少于30m，破碎机往外架设一梁二柱单体柱π型梁棚或大板棚，破碎机往里架设一梁三柱π型梁棚或大板棚，棚距0.9m±0.1m；回风顺槽超前支护动态保持不少于50m（进入沿空留巷段增加至120m），架设一梁三柱单体柱π型梁棚或大板棚，棚距0.9m±0.1m；棚距受顶板锚索、锚杆、托梁等影响时，可将棚距适当调整。见图4-1（1）《S1302胶带、回风顺槽超前维护断面图》和4-1（2）《S1302工作面电气列车处巷道断面示意图》所示，在回采过程中，发现超前维护段压力加大时，及时缩小棚距为0.6m±0.1m或增打中柱，并根据现场情况加长超前支护长度。当超前维护段压力恢复正常时，及时恢复原支护棚距0.9m±0.1m。

2、S1302工作面风运两巷单体柱型号为DW42-250/110X（DW45-250/110X），单体柱要垫鞋板，鞋板规格为250×250×50mm。在回采过程中，如遇巷道较宽处，大板与巷帮距离超过500mm时，在空档处平行顺槽居中架设一梁三柱单体柱大板（ π 型梁）棚进行管理。

3、在回采过程中，如遇巷道较宽处，大板与巷帮距离超过500mm时，在空档处垂直顺槽架设一梁两柱单体柱道木（大板、工字钢、π型梁）棚进行管理。

4、单体柱柱头护绳使用2分钢丝绳（钢丝绳两头带挂钩），一头缠绕柱体使用挂钩锁死，一头挂在顶板钢带上或挂顶网不低于2个网格。单体柱护手处护绳使用2分钢丝绳或80皮带制作（80皮带制作护绳每根长4m左右，每隔900mm打设三个孔，每处安装1个挂钩），使用时将挂钩直接挂在单体柱手把上。

5、“超前支护加上原支护形式，在回采期间对巷道的残余支护强度必须大于巷道回采期间围岩对巷道的顶压”的验算。

根据超前支护强度至少应当平衡顶煤及直接顶岩重；

Pt≥Pn=（My×Ry＋Mm×Rm）×L×W×K

Pt——巷内原支护及超前支护对顶板的支护强度，T；

Pn——单位棚距所需支护的顶板强度，T；

My——直接顶厚度，取其最大值12.18m；

Ry——直接顶容重，2.5t/m³；

Mm——顶煤层厚度，取2.53m；

Rm——煤层容重1.39t/m³；

L——单位棚距支护长度，取5.4m；

W——单位棚距支护宽度0.9m；

K——动压系数，即来压期间与正常回采期间顶板给予巷道的压力比值，一般在1.2-1.4之间，取1.4

Pn =（12.18×2.5＋2.53×1.39）×5.4×0.9×1.4=231.1t

S1302胶带顺槽、回风顺槽顶板每排均布置7根锚杆、顶板锚索均按“3-2-3”布置，顶板锚杆、锚索设计排距均为900mm。锚杆的锚固力为20t，锚索的锚固力为60t，顶板每排按7根锚杆、2根锚索计算，其有效系数为0.7；单体柱额定工作阻力为20t，得：

胶带顺槽Pt＝7×20×0.7+2×60×0.7＋20×3＝242t

回风顺槽Pt＝7×20×0.7+2×60×0.7＋20×3＝242t

因此，胶带顺槽Pt≥Pn	；回风顺槽Pt≥Pn。

根据矿压实测巷道变形影响较大的范围在10～15m之间所知，胶带顺槽、回风顺槽的一梁三柱单体柱大板（π型梁）棚能够满足需要。

6、“巷道变形量对超前支护的可缩量”的验算

根据经验预测，全锚支护巷道顶底板移近量在0～400mm之间，单体柱可压缩量在0～800mm，因此单体柱支护能满足顶板下沉量的要求。

二、两端头安全出口管理

安全出口符合《煤矿安全规程》要求，人行道净高不得低于1.8m，净宽不得小于0.8m，并随时清理浮煤杂物，保证两安全出口畅通。

见图4-2《S1302工作面机头、机尾空档及超前支护示意图》。

1、机头安全出口管理

S1302工作面端头采用四组ZFG10000/24/39.5型排头支架和一组副架进行管理，机头外帮空档距离为3.5m左右。具体管理如下：随着工作面向前推进，在排头1#架和转载机空挡处架设一组副架与大板（π型梁）棚十字搭接，副架固定在转载机里帮，顶前溜机头前，降副架和转载机一起前移，前移步距为800mm。回收大板（π型梁）时先回收单体柱，后回收副架尾梁处的大板或π型梁，使大板（π型梁）自由坠落，随后人工回收。在回采过程中，如果机头压力较大，要及时缩小大板棚（π型梁）棚距至0.6m±0.1m。单体柱大板（π型梁）棚回收滞后端头切顶线不得超过0.9m。

2、机尾安全出口管理

S1302工作面端尾采用四组ZFG10000/24/39.5型排尾支架进行管理，机尾外帮空档距离为3.8m左右。具体管理如下：随着工作面推进，排尾4#架外帮空顶处架设一梁三柱单体柱大板（π型梁），单体柱棚与排尾4#架十字搭接，搭接不少于200mm。若顶板处大板压裂，可用π型梁替代大板。单体柱大板（π型梁）棚甩到排尾4#架尾梁后时及时回收单体柱和完好的大板（π型梁）。如果端尾空挡超过4.5m时，紧靠排尾4#架外帮、平行顺槽架设单体柱板（π型梁）棚加强支护。

3、当机头（尾）老塘紧跟支架尾梁垮落时，为防止来压时造成漏矸影响安全作业，在转载机和排尾4#架外帮空档处、沿切顶线处开始垂直老塘顶板架设两排单体柱π型梁（工字钢、大板）棚加强支护，要求单体柱间距不超过500mm（视现场空挡打设3-8根单体柱），棚排距为0.9m。

端头（尾）老塘打设戗柱需支垫鞋板，严禁将单体柱底座直接打设在浮煤上。架棚时，应错开顶板的锚杆、锚索，严禁将单体柱棚直接架设在锚杆或锚索上，必须保证单体柱π型梁（大板）棚接顶严密，护绳连锁并栓牢在顶网上。

4、安全出口支护的验算

根据现场情况，机头（尾）区域小于1.0m时，大板（π型梁/工字钢）棚下打设一排单体柱，1.0~2m时，大板（π型梁/工字钢）棚下打设两排单体柱，2~5.4m时，大板（π型梁/工字钢）棚下打设三排单体柱。

根据公式：Pt≥Pn=（My×Ry＋Mm×Rm）×L×W×K

My为直接顶厚度，取其最大值12.18m进行计算。

进行分类验算：

（1）空档最大1.0m时，顶板布置有2根锚杆，大板（π型梁）棚下打设1排单体柱：

Pn =（12.18×2.5+2.53×1.39）×1.0×0.9×1.4=42.8t

Pt＝2×20×0.7＋20＝48t

则Pt≥Pn

（2）空档最大2m时，顶板布置有3根锚杆、1根锚索，大板（π型梁）棚下打设2排单体柱：

Pn=（12.18×2.5+2.53×1.39）×2×0.9×1.4=85.6t

Pt＝3×20×0.7+60×0.7＋20×2＝124t

则Pt≥Pn

（3）空档介于2-5.4m时，空档最大5.4m，顶板布置有7根锚杆、至少有2根锚杆，大板（π型梁）棚下打设3排单体柱：

Pn =（12.18×2.5+2.53×1.39）×5.4×0.9×1.4=231.1t

Pt＝7×20×0.7+2×60×0.7＋20×3＝242t

则Pt≥Pn

因此S1302胶带、回风顺槽空档支护的单体柱棚能够满足需要。

三、机头（尾）三角区管理

1、机头三角区顶板管理

为便于机头三角区及转载机机尾处的顶板管理，沿排头架平行工作面铺设经纬网（规格为8m×1.32m），顶板较好时使用单层金属网，长边搭接200mm，搭接上边双丝三扣，孔孔相联，梳理成辫，搭接下边双丝三扣，隔孔相联；顶板较差时，使用双层金属网，要求两层网一层压一层，重叠交错铺开，长边对边孔孔相联，双丝三扣，联网后梳理成辫；金属网伸出巷道500mm与顶网相联，双丝三扣，隔孔相联。

正常情况下，机头三角区要上料（大板、工字钢、废旧钢带、锚杆、废旧4寸管等）管理，根据顶板情况上料，保证上在排头架上。上网及挑支护材料时必须停机闭锁大溜，严格执行敲帮问顶制度，并设专人监护。

为防止顶板垮落影响作业，在转载机机尾打设2排切顶柱。在转载机机尾空档处、沿切顶线处开始垂直老塘顶板架设2排单体柱π型梁（大板）棚加强支护，要求单体柱间距不超过500mm（视现场空挡每排打设3-8根单体柱）、棚排距900mm。

2、机尾三角区顶板管理

为便于机尾三角区顶板管理，沿排尾架平行工作面铺设经纬网（规格为8m×1.32m），顶板较好时使用单层金属网，长边搭接200mm，搭接上边双丝三扣，孔孔相联，梳理成辫，搭接下边双丝三扣，隔孔相联；顶板较差时，使用双层金属网，要求两层网一层压一层，重叠交错铺开，长边对边孔孔相联，双丝三扣，联网后梳理成辫；金属网伸出巷道500mm与顶网相联，双丝三扣，隔孔相联。

正常情况下，三角区要上料（大板、工字钢、废旧钢带、锚杆、废旧4寸管等）管理，根据顶板情况上料，保证上在排尾架上。上网及挑大板时必须停机闭锁大溜，严格执行“敲帮问顶”制度，并设专人监护。

当机尾老塘紧跟垮落时，为防止顶板垮落影响作业，在排尾4#架外帮空档处、沿切顶线处开始垂直老塘顶板架设2排单体柱π型梁（工字钢、大板）棚加强支护，要求单体柱间距不超过500mm（视现场空挡每排打设3-8根单体柱），棚排距0.9m。

3、工作面老塘及采空区管理

随着S1302工作面的推进，对切顶线处往里的单体柱大板（π型梁）棚进行回撤，采用全部垮落法管理采空区。

工作面机头、尾退锚后老塘超5m不垮落时，需对端头、尾老塘进行堵漏风，详见图4-3《S1302工作面端头、尾老塘封堵示意图》。当端头尾老塘超过5m仍不垮落，必须采用金属网（单网）配合旧风筒布进行封堵，要求：金属网及风筒布要封闭巷道全断面，金属网与巷道顶网及巷道外帮帮网相联，金属网底部用1—2层编织袋装煤压住，风筒布挂设在金属网外并固定牢靠。

放顶方法：端头、尾错完刀，拉出排头、尾架后，每刀煤需逐排对切顶线往里的单体柱棚进行回梁、回柱。若端头、尾老塘退锚并回柱后，空顶距离超过5m不能及时垮落时，需刀刀对切顶线处的顶网进行剪网。

四、胶顺、回顺顶板管理

1、胶顺、回顺在全锚支护区的高顶和顶板破碎区段，架设单体柱大板（π型梁）棚，并用半圆或道木绞顶进行加强维护。

2、工作面100m范围内的巷道顶板离层仪每天观测一次，其他区域的顶板离层仪每周观测一次，观测顶板离层仪以观察颜色和观测读数为主。

3、每班验收员要认真对两顺槽锚杆、网片的完好情况以及巷道支护情况进行认真检查，发现锚杆松动、网片开口或压力增大等情况，要及时采取补打锚杆、补网或补架棚等措施进行处理。

4、矿压显现明显区段，顶板开裂或离层时，提前架设单体柱大板（π型梁）棚进行维护。架棚时，按照架设单体柱大板（π型梁）棚安全技术措施作业。

5、加强初次来压期间的顶板管理，有来压征兆时必须通知生产科。

6、两顺槽行人路面落有煤渣、杂物时及时清理。

7、两顺槽低洼处积水必须架设稳固的行人过桥，并在水坑处安置栅栏标志牌，每班安排专职人员进行抽排水。

8、胶顺、回顺高顶区应铺设金属网、架设抬棚进行支护，并缩小排距。

9、风运顺槽两帮变形较大，影响工作面推进时，采取扩帮、拉底，补打锚杆加强支护或注浆加固等措施处理。

10、S1302工作面两端的安全出口、两巷超前维护段支护质量、排头尾支架的完好情况，每班必须安排专人维护；重点对两巷超前维护段底鼓段进行拉底，保证安全出口高度不小于1.8m、宽度不小于0.8m。若发现支护顶板的大板（π型梁）折断、单体柱自落或失效时，必须立即更换大板（π型梁）和单体柱，每班对排头、尾架进行检修，保证支架状态良好。

11、备品备件应存放于胶带、回风顺槽指定地点，由检修班统一挂牌管理，胶顺回收的废锚杆、钢带、托盘等集中堆放到胶顺列电前100m前后、回顺回收的废锚杆、钢带、托盘等集中堆放到回顺超前维护往外100m前后，并及时装车上井，严禁在井下长期存放。

第四节  特殊情况下顶板管理

一、工作面调斜时的顶板管理

1、从工作面机尾开始调斜，调斜距离一般从工作面距机尾三分之一处开始。调斜时，要及时打出伸缩梁和逼帮板管理工作面空顶，当打出伸缩梁和逼帮板仍不能管理顶板时，要及时根据情况移架或上料管理顶板；发生咬架或挤架时，要及时摆架，确保能够及时迅速地拉出支架管理顶板。

2、工作面调斜时，支架工、采煤机司机和放煤工要相互配合好，只有在确保顶板安全的前提下，才能够正常割煤。

3、工作面调斜时，工作面顶板不好处的支架的移架作业必须由跟班队干、班组长现场指挥，由有经验的老工人进行移架操作。

二、工作面局部底板起伏变化时的顶板管理

1、工作面局部底板起伏变化时，采煤机后滚筒司机要注意缓慢调节滚筒的高度，确保底板缓慢过渡。

2、底板起伏时，要及时注意工作面煤墙和顶板的情况，防止因为底板不平引起的大溜不好推移，以及不好拉架造成工作面空顶和因多次降架引起的对顶板和煤墙的破坏，而造成的冒顶、片帮事故。

3、底板起伏时，要提前预测工作面底板的起伏趋势，提前做好准备工作，防止冒顶、片帮事故的发生。

4、底板起伏时，防止大溜出现菠萝盖和低洼，尽量保持大溜平直，能够顶彻溜拉彻架，以利于管理好工作面的顶板和煤墙。

三、工作面钻场顶板管理

随着S1302工作面的回采，当切眼距离最近钻场50m时，在外帮钻场中心打设单木垛、打设前保证底板平整，垂直于底板打设木垛，木垛要求接顶严密。在里帮钻场垂直工作面架设两排一梁三柱单体柱大板（π型梁）棚加强支护。

第五章  矿压监测

第一节  工作面矿压监测的内容和方法

一、矿压观测的目的

为了掌握工作面顶板来压的规律，分析回采空间内支架与围岩的相互作用关系，为顶板管理、巷道支护设计和决策指挥提供科学依据。

二、观测内容

1、观测工作面支架初撑力、工作阻力。

2、观测S1302工作面所有顶板离层仪。

3、观测风、运两巷超前维护段单体柱支撑情况。

4、观测胶带、回风顺槽收敛变形。

三、矿压观测的方法

1、工作面矿压观测

工作面排头、尾架、正规架全部安装YHY60（A）矿用压力计，对液压支架的前立柱及前梁千斤顶的初撑力和工作阻力进行观测。

2、胶带顺槽、回风顺槽顶板离层观测

顶板离层指示仪在掘进过程中已经安装，顶板离层指示仪每50m安设1个。观测要求：距工作面100m以内的离层仪，每天观测1次；距工作面100m以外的离层仪每周观测1次；顶板离层仪以观察颜色和观测读数为主，并及时填写顶板离层仪观测数据台账。发现顶板离层仪进入黄区，及时通知生产科安排队组加固顶板。

3、胶带、回风顺槽超前支护应力观测

观测方法：采用YHY60（D）型矿用数字压力计进行单体柱压力测试（胶带顺槽超前维护两块，回风顺槽超前维护两块）。

4、S1302工作面风运两巷每100m安装1组表面位移测站，每组2个测站。距切眼200m以内每天观测1次，其他区域的表面位移测站每周观测1次。表面位移测站观测以测站数据为主，并及时填写综采工作面顶板动态及支护质量监测记录台账。

5、维护使用：各种压力表及测站由本队组电钳工、支架工和支架检修工每班进行维护，保证仪表工作正常，如有损坏及时汇报生产科，并进行更换。

第二节  胶顺、回顺回采期间矿压监测

S1302胶顺、回顺安装表面位移测站和顶板离层仪对矿压进行观测。

- 测站布置：胶顺、回顺的顶板离层指示仪每50m布置一个，表面位移测站每100m布置一组测站（每组测站2个测站）。

- 观测方法：对巷道顶板下沉量、底鼓量及两帮移近量进行测量（距切眼200m以内每天观测，200m以外每周观测）；记录顶板离层指示仪刻度变化（距工作面100m以内的离层仪，每天观测1次；100m以外的离层仪每周观测1次，以观测颜色为主）。

3、胶顺、回顺超前支护应力观测

观测方法：采用YHY60（D）型矿用数字压力计进行单体柱压力观测（胶带、回风顺槽超前维护各两块）。

4、顶板离层指示仪及压力计观测技术要求

顶板离层仪及压力计要求定期观测后做好记录，由生产科进行分析后提出巷道管理技术要求，做为巷道管理依据；当巷道围岩变形大于100mm或顶板离层指示仪进入黄区时，要对巷道采取加强支护措施，生产科和队组技术员要对测量数据进行及时分析，不断掌握巷道围岩活动规律，以及时调整巷道支护强度。

第三节  矿压监测管理要求及安全技术措施

1、矿压监测管理

（1）对于每组支架上安装同一个型号的压力表，要求每个生产班固定抽查10组架，由验收员定时准时记录支架前梁、前柱压力数据。

（2）对于所有顶板离层指示仪刻度的变化观测，要求距工作面100m以内的离层仪每天观测1次；100m以外离层仪每周观测1次，并建立台账做好记录。

（3）对于两巷超前支护应力监测，要求使用YHY60（D）型单体柱压力计每天测量，测点分别是距离切眼5m、10m、15m、20m、30m，监测煤墙侧单体柱支撑力。

（4）加强对两顺槽矿压观测，尤其是过构造的日常记录和数据分析，做为以后对特殊条件下顶板管理的理论依据。

2、每天的测量记录结果要求保留。

3、技术副队长根据生产科对数据分析结果及时在班前会上通报，强调工作面顶板管理的重点和采取相应的措施，支架工作业时随时根据压力表读数调整支架压力，确保支撑效果。

第六章  生产系统

第一节  一通三防系统

一、工作面通风系统

S1302工作面通疯系统为采用“U型+高抽巷”通风系统，S1302胶带顺槽进风，S1302回风顺槽回风，同时布置有S1302高抽巷，用以对回采过程中采空区及围岩裂隙涌出的瓦斯进行抽采，从而降低工作面回采过程中，上隅角、回风流瓦斯浓度，保证安全生产。

1、风流路线：

（1）新鲜风流：

南一进风上山（Ⅱ段）{南一胶带上山（Ⅱ段）}→S1302胶带顺槽→工作面

（2）污风流：

工作面→S1302回风顺槽→S1302回顺回风联巷→南一回风上山（Ⅱ段）

2、瓦斯涌出量预测

S1302工作面煤层原始瓦斯含量为10-11m³/t，实测煤层残余瓦斯含量为6.7616m³/t，残存瓦斯含量为2.0397m³/t。

S1302工作面煤层最大可解吸瓦斯含量为4.7219m³/t，利用《综合机械化放顶煤工作面瓦斯涌出量预测方法》（NB/T10364-2019）对工作面的最大瓦斯涌出量进行预测。

S1302工作面回采过程中的相对瓦斯涌出量可按照下式计算：

q相对＝q1+q2+q3+q4

式中：q相对——工作面相对瓦斯涌出量，m³/t；

q1——割煤相对瓦斯涌出量，m³/t；

q2——放煤相对瓦斯涌出量，m³/t；

q3——采空区相对瓦斯涌出量，m³/t；

q4——邻近层相对瓦斯涌出量，m³/t；

（1）S1302工作面割煤相对瓦斯涌出量可按照下式计算：

=1.3×0.9×1×3.2/5.7×（6.7616-2.0397）

=3.09m³/t

式中：k1——围岩瓦斯涌出系数，取值1.3；

k2——工作面巷道预排瓦斯影响系数，按下式计算k2=（L-2h）/L

k3——分层开采瓦斯涌出影响系数，未分层开采，取1；

L——S1302工作面切眼长度，350m；

h——掘进巷道预排瓦斯等值宽度，18m；

m1——割煤高度，3.2m；

M——工作面采放高度，5.7m；

W0——煤层残余瓦斯含量，m³／t，取6.7616m³/t；

Wc——煤的残存瓦斯含量，m³／t，取2.0397m³/t。

（2）放煤相对瓦斯涌出量q2：

=1.3×0.9×1×2.5/5.7×（6.7616-2.0397）

=2.43m³/t

k4——放顶煤垮落角大于80°，取1；

m2——放煤高度，2.5m；

（3）S1302工作面采空区相对瓦斯涌出量q3：

=1.2×（1-0.94）×（6.7616-2.0397）

=0.34m³/t

K5——留煤瓦斯涌出不均衡系数，取1.2；

K6——工作面平均回采率，取0.94；

（4）S1302工作面邻近层相对瓦斯涌出量可按照下式计算：

q2=q

式中：mi——第i个邻近层煤层厚度，m；

M——工作面采放高度；m

ηi——第i个邻近层瓦斯排放率，%，

ηi=100-0.47hi/M-84.04 hi/L(其中hi:第i邻近层与开采层垂直距离，m；)

W0i——第i个邻近层煤层原始瓦斯含量，m³／t，如无实测值可参照开采层选取；

Wci——第i个邻近层煤层残存瓦斯含量，m³／t，如无实测值可参照开采层选取。

3#煤层上邻近层为1#、2#煤，仅局部地区发育有煤线，瓦斯涌出量可忽略不计，3#煤层下部存在4#、5#、9#、12#、14#、15#煤，下伏6个煤层赋存较稳定，离3#煤层的平均距离为：42m、48m、55.8m、84.5m、108m、112m，根据其瓦斯涌出影响取4#煤及5#煤为下邻近层。

=0.73m³/t

式中：W0i  ——第i个邻近层的原始瓦斯含量，取11sm³/t；

Wci  ——第i个邻近层的残存瓦斯含量，取2.04m³/t。

根据以上分析和计算，可得出S1302工作面的相对瓦斯涌出量

q相对＝q1+q2+q3+q4

＝3.09+2.43+0.34+0.73

＝6.59m³/t

因此，若按照日产量6500t，q绝对=q相对×t/T：

t——工作面日产量，6500吨/日；

T——取1440min；

S1302工作面回采过程中的绝对瓦斯涌出量为

q绝对=7.82×6500/1440=29.7m³/min

因此，若按照日产量6500t，S1302工作面绝对瓦斯涌出量为29.7m³/min。

S1302工作面回采期间采用高抽巷和平行孔进行瓦斯抽采，按瓦斯抽采达标标准进行工作面回采期间抽采能力进行预测，预计S1302工作面抽采量（除顺层钻孔）可达19.4m³/min，则S1302工作面最大风排量（q风排）为10.3m³/min。

3、S1302工作面配风量计算

（1）按瓦斯涌出量计算：

Q采=125×q采×k采

式中    Q采——采煤工作面实际需要风量，m³/min；

q采——采煤工作面回风巷风流中平均绝对瓦斯涌出量；

K采——采煤工作面瓦斯涌出不均衡通风系数，取1.8；

由此，得： Q采 =125*10.3*1.8=2318m³/min。

（2）按工作面气象条件计算

Q采＝60×70%×V采×S采×k采高×k采面长

其中：V采——采煤工作面平均风速（m/s），按采煤工作面进风流的进行选取1m/s；

S采——采煤工作面的平均有效断面积，按最大和最小控顶有效断面的平均值计算，m2；

k采高——采煤工作面采高调整系数，选取1.5；

k采面长——采煤工作面长度调整系数，选取1.7；

70%——有效通风断面系数。

故，Q采＝60×0.7×1.0×(3.2×6.01+3.2×5.21)÷2×1.5×1.7＝1922m³/min

（3）按人数计算

Q采＞4N(m³/min)

其中：N——采煤工作面同时工作的最多人数，65人；应按交接班期间人数并考虑1.2备用系数计算，取78人

4——每人每分钟应供给的最小风量(m³/min)

故，Q采＝4×78＝312m³/min

（4）按二氧化碳涌出量计算

Q采＝67×q采×k采

式中:Q采——采煤工作面实际需要风量，m³/min；

Q采——回采工作面回风巷风流中二氧化碳的平均绝对涌出量；

K采——采煤工作面二氧化碳涌出不均衡通风系数，取1.8；

由此，得： Q采 =67*1.5 *1.8=181m³/min。

（5）布置有高抽巷等专用封闭抽采巷道的采煤工作面实际进风量计算

Q采＝Q采回+Q采抽

式中：Q采回——采煤工作面回风巷需要风量，2318m³/min；

Q采抽——取专用封闭抽采巷道的最大混合抽采量，200m³/min；

得出：Q采 =2306+200=2518m³/min。

（6）按采煤工作面允许风速进行验算

15×S采×0.7≤Q采≤240×S采×0.7

式中：S采——采煤工作面平均有效断面积，m2；S=(3.2×6.01+3.2×5.21)÷2=17.95m2；

0.25——采煤工作面允许的最小风速(爆破作业时取0.5)，m/s；

4.0——采煤工作面允许的最大风速，m/s；

0.7——为有效通风断面系数。

得出：188＜Q ＜3015m³/min

①按瓦斯涌出量S1302工作面需风量为2318m³/min；

②按气象条件S1302工作面需风量为1922m³/min；

③按人数计算S1302工作面需风量大于312m³/min；

④按二氧化碳涌出量S1302工作面需风量为181m³/min；

⑤布置高抽巷等专用封闭抽采巷道的采煤工作面实际进风量2518m³/min；

⑥按风速验算S1302工作面的风量必须在188-3015m³/min之间；

综上所述，S1302在日产量6500t的条件下，进风需风量2518m³/min，计划配风量为2600m³/min。

4、以风定产管理核算

（1）根据分源预测法S1302工作面相对瓦斯涌出量为7.81 m³／t；

（2）S1302工作面的计划配风量为2600 m³/min；

（3）按工作面切眼瓦斯浓度0.8%报警，工作面风排瓦斯能力：

q排＝Q有效/125/k

式中：q排－－工作面风排瓦斯能力；m³/min。

Q有效－－工作面实际有效配风量，2600m³/min；

k－－瓦斯涌出不均衡系数，取值范围1.2；

计算可得：S1302风排瓦斯能力17m³/min。

（4）确定采煤工作面的瓦斯治理能力为

q瓦=q排+ q抽

S1302瓦斯治理能力42m³/min

（5）工作面日产量核定（A）

A＝q瓦×T/q采

式中：A－－工作面最大日产量，t；

T－－工作面日有效生产时间，1440min；

q采－－工作面相对瓦斯涌出量，7.82m³／t。

计算可得S1302回采日产量7734t。

（6）工作面日循环数核定 (n)

n＝A/a

式中：n－－工作面最大日循环数；

a－－工作面单循环产量，2110t

计算可得S1302日循环个数3.7刀

结论：按照以风定产公式进行核算，S1302工作面回采期间的日产量可达到7734吨，大于计划日产6500吨的要求。因此S1302工作面回采可按日产量6500吨进行生产。如残余瓦斯含量降低需变更日产量，综采队组需及时根据动态达标评判对规程进行复查，但其日产量必须小于以风定产的要求。详见图6-1《S1302工作面通风系统图》所示。

二、工作面通风瓦斯管理

1、通风管理

（1）生产部门必须加强采煤工作面矿压的观测和来压预报工作，做好顶板初次来压和周期来压的预测，提前通知各业务管理部门做好应对准备工作；队组要提前做好工作面超前维护工作，确保胶带、回风巷道出口畅通，通风良好。

（2）加强工作面通风管理，根据瓦斯涌出量计算并确保工作面风量充足，通风科定期安排人员对综采工作面风量、瓦斯涌出量进行测定分析，及时掌握来压期间瓦斯涌出数据。

（3）工作面端头、尾要及时退锚放顶，空顶距离不得超过5m，避免增加采空区漏风。若超过5m不能垮落，端尾必须进行强制放顶或用金属网（双网）配合旧风筒布进行封堵。

（4）加强工作面通风设施的检查力度。每班由本队组安排专人对工作面内所有通风设施进行检查和维护。严禁故意损坏通风设施，严禁长期打开一道风门，或同时打开两道风门；若发现通风设施损坏及时向通风调度汇报，确保工作面通风系统稳定可靠。

（5）综采工作面通风设施必须设立专人管理，通风设施巡检人员巡检过程中发现问题及时进行汇报和处理，并建立台账。

（6）综采工作面机尾错刀、过地质构造、端尾管理等特殊变化环节作业时，必须及时向生产调度、通风调度、安全调度和队部值班室进行请示汇报，并加强后溜、上隅角的瓦斯探头管理，若因特殊环节变化影响瓦斯传感器可靠性时，必须在安全员的监督下，执行“四位一体”移探头管理制度将探头移挂，特殊作业环节结束后将探头恢复至原位置，任何人员不得随意更改瓦斯探头的吊挂位置（变化情况必须汇报到生产调度、通风调度）。

2、日常瓦斯管理

（1）瓦斯检查：综采工作面的瓦斯检查工作由通风调度负责，每班安排专职瓦检员对工作面进行跟面和跟机检查。

①工作面瓦斯检察点包括工作面进风流、工作面风流、后溜机尾风流、空顶区、上隅角9个测点及架间检查点（工作面间隔30架一组测点，分别测量支架前梁、支架间、支架尾梁处的最高瓦斯浓度）；顺槽检查点包括胶带顺槽进风流、回风顺槽回风流、密闭、钻场、高顶、水仓及其它检查点。

②所有检查点检查次数和时间必须符合瓦斯检查巡回图表规定，且瓦斯检查必须符合“三对口”要求。

③瓦斯探头的读数经瓦检员实地检查，若超出允许误差时，必须及时通知通风调度，并由通风调度联系自动化科对探头进行更换。

④跟面瓦检员除进行工作面巡查外，当班其余时间必须在上隅角处监侧瓦斯浓度变化情况，发现异常立即向生产调度、安全调度和通风调度进行汇报，并严格执行上隅角现场交接班制度。

（2）工作面瓦斯浓度管理相关规定：

①工作面瓦斯管理严格执行“潞矿通安字[2012]769号——《煤矿有害气体变化管理规定》”相关条款规定，工作面瓦斯最高允许浓度执行《煤矿安全规程》规定，瓦斯预警浓度按《煤矿安全规程》报警浓度下调20%执行。

②当工作面（包括回顺距煤墙10m范围、上隅角、后溜、架间及冒顶、漏顶区域）瓦斯浓度≥1.8%时，必须停止工作，切断电源，查明原因，进行处理；当瓦斯浓度≥1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，查明原因，进行处理。当瓦斯浓度＜0.8%时，方可恢复作业。

③当回风巷回风流中瓦斯浓度≥0.8%时，必须停止工作，切断电源，查明原因，进行处理；当瓦斯浓度≥1.0%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，查明原因，进行处理；当瓦斯浓度＜1.3%时，方可恢复作业。

④电动机及开关附近20m范围内风流中瓦斯≥2.0%时，必须停止作业，切断电源，撤出人员，进行处理。

⑤工作面顺槽内局部体积大于0.5m³的空间，瓦斯积聚≥3％时，附近20m范围内必须切断电源，停止工作，撤出人员，进行处理。

（3）工作面上隅角等重点区域瓦斯管理，见图6-2《S1302工作面上隅角瓦斯监测定置管理工作标准》。

①工作面高瓦斯区段：工作面回风顺槽靠机尾里帮5m范围，工作面支架前、四连杆正对的机尾外帮处，后溜机尾贴顶网老塘，工作面机尾上隅角处。

②加强机尾上隅角的通风，防止局部瓦斯积聚，并设专人用水管向上隅角及老塘处洒水。

③工作面中间架最后5架保证后溜无浮煤、淤煤，保证足够的通风断面稀释后溜瓦斯。

④工作面上隅角瓦斯监控装置必须安设规范，瓦斯检查区域应明确规定9个检查点的位置，并吊挂检查说明牌，严格按照综放工作面上隅角瓦斯监测监控定置管理工作标准执行。跟班队干负责工作面瓦斯牌板的日常维护工作，通风调度瓦检员每间隔2小时检查、汇报一次瓦斯数据。

⑤跟班瓦检员除正常巡检外，当班其它时间必须在工作面上隅角处检查监测瓦斯浓度变化情况，发现异常，立即进行汇报，采取有效防止瓦斯超限措施，并严格在工作面上隅角进行现场交接班。

⑥上隅角瓦斯传感器经过高浓度瓦斯报警后，自动化科要安排专人及时进行更换，保证瓦斯监测数据的准确性。

⑦1#、2#、3#测点布置在采空区切顶线外300mm（监测老塘的瓦斯）、4#、5#、6#测点正对后溜机尾（监测后溜风流瓦斯）、7#、8#、9#测点正对支架中柱（监测上隅角瓦斯），1#、4#、7#测点距巷帮300mm，3#、6#、9#测点距支架300mm，2#、5#、8#测点居中位置，上隅角瓦斯传感器悬挂在排尾4#架掩护梁与尾梁连接处往切眼推进方向1m范围内、距巷帮不小于200mm。

⑧因排尾架拉架等变化环节时、严格执行“四位一体”移动探头管理制度，超前将上隅角探头及9个测点便携仪前移约800mm距离。

（4）严格执行作业规程中规定的割煤速度，并在工作面挂牌明示分段进行割煤，严防因割煤速度过快造成瓦斯断电和超限。

（5）根据采煤工作面矿压预测，来压期间采煤队组必须将割煤速度控制为平时的一半，并提高放顶煤回收率，减少落煤和残存瓦斯涌出。

（6）工作面老顶初次垮落期间，采用调斜工作面采煤措施，机组执行三个循环多错一个机尾进行调斜，待老顶逐渐全部垮落，机组调整好后方可组织生产。严禁回采时老顶一次性或大面积垮落，致使大量瓦斯涌出造成瓦斯超限事故。

（7）通风调度应加强对便携式瓦检仪等仪器的调校工作，以保证仪器正常、可靠使用，确保监测、检查数据的准确性。

（8）加强综采工作面的放煤管理，必须尽可能减少老塘丢煤，提高回采率，以降低采空区残存瓦斯涌出。

（9）作业期间应爱护监测监控系统，回撤单体柱大板（π型梁）棚时要注意保护探头和监控传输线，防止碰坏探头、拉断线缆，出现探头误报警现象。

（10）机组在机尾割煤时，采取先割煤后放煤措施，初次来压和周期来压期间机组在机尾割煤速渡控制在0.5m/min，正常情况下在机尾割煤速度控制在1m/min，且要挂牌管理，以减少瓦斯瞬时涌出量，防止因瞬时煤量过大造成瓦斯浓度超限。

（11）跟班队干、班组长、电钳工、采煤机主司机下井时，必须携带便携式瓦检仪，报警浓度≥0.8%。

（12）加强传敢器、瓦斯超限断电装置的管理，保证工作面数据传输正常，瓦斯超限断电装置灵敏可靠。

（13）每个煤墙里帮钻场的胶带输送机上必须设立行人过桥，并由瓦斯员对钻场里的瓦斯进行检查。

（14）必须加强停送电时的瓦斯管理，严禁带电作业，每次检修完毕送电前，必须由机电班长、跟班队干全面检查各机电设备确保无失爆等现象，并由瓦斯员检查机电设备及其附近20米范围内瓦斯浓度符合规定后方可向调度汇报请示送电。

（15）在回采过程中控制好割煤高度，保证后溜通风畅通，要求：正规支架尾梁插板口距离后溜溜槽高度不小于0.5m，端头、尾架尾梁底部距离后溜电机垂直高度不小于0.8m。

（16）加强后溜机尾通风畅通管理。严格执行规程中端头、尾老塘退锚和老塘堵漏风、封堵安全技术措施，减少采空区漏风；支架采高达标，最后5架正规架和排尾架后溜无浮煤、淤煤，定期将前、后溜开空，保证后溜通风断面。

3、初采期间瓦斯管理

（1）初采期间通风科每日对初采面的瓦斯浓度变化曲线进行分析，每3天对工作面进行一次全面的风量测定，并结合相关数据参数制定措施，不断完善和调整综采工作面通风系统，以确保工作面风量、通风设备设施布置符合设计和规程要求。

（2）综采工作面初采期间主要以设备调试为主，必须控制采煤机组割煤速度，初采期间割煤速度不得超过0.5m/min。

（3）S1302工作面初采时，安全员、瓦斯员、本队组跟班队干必须跟机进行监督检查，发现瓦斯异常或割煤速度过快必须立即制止。

（4）初采期间严格执行斜切进刀，分段移架操作，严防老顶垮落造成工作面瞬时瓦斯超限。

（5）工作面上隅角瓦斯监控设备必须规范安设，挂牌管理，并保持牌面整洁。

（6）瓦斯员必须严格执行上隅角9个定置点的瓦斯检查，并加强其它易积聚瓦斯地点的瓦斯检查，按要求必须每2个小时向通风调度汇报一次现场情况。

（7）初采期间，瓦检员除正常瓦斯检查外，应加强后溜电机附近20米范围内的瓦斯检查，发现瓦斯涌出异常要及时向调度汇报。

（8）初采期间必须保证监测监控设备的连续可靠性，尤其是瓦斯传感器的闭锁断电功能必须安全有效，及时消除监测监控隐患。

4、瓦斯超限断电后，为保证送电安全，执行如下送电程序：

（1）S1302工作面瓦斯报警解除并得到调度室命令后，瓦检员对瓦斯报警区域电气设备上风流和下风流两端各20m范围内的瓦斯浓度进行检测，并将检测结果报调度室。

（2）瓦斯报警区域电气设备上风流和下风流两端各20m范围内的瓦斯浓度＜0.8%时，调度室方可通知供电二队恢复送电。

（3）供电二队接到调度室恢复送电命令后，方可安排专职电工恢复送电。

（4）调度室、供电二队及综采二队应做好停送电程序的记录工作。

（5）开关附近20m风流、配电点、变电所瓦斯浓度＜0.4%时方可送电。

三、综合防尘及隔爆设施

1、综合防尘：

（1）队长、书记负责全队的综合防尘工作，积极搞好防尘宣传教育。

（2）胶带、回风顺槽各铺设一趟4寸静压水管，在顺槽口50m范围内的管路上安装水压表，由检修班负责维护，确保水质；胶带、回风顺槽管路用专用吊具吊挂在煤墙上，每根管上2个吊点。

（3）采煤机必须安装内、外喷雾装置。割煤时必须喷雾降尘，内喷雾工作压力不得小于0.5MPa，外喷雾工作压力不得小于4MPa，喷雾流量应当与机型相匹配。无水或者喷雾装置不能正常使用时必须停机。为保证喷雾效果，在机头、机尾摇臂上另接环形外喷雾，工作面支架喷雾保证完好。

（4）检修班防尘段每天对各防尘设施进行检查维修，保证正常使用，见图6-3《S1302工作面综合防尘系统图》所示。

（5）在支架小梁下和后连杆机构下安装架间、放煤喷雾系统，实现降架和放煤同步喷雾降尘，由支架及检修工、放煤工负责维护。

（6）各转载点安装喷雾设施，要求喷嘴距落煤点不大于0.5m，固定牢固，保证雾化效果，由各转载点司机及检修工负责维护。

（7）皮带机头安装防尘罩及破碎机两侧封闭，出煤口安装一道不少于三个喷头的洒水装置，由转载机司机及检修工负责维护。

（8）每班设专职防尘员，并严格执行“五位一体”开工制度。工作面胶带、回风顺槽距工作面100m内每班冲洗一次，其余巷道每天至少冲洗一次。每个生产班要派专人追随采煤机对支架及整个工作面进行洒水。

（9）做好个体防护，佩带防尘口罩。

（10）端头（尾）老塘要求每班由端头（尾）工站立在永久支护完好、单体柱大板（π型梁）棚支护有效处进行洒水，防止顶板冒落产生火花。

（11）回风顺槽距工作面50米范围内安装三道捕尘网及M型净化水幕，喷头间距不小于300mm，风流净化水幕距捕尘网300mm，水幕喷嘴出水方向顺风于水平成45°角喷射冲洗捕尘网，水幕捕尘网要随回采工作推进而及时移动。网的范围要覆盖顺槽的全断面，工作面生产时，必须开水幕。回风联巷口安设一道捕尘网并安设风水联动喷雾。回风顺槽每200m安装一道风水联动喷雾。

（12）回风巷与回风大巷交叉口下风侧10米范围内安设一组风流净化水幕，喷头间距不小于300mm，水幕喷嘴出水方向为逆风向下于水平成45°角。

（13）胶带顺槽安装两道净化水幕，胶带顺槽在距切眼30m-50m，胶顺三岔口往里10m-15m位置各安装一道净化水幕。喷头间距不小于300mm，水幕喷嘴出水方向为逆风向下于水平成45°角，胶带顺槽内的水幕要随工作面的回采而及时移动。

2、隔爆措施：

（1）水袋吊挂数量满足《煤矿安全规程》中“每平方米巷道断面200升水量”的要求，每个水袋容积40升，排距1.8m的要求，即：

胶带顺槽：20.52×200/40=102.6个，取105个，每排5个共21排，长度36m

回风顺槽：20.52×200/40=102.6个，取105个，每排5个共21排，长度36m

（2）在风运两巷不超过160m各吊挂一组隔爆水棚，每个隔爆水袋容量为40L，横向吊挂，每排吊挂顺序说明牌，并悬挂隔爆设施说明牌样式如表6-1所示。

（3）隔爆设施管理牌吊挂在顺槽外帮。

（4）水棚维护人员每周至少补水一次，确保水袋内水量充足，如水袋有破损、漏水时必须及时更换水袋。

（5）两巷隔爆水袋安装不得影响单轨吊运输。

表6-1 胶带顺槽隔爆设施说明牌

| 隔爆设施说明牌 第 组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 综采二队 | 安装地点 | 胶带顺槽 |
| 巷道断面 | 20.52m2 | 设计水量 | 4104L |
| 排 距 | 1.8m | 实际水量 | 4200L |
| 隔爆类型 | 辅助隔爆 | 棚区长度 | 36m |
| 水袋个数 | 105个 | 水袋容量 | 40L |
| 巡查时间 | 年 月 日 | 负 责 人 |  |

回风顺槽隔爆设施说明牌

| 隔爆设施说明牌 第 组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 综采二队 | 安装地点 | 回风顺槽 |
| 巷道断面 | 20.52m2 | 设计水量 | 4104L |
| 排 距 | 1.8m | 实际水量 | 4200L |
| 隔爆类型 | 辅助隔爆 | 棚区长度 | 36m |
| 水袋个数 | 105个 | 水袋容量 | 40L |
| 巡查时间 | 年 月 日 | 负 责 人 |  |

四、防灭火

1、防灭火设施的配置，详见图6-4《S1302工作面消防设施布置图》所示。

（1）8kg干粉灭火器配置：胶带机头3个、转载机机头3个、移变处3个、电气列车3个、乳化液泵站3个、3组以上电气设备处2个、油脂存放点2个、工作面每5组支架1个灭火器。过期或失效的灭火器必须及时更换，井下作业人员都必须掌握灭火器的使用方法，以备紧急情况下使用。

（2）沙箱配置：胶带机头、配电点、电气列车、转载机机头要各备有一个灭火沙箱（尺寸为700×600×500mm），且每个沙箱内各有两把小锨、两个消防桶和两个钩，并按照规定配备够足量的沙袋（不少于15个）。

（3）消防水管配置：胶带顺槽、回风顺槽自巷道口20m范围安装第一组消防软管开始，每隔50m必须安设消防软管一趟，并挂牌管理。消防支管（静压水管支管）每50m留设短节一个，短节上留设3个截止阀，规格分别为内径50mm、19mm、19mm，其中一内径19mm的截止阀消防软管专用，末端安装带接口的外径20mm（4分）、长度15cm的钢管。消防软管采用内径20mm（6分）、长度20m的普通胶管，与15cm长4分钢管套接牢固，保证紧密；并用8#铅丝绑扎固定2道，间隔8cm，每道至少2圈，防止脱落或漏水。

（4）所有电气设备处的消防设施要布置在上风侧。

2、防火管理

（1）每天8点班检查一次灭火器的完好情况，过期灭火器要当班背上井，第二天进行更换，确保有效使用。

（2）加强对易燃品的管理，严禁将剩余油、废油泼洒在巷道内，用过的擦油渍的废棉纱必须放入带盖的铁桶内。油脂库存放地必须放置不少于2台8kg的灭火器。每个油桶都必须加盖管理，每次取油后必须盖严。

（3）任何人发现井下火灾时，应视火灾性质，灾区通风情况，立即采取一切可能的办法灭火，控制火情，并及时向矿生产调度室汇报。

（4）电气设备着火时，应先切断电源，在切断电源前，严禁使用水直接进行灭火，只准使用不导电的灭火器材进行灭火，如干粉灭火器。

（5）机电设备检修时，允许带电作业；作业时严格按照停电，查瓦斯、验、放电、挂接地线程序进行作业。

（6）严禁采煤机割支架前梁、逼帮板。工作面因顶板破碎或煤墙片帮而超前移架后，割煤时必须降低滚筒，避免产生火花。

（7）在后溜机尾轴上方，必须安设固定的洒水装置，避免产生撞击火花。

（8）工作面内放灭火设施配齐，工作面内每30组支架安装一组高压消防软管，长25m，接头和静压水管联接，安设截止阀。

（9）干粉灭火器使用方法

干粉灭火器使用方法：当发生火情时，附近作业人员应迅速手提灭火器快速奔赴着火点，在距离燃烧处5m左右，操作者应先将开启把上的保险销拔下；然后握住喷射软管前端喷嘴部，另一只手将开启压把压下进行灭火。灭火时要由远而近，左右横向扫射；在使用灭火器时，一只手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。

使用注意事项：

①必须首先拔掉保险销，否则不会有干粉喷出。

②干粉灭火器喷射时间段，使用前要把喷粉胶管对准火焰后，才可打开阀门。喷射距离也短，在使用时，操作人员在保证自身安全的情况下应尽量接近火源。

③在使用前将筒体上下颠动几次，使干粉松动，喷射效果会更好。

④干粉灭火器没有集中的射流，喷出后容易散开，所以喷射时，操作人员应站在火源的上风方向。

⑤在扑灭液体火灾时，因干粉灭火器具有较大的冲击力，不可将干粉直接冲击液面，以防把燃烧的液体溅出，扩大火势。

⑥干粉灭火器不能从上面对着火焰喷射，而应对着火焰的根部平射，由近及远，向前平推，左右横扫，不让火焰窜回。

（10）防火门配置：工作面两条顺槽全部安设防火门，每个防火门处需配备工具箱。

（11）工作面发生火灾无法用灭火器进行灭火时或发生瓦斯爆炸事故时应立即组织撤人，作业人员全部撤出防火门外后向调度汇报，在接到通知，断电后由跟班队干组织现场作业人员进行拆皮带、锯电缆、拆单轨吊并关闭防火门，关闭防火门后用灭火沙袋进行全断面巷道封锁。

第二节  瓦斯治理一面一策

一、抽采系统概况

S1302胶顺安装一趟Φ400mm瓦斯管路，带抽胶顺采前预抽钻孔。

S1302回顺安装两趟Φ400mm瓦斯管路，两趟带抽S1302侧采前预抽钻孔，另一趟带抽上隅角瓦斯。

S1302高抽巷安装一趟Φ800mm瓦斯管路，由南一上山临时瓦斯泵站带抽。

二、瓦斯治理一面一策执行情况

S1302工作面在回采过程中，瓦斯主要来源于采落煤涌出、巷道煤壁涌出和采空区涌出，在回采期间采取如下瓦斯抽采治理措施：顺层平行孔预抽、高抽巷抽采、上隅角悬管抽采等方式。目前井下以间距2.0m施工三花眼顺层钻孔。

1、顺层平行孔预抽

S1302顺层抽采孔布置范围为切眼至停采线，钻孔间距2.0m三花眼布置，钻孔倾角根据煤层变化适当改变，保证钻孔覆盖煤层顶、底板。

2、高抽巷抽采

综采工作面采空区瓦斯涌出量占整个工作面涌出量的50%以上，为了解决采空区瓦斯治理难题，我矿采用高抽巷抽采的瓦斯治理模式，主要目的是截流采空区涌向工作面的瓦斯，以减小上隅角、后溜及回风流的瓦斯浓度。

S1302高抽巷安装一趟Φ800mm瓦斯管路，由南一上山临时瓦斯泵站带抽。

3、上隅角悬管瓦斯抽采

上隅角悬管瓦斯抽采是治理单U型工作面上隅角瓦斯超限的主要措施。为减少S1302工作面上隅角瓦斯涌出，在S1302回顺实施上隅角悬管瓦斯抽采。

具体方案为：工作面回风巷外帮煤墙上帮铺设一趟Φ400mm瓦斯管路作为上隅角抽采管路。综采队组对端尾老塘进行封堵，距端尾老塘10m范围内安装2根Φ274mm瓦斯管，对端尾老塘进行埋管带抽。Φ274mm瓦斯管1头伸入Φ400mm瓦斯管短接，1头伸入封堵墙里，末端安装滤网，防止掉落的碎煤堵孔，另一端用Φ400mm伸缩风筒包裹严密，不漏气，瓦斯管按规定要求统一吊挂在顶板上，保证吊挂牢靠、平直。工作面机尾每错1个刀后，作业人员在排尾架中柱外帮处，利用2分钢丝绳与滑轮将上隅角的Φ274mm瓦斯管往外拉800mm，每根Φ274mm瓦斯管至少安设2个吊点，保证Φ274mm瓦斯管与Φ400mm伸缩风筒包裹严密，不漏气。待风流稳定后，将上隅角探头恢复到位，方可割煤作业。操作期间必须加强上隅角的瓦斯探头管理。随着工作面的回采综采队组及时回收φ400mm瓦斯管。

三、瓦斯管路及钻孔回收要求

S1302胶带顺槽和回风顺槽里侧Φ400mm瓦斯管带抽平行孔，可提前回收至超前棚外5m处，并随超前棚移动。Φ400mm瓦斯管末端堵盘焊1个Φ108接口，将超前棚内平行孔并网汇流管连接，用Φ108高压管与Φ400mm瓦斯管连接，带抽超前棚内平行孔。只有在工作面推进到平行孔位置时，回收管路时，将蝶阀关闭至15°，严禁敞开口或关闭抽采阀进行回收。

第三节  主、辅助运输系统

一、运煤系统

1、S1302工作面采煤机落煤由前刮板运输机运输（支架放煤由后刮板运输机运输）→转载机→胶带顺槽输送机→南一胶带上山（Ⅱ段）胶带输送机→南一胶带上山（一段）胶带输送机→南翼胶带大巷胶带输送机→1#（2#）煤仓→主井→地面。

2、设备控制系统：工作面所有运输设备使用KTC101通讯控制系统进行控制。

二、辅助运输系统

S1302工作面的辅助运输系统主要是指顺槽安装的单轨吊轨道、绞车等设施。

1、辅助运输方式：S1302工作面物料辅助运输采用单轨吊机车运输方式。

2、材料设备的运输路线：

（1）副立井→南翼轨道大巷→南翼轨进联巷→南一进风上山（一段）→南一进风上山（Ⅱ段）→S1302胶带顺槽→S1302工作面。

副立井→南翼轨道大巷→南翼轨进联巷→南一进风上山（一段）→南一进风上山（Ⅱ段）→S1302回风顺槽→S1302工作面。

（2）废旧物料的上井运输路线与上述路线相同，方向相反。详见图6-5《S1302工作面辅助运输系统示意图》所示。

3、作业人员行走路线

上班路线：

（1）作业人员→副立井→乘车至南翼轨道大巷→南翼轨胶联巷→南翼胶带大巷→南一胶带上山（一段）→南一胶带上山（Ⅱ段）→S1302胶带顺槽→S1302工作面。

（2）作业人员→副立井→乘车至南翼轨道大巷→南翼轨胶联巷→南翼胶带大巷→南一胶带上山（一段）→南一胶带上山（Ⅱ段）→S1302回风顺槽→S1302工作面。

下班路线：与上班路线相同，方向相反。

上下班过程，乘坐架空乘人装置按秩序排队乘车不得拥挤抢座。乘车所携带物件不得影响架空乘人装置运行。乘坐架空乘人装置期间，要求自觉保持乘人间距≥15m，严禁打盹睡觉，严禁嬉戏打闹，严禁“荡秋千”，严禁两人合乘1把吊椅，严禁反向或侧向乘坐吊椅，严禁乘坐吊椅拉小推车等不规范行为。

乘坐除南三3#轨胶联巷架空人车之外的其他架空乘人装置时，乘员可随身携带长度≤1.5m、重量＜15kg的物件，间距不得小于15m。乘坐架空乘人装置时，1把吊椅只能乘坐1人。要求所带物件平行于吊椅行进方向放置，不得拖地运行。携带物件人员下车前先将物件轻掷于下车位置右侧，下车后立即将物件移出吊椅运行区域，保证后续人员安全通行，

乘坐架空乘人装置，乘坐人员要按标准姿势乘坐，不得侧坐、站立、摆动吊椅，用脚蹬地，而且乘坐人员必须精力集中，目视前方，随时注意运行情况，遇有掉道或其它问题应及时下车，并要及时提醒后方乘坐人员。

其余严格执行《余吾煤业公司架空乘人装置管理制度》。

4、单轨吊轨道要求

轨道采用德国工业标准（DIN20593）的专用轨道I140V，采用标准直轨，每节3m，宽69mm，高198mm，中板厚8mm；屈服强度≥355MPA、抗拉强度490～630MPA。轨道与连接件受力：F垂直≥2×50KN；F水平≥90KN。

轨道采用双锚杆单悬挂板链条悬吊方式悬挂。轨道的每个悬挂点均由Φ22×3200mm双锚杆悬吊，单根锚杆锚固力不小于200kN。

5、前移电气列车

①S1302工作面电气列车的组成：

根据我公司S1302工作面实际情况，配套电气列车总长约135m，总重约118t，包括：电缆拖移装置70米、电缆车小架16个、备件车5个、高压反冲洗过滤站1个、集控1个、变频器车2个、冷却装置车2个、移变3个、组合开关1个、配件车盘1个、电缆车盘6个。详见图6-6《S1302工作面自移列车配套示意图》所示。

根据图2-3《S1302工作面平、剖面图》，S1303胶顺巷道最大上坡为14°，S1303胶顺巷道最大下坡为2°。

1）自移列车在14°上坡区域整体前移工况验算

（1）列车移动时最大下滑力计算：

118T（总重量）×g（9.8）×sin14°（坡角的正弦）=279.7kN

（2）牵引力计算：

118T（总重量）×g×cos14°×0.03（阻力系数）+118T×g×sin14°=313.4kN

最大牵引力360kN≥313.4kN

（3）制动力校验：

列车行走时整车制动力：

20kN（抱闸制动力）×3（制动车的抱闸数量）×8（制动车数量）=480kN

480/313.4=1.5

列车静止时整车制动力：

20kN（抱闸制动力）×3（制动车的抱闸数量）×16（制动车数量）=960kN

960/313.4=3.0

结论：列车行走时可以提供1.5倍的安全系数，停车时提供3.0倍安全数。

2）自移列车在2°下坡区域整体前移工况验算

（1）列车移动时最大下滑力计算：

118T（总重量）×g（9.8）×sin2°（坡角的正弦）=40.4kN

（2）牵引力计算：

118T×g×sin2°-118T（总重量）×g×cos2°×0.03（阻力系数）=5.7kN

最大下滑力为40.4kN＞5.7kN，无需牵引，自重下滑。

（3）制动力校验：

列车行走时整车制动力：

20kN（抱闸制动力）×3（制动车的抱闸数量）×8（制动车数量）=480kN

480/5.7=84.2

列车静止时整车制动力：

20kN（抱闸制动力）×3（制动车的抱闸数量）×16（制动车数量）=960kN

960/5.7=168.4

结论：列车行走时可以提供84.2倍的安全系数，停车时提供168.4倍安全数。

6、绞车固定要求

S1302回风顺槽超前维护外固定一台JSDB-19型双速绞车，用于工作面更换大件时，绞车拖运设备用。

（1）各部绞车均采用“四压两戗一将军柱”法固定，即在绞车底座上打四根压柱，绞车前两侧各打一根戗柱，后部打一根将军柱。用40型小链配马蹄环绕过将军柱与绞车联接。

（2）绞车压戗柱必须使用直径不小于160mm的优质圆木，将军柱使用直径不小于200mm的优质圆木。压戗柱下部必须支撑在绞车底盘上；将军柱、戗柱柱顶要有不小于100mm的柱窝；戗柱应前倾与底板成75～80°角，压柱要垂直顶底板；所有的压柱、戗柱都要由护绳连锁并栓牢在顶网上。

（3）压戗柱不得影响司机的视线和操作。

（4）钢丝绳必须用专用的卡绳装置卡牢，不得系在滚筒上。绞车工作松绳至终点，滚筒上至少留有三圈绳不得放出。收绳后，最外层绳低于滚筒边沿不少于2.5倍绳径。

（5）钢丝绳绳头必须卡接，不允许打结使用。打设5道绳卡，绳卡应排布均匀，绳卡间距等于6-7倍钢丝绳直径。绳卡应排布均匀，且同向打设，卡座要卡紧主绳；尾绳绳头距末端最后一个绳卡的距离不得小于150mm，并用铅丝将尾绳绳头捆绑防止松散。使用时班班对绳卡的牢固情况进行检查，对绳头钢丝绳的完好情况进行检查，在底板上拖运设备的绞车可不加绳皮，但是需要每班加强对绳头的检查。

（6）绞车必须采用控制按钮远距离操作，严禁用开关就地操作。

（7）绞车服务长度在30m以内，可进行喊话联系；服务长度超过30m时，绞车作业区域两端设置独立的、声光兼备的对打信号系统。

（8）信号规定为“一声停，二声紧绳，三声松绳”。紧急情况下，急速上下晃动矿灯或打“乱点”，非紧急情况下严禁任何人使用此信号。

（9）牵引电气列车的绞车必须加装信号装置，信号按钮和操作按钮要按到一个组合牌板上，组合牌板必须固定牢固，便于操作。

（10）工作面使用的绞车操作按钮应放置在专用操作箱内，并上锁管理，钥匙由跟班队干或班组长保管。

其他未尽事宜严格执行《S1302综放工作面更换大件安全技术措施》

7、物料堆放标准

（1）物料堆放于回风顺槽两帮，实行挂牌管理。

（2）物料堆放高度不超过1.2m，以免发生倒塌，物料堆放距离单轨吊水平间距不小于1m。

（3）物料要堆放整齐，支一层放一层，且要一头对齐。

（4）绞车、按钮、信号前后10m范围内及风门前后5m范围内严禁堆放物料。

8、其它

（1）绞车司机必须持证上岗。

（2）坚持“行车不行人，行人不行车”制度。

（3）绞车运输设施，接面后要通过运输科验收后才能使用。

（4）装卸车时，车辆支设平稳，中心不偏移；阻车器打设合格有效。

（5）风运两巷运料期间，作业人员不得和运输平行作业。

（6）要求钢丝绳钩头必须上绳皮。

（7）严禁利用胶带顺槽单轨吊轨道起吊设备。

（8）单轨吊在S1302胶顺运行时，作业人员躲避至电气列车、皮带机尾或钻场等处；单轨吊在S1302回顺运行时，作业人员就近到安全避让场所（横贯、钻场、硐室）内避让。所有人员必须执行“行人不行车，行车不行人”管理制度，避免造成运输伤人事故。

（9）其他未尽事宜严格执行《余吾煤业公司单轨吊机车运输作业期间人员安全站位管理规定》。

第四节  供电、压风、供水、排水、通讯、照明等系统

一、供电系统

S1302综采工作面供电的4趟10kV电源取自南一上山采区变电所10kV高压开关不同母线段。安装期间供电系统为安装所需的绞车、临时乳化泵、工作面照明等设备提供电力；综采期间供电系统为综采工作面的绞车、水泵、综保、大溜、破碎机、割煤鸡、转载机、皮带机、乳化液泵、喷雾泵等设备提供电力。详见图6-7《S1302综采工作面供电系统示意图》及6-8《S1302综采工作面电气设备布置示意图》所示。

1、S1302胶带顺槽供电线路敷设：

（1）高压

①高压（10kV/3300V）南一上山采区变电所→南一胶带上山→南一胶带上山（Ⅱ段）→S1302胶带顺槽→电气列车→工作面动力设备。

②列电往里至切眼共8趟3300V电缆：转载机2趟、破碎机1趟、采煤机1趟、前溜头1趟、前溜尾1趟、后溜头1趟、后溜尾1趟。

（2）胶带顺槽低压（1140V）：S1302胶带顺槽敷设两趟低压电缆，排水双回路，MYP-3×95/1.2；电源引自S1302胶带顺槽配电点；S1302胶带顺槽配电点→S1302胶带顺槽→皮带、水泵、信号、照明、综保、绞车等。

2、S1302回风顺槽供电线路敷设：

（1）高压

①高压（10kV/1140V）：南一胶带上山（Ⅱ段）高压线路三通接线盒→S1302回风顺槽。

（2）回风顺槽低压（1140V）：S1302回风顺槽敷设两趟低压电缆，排水双回路，MYP-3×95/1.2，电源引自S1302回风顺槽配电点；S1302回风顺槽配电点→S1302回风顺槽→S1302回风顺槽水泵等。

3、配电点布置

（1）S1302胶带顺槽配电点布置

①S1302胶带顺槽配电点位于南一进风上山（Ⅱ段），1台1600KVA皮带移变、1台1250KVA皮带移变、1台1600KVA泵站移变、2台1000KVA排水移变；胶顺700米处布置配电点2台1250KVA皮带移变。

②S1302胶顺口低压配电点，3台变频器、1台综保，二部机头配电点，3台软启动开关、1台综保，为胶顺皮带开关、信号、照明供电。

③S1302胶顺电气列车，1台2500KVA采煤机、转载机、破碎机动力移变，2台3150KVA前溜、后溜动力移变，为工作面采煤机、转载机、破碎机、前溜、后溜供电。

（2）S1302回风顺槽配电点布置在S1302回风顺槽口，2台1000KVA回风顺槽排水移变、2台馈电开关，为回风顺槽双回路排水供电。

3、电气安全消防管理要求

要求配电点沿电气设备外侧150mm安装1.5m高的防护栅栏，配电点及电气硐室内放置相应的消防设施，对配电点及电气硐室进行铺底硬化，高出巷道200mm，并对配电点、皮带机头前后20m区域进行喷浆，喷浆厚度100mm。

S1302工作面配电点、集中布置电气设备的地点必须布置消防设施，并严格执行如下标准：

（1）井下配电点等集中布置有3台以上的移变配电设备（不含小型电器或接线盒)必须按规定配备不少于0.2m³消防沙、2个8kg的灭火器、2把消防锨、2个消防钩、2个消防桶、15个消防沙袋，并挂牌管理。

（2）现场消防器材干净整洁，沙子干燥，沙粒均匀，消防沙袋符合要求，消防沙袋无破损。

（3）消防器材必须设于电气设备的上风侧15m范围内。

4、电气设备接地装置标准：

（1）局部接地极采用直径不小于Φ50mm、长度不小于1.5m的钢管制成，管上应至少钻20个直径不小于Φ5mm的透孔，并垂直埋入地下，连接接地极的接地母线采用截面不小于100mm²的镀锌钢绞线，电气设备与接地母线的连接，必须用截面不小于50mm²的镀锌钢绞线。

（2）钻眼钢管局部接地极应垂直全部埋设于潮湿的地下，地下部分不小于1.5m，地表外露部分长度100-150mm。

（3）连接接地极钢绞线时，在钢绞线的两端用液压钳压装铜线鼻，可用直径不小于Φ10mm的镀锌螺栓加防松装置（弹簧垫、双帽）拧紧连接。

（4）所有电气设备及1140V以上的接线盒都必须装设局部接地装置，且要求接线盒与单轨吊梁的中心距不小于1.2m。

（5）3台以上配电点电气设备安装接地装置时，在配电点的两端分别打设1个接地极，使用2根60×6mm镀锌扁铁，用钢绞线进行连接成接地母线（局部接地距地面500mm，辅助接地距地面800mm）。

（6）辅助接地连接导线采用截面不小于10mm²的橡套电缆。

（7）对接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值不得超过2Ω。

5、电缆与Φ400mm瓦斯抽采管路交叉时，采取如下措施：

（1）电缆与瓦斯管路较近时，要用绝缘护套将此处的瓦斯管路包裹，并打设接地极，将两者彻底隔离。

（2）包裹内层为废旧皮带，外层再包裹一层金属网。

（3）将接地线一头连接到金属网上，一头连接到打设的接地极上。

三、压风系统

S1302胶带顺槽、回风顺槽各敷设一趟4寸压风管路，巷道口安设风压表（0-2.5MPa），风管每300m安设一个Φ108mm闸阀，每50m安设一个Φ19mm截止阀。在S1302胶带顺槽、回风顺槽距工作面切眼25-40m范围内安装二组压风自救装置（六个压风自救箱），每个压风自救箱可满足6人同时自救，并随工作面移动，压风自救装置要保持常开状态，连接压风自救装置使用专用液管并进行标记。

1、S1302胶顺南帮布置一趟Φ108mm压风管，风源：由南一进风上山（Ⅱ段）压风管路引至工作面。

2、S1302回顺北帮敷设一趟Φ108mm压风管，风源：由南一进风上山（Ⅱ段）压风管路引至工作面。

3、风管每300m安设一个主要阀门，每50m安设一个三通（Φ25mm）阀门。

4、管径选择：压风管路在采区大巷为Φ159mm，工作面顺槽为Φ108mm。

5、综采工作面需在胶带、回风顺槽距工作面25-40m范围内安装二组ZYJ（C）矿井压风自救装置（每组三个压风自救箱），每组压风自救装置可满足6人同时自救，并随工作面移动，压风自救装置要保持常开状态，并随工作面回采向前移动。

见图6-9《S1302工作面供风、压风自救系统图》。

四、供水系统

S1302胶带顺槽、回风顺槽各敷设一趟4寸静压水菅路，用作巷道防尘、喷雾、洒水，冷却等，巷道口安设水压表（0-4MPa）和流量表，静压水管每300m安设一个Φ108mm闸阀，每50m安设一个Φ50mm截止阀和一个Φ19mm截止阀，每50m配备一条Φ25mm软管（25m），并进行编号挂牌管理。

1、管径选择：静压水管路在采区大巷为Φ159mm，工作面顺槽为Φ108 mm。

2、胶带、回风顺槽在过滤器处安设水压表，监测水压。

3、在S1302胶带顺槽、回风顺槽距工作面切眼40米范围内安装两组KGS矿井供水施救系统（六个供水施救箱），每个供水施救箱可满足6人同时自救，并随工作面移动，连接供水施救装置使用专用液管并进行标记。

见图6-10《S1302工作面供水、供水施救系统图》。

五、排水系统

1、工作面排水系统见图6-11《S1302工作面排水系统示意图》所示。

S1302工作面为单斜构造，S1302回风顺槽高于S1302胶带顺槽。最高点位于S1302胶带顺槽开口处，底板标高约+534m，最低点位于S1302回风顺槽1457m处，底板标高约+393m，最高点和最低点高差为141m。

根据现有地质资料，预计S1302工作面回采时正常涌水量为80～100m³/h，最大涌水量为120m³/h。

2、排水现状：

安装期间沿用现有的排水系统，现S1302胶带顺槽有2趟4寸排水管路，已延伸至正头；S1302回风顺槽使用原S1303辅助进风巷沿线2趟4寸管、1趟6寸管（掘进里程56m敷设至1430m处）、辅助进风巷回风联巷内布置的一趟6寸管。

3、排水方案：

1）整体方案设计

S1302工作面由南向北3号煤层整体近似为一单斜构造，胶带顺槽低，回风顺槽高，工作面和老塘来水主要通过胶带顺槽排走。

（1）切眼排水

切眼胶带顺槽侧低，回风顺槽侧高，工作面来水流至切眼胶带顺槽侧。

（2）胶带顺槽和回风顺槽排水

S1302工作面整体近似为一单斜构造，胶带顺槽侧低，回风顺槽侧高，工作面和老塘来水主要通过胶带顺槽3趟4寸排水管排走。

2）排水点布置

（1）胶带顺槽：

在胶带顺槽各低洼点处安装排水设施，满足冲巷等排水要求。

①胶带顺槽1#排水点

S1302胶顺50m处施工沉淀池长2m×宽2m×深1.5m，安装2台45kW水泵（一用一备），回采期间主要排皮带机头电机冷却水。

排水路线为：

胶带顺槽1#排水点→南一进风上山Ⅱ段→南一采区水仓

②胶带顺槽2#排水点

S1302胶顺165m处施工沉淀池长15m×宽2m×深1.5m，沉淀池进行分区管理：安装45kW水泵4台（三用一备）、卧泵4台（三用一备）。

排水路线为：

胶带顺槽2#排水点→南一进风上山Ⅱ段→南一采区水仓

③胶带顺槽3#排水点（中转水仓）

S1302胶顺925m处，制作沉淀池（长10m×宽2m×深1.5m），分区制作；安装45kW水泵4台（三用一备）、卧泵4台（三用一备），通过三趟排水管排至胶顺2#排水点。

排水路线为：

胶带顺槽3#排水点→S1302胶带顺槽→胶带顺槽2#排水点

④胶带顺槽4#排水点

胶顺15#钻场往里2m处制作沉淀池（长10m×宽2m×深1.5m），分区制作；安装45kW水泵4台（三用一备）、卧泵4台（三用一备）。

排水路线为：

胶带顺槽4#排水点→S1302胶带顺槽→胶带顺槽3#排水点

（2）回风顺槽排水

①回风顺槽1#排水点

现S1302回风顺槽联络巷沉淀池20m长×1.8m宽×1.5m深，沉淀池进行分区管理，安装45kW水泵4台（三用一备）、卧泵4台（三用一备）。

排水路线：

路线1：辅助进风联络巷沉淀池→南一进风上山Ⅱ段6寸排水管→南一进风上山一段6寸排水管→南翼进风大巷8寸排水管→南翼轨道大巷水沟→水仓

路线2：辅助进风联络巷沉淀池→辅助进风巷→辅助进风巷回风联巷→南一回风上山Ⅱ段8寸排水管→南一回风上山一段8寸排水管→南翼轨道大巷水沟→水仓

②回风顺槽2#排水点

S1302回风顺槽掘进里程643m（4#钻场往外30m）施工水仓：长15m×宽2m×深1.5m，沉淀池进行分区管理，安装4台45kW水泵（三用一备）、4台卧泵（三用一备）。

排水路线为：

路线1：回风顺槽2#排水点→S1302回风顺槽联络巷→辅助进风巷→南一进风上山Ⅱ段2趟6寸排水管→南一进风上山一段6寸排水管→南翼进风大巷8寸排水管→南翼轨道大巷水沟→水仓

路线2：回风顺槽2#排水点→S1302回风顺槽联络巷→辅助进风巷→辅助进风巷回风联巷→南一回风上山Ⅱ段8寸排水管→南一回风上山一段8寸排水管→南翼轨道大巷水沟→水仓

③回风顺槽3#排水点

S1302回风顺槽掘进里程1430m处施工沉淀池：长10m×宽2m×深1.5m，沉淀池进行分区管理，安装4台45kW水泵（三用一备）、4台卧泵（三用一备）。

排水路线为：

回风顺槽3#排水点→S1302回风顺槽→回风顺槽2#排水点。

3、排水能力验算

工作面来水主要通过S1302胶顺2#排水点排出，S1302回顺来水主要通过2#排水点排出。

S1302胶顺2#排水点安装4台45kW的QBK100-80-45A型潜水排沙泵、4台MD155-30×4型耐磨多级离心泵，通过3趟4寸管、1趟6寸管排至南一进风上山排水管。

S1302回顺2#排水点安装4台45kW的QBK100-80-45A型潜水排沙泵、4台MD155-30×4型耐磨多级离心泵，通过两趟4寸管、1趟6寸管排至S1302回顺联络巷。

①水泵排水能力：

（1）QBK100-80-45A型潜水排沙泵

型号：QBK100-80-45A       扬程：80m

流量：100m³/h              功率：45kW

- MD155-30×4型耐磨多级离心泵

型号：MD155-30×4         扬程：120m

流量：155m³/h              功率：90kW

（3）当2台45kW水泵同时开启时：

Qmax＝2×100＝200m³/h

（4）水泵扬程验算：

S1302胶顺3#排水点与2#排水点的最大高差为87m，卧泵的扬程为120m，能满足工作面排水需要。

S1302回顺2#排水点与S1302回顺联络巷的最大高差为81m，而S1302回顺2#排水点卧泵的扬程为120m，能满足工作面排水需要。

5、排水管能力验算：

（1）4寸管排水能力

Q＝900×π×VP×（dp）2

Q-----排水量，m³/h；

π-----圆周率；

VP------排水管经济流速，1.5—2.2m/s，取2.2；

dp------排水管径，4寸管内径为0.100m；

Q＝900×3.14×2.2×（0.1）2≈62m³/h。

3趟4寸排水管排水能力为186m³/h。

（2）6寸管排水能力

Q＝900×π×VP×（dp）2

Q------排水量，m³/h；

π-----圆周率；

VP------排水管经济流速，1.5—2.2m/s，取2.2；

dp------排水管径，6寸管内径为0.16m；

Q＝900×3.14×2.2×（0.16）2≈159m³/h。

2趟4寸、1趟6寸管排水管排水能力为283m³/h。

因此通过计算，回采期间S1302工作面排水系统最大排水能力为283m³/h，大于工作面最大涌水量120m³/h。

六、排水管理要求

1、水泵司机必须接受专门的培训和学习，考试合格后，方可持证上岗。

2、水泵司机必须按照操作规程操作水泵。

3、工作面在回采过程中，注意工作面来水情况，发现有透水征兆时必须采取果断措施，可继续作业，向安全调度及有关部门汇报情况，并按避灾路线撤到安全地点。

4、当工作面来水突然增大时，应立即向队值班室汇报，队值班室向生产科汇报，当启动所有回路仍不能满足工作面来水需要时，应立即向调度室和生产科汇报，并组织人员安全撤退。

5、由于回采时，巷道冲洗会造成水沟和排水池等处浮煤淤积，队组必须安排专人清理淤煤，确保水路畅通，水泵能正常运转。

6、在工作面回采期间，要求每天检修班期间对两巷水沟的淤煤进行清理，严禁来水从皮带架或巷道中部乱流。

7、工作面各排水点水泵均需用Ф108软管或4寸管与排水管管沟通。

七、通讯系统

在切眼机尾、切眼机头、转载机头、一部皮带机头、二部皮带机头各安设一部电话，共5部电话，并为调度电话配备专用的防护罩和说明牌板，严禁电话表面有淋水。

工作面安装KTC101通讯集控系统：工作面每隔15米、前部刮板输送机机头、转载机机头、电气列车处各安装一部扩音电话，列电处安装控制器，胶带顺槽每100米安装1个闭锁装置，每200米安装1个扩音电话。KTC101通讯控制系统必须具有闭锁采煤机与刮板输送机的功能。

在胶带顺槽转载机机头处安装1套LED声光报警装置及视频监控系统。

八、照明系统

S1302胶带输送机头、乳化液泵站、电气列车处、油脂处、转载机机头、前溜机头、后溜机头、胶顺超前棚、回顺超前棚、工作面安装127V防爆灯。

电 源：引自胶带顺槽口配电点低压侧和回风顺槽口配电点低压侧，经照明综保，至工作面照明。

电线铺设：照明电源线和工作面集控线平行集中铺设，不得相互交叉。

吊挂位置：工作面切眼照明灯吊挂在支架两前柱之间。

日常检修维护：

1、每天检修班安排专人对工作面所有照明灯、线路、照明综保进行检查。发现问题立即进行整改。

2、对工作面坏照明灯要及时进行更换。

3、严禁用铁丝吊挂电缆，电缆有均匀、适当的松弛度。

4、每天除日检外，必须对照明灯、线路、照明综保设备进行完好检查，确保设备无失爆。

5、工作面瓦斯浓度低于1.5%时，方可开启照明灯。

6、综采工作面在进行移架推溜作业时，作业人员必须严密看护照明灯供电线路，防止挤压、拉断线缆，生产期间移架推溜工为照明灯看护的第一责任人。

7、严禁冲洗照明灯及三通接线盒，防止喇叭嘴进水引起漏电事故。

8、使用队组每三个月必须对照明灯供电线路进行一次检修。

9、照明灯故障不亮时，必须将故障排除后方可恢复送电，严禁甩掉照明综保保护强行送电。

10、照明灯护罩破损后，必须停电更换灯具，否则按严重失爆处理。

11、照明灯供电线缆破损后，严禁冷补，必须使用接线盒进行连接，否则按严重失爆处理。

12、架间照明必须在瓦斯电闭锁范围内。

第七章  安全避险“六大系统”

第一节  安全监测监控系统

按规定要求在相关地点安设GJG100J激光甲烷传感器，并在传感器附近5m范围内悬挂说明牌板，其位置及要求如下表，并实现工作面及有关电气设备的瓦斯电闭锁，实行瓦斯预警管理。其位置及要求如下表7-1，见图7-1《S1302工作面监测监控系统图》。

表7-1  S1302工作面安设瓦斯传感器说明

| 序号 | 位置名称 | 报警浓度％ | 断电浓度％ | 复电浓度％ | 断电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 工作面上隅角风流 | ≥0.8 | ≥1.2 | ＜0.8 | 工作面及回风巷道内全部非本质安全型电气设备 |
| T1 | 工作面风流 距工作面切眼≤10m处 | ≥0.8 | ≥1.2 | ＜0.8 |  |
| T2 | 工作面回风流 距回风联巷口10-15m | ≥0.8 | ≥0.8 | ＜0.8 |  |
| T7 | 工作面后溜风流 | ≥0.8 | ≥1.2 | ＜0.8 |  |
| T8 | 回风巷中部 | ≥0.8 | ≥0.8 | ＜0.8 |  |
| T4 | 采煤机机载甲烷传感器 | ≥0.8 | ≥1.2 | ＜0.8 | 采煤机及前后溜 |

采煤机必须安设机载式甲完传感器，传感器应加设防护罩，吊挂在采煤机组上便于观察且能正确反应周围瓦斯浓度的地方，并实行挂牌管理，不受人员操作及机组作业影响。机载式甲烷传感器由本队机电队长负责领取、更换，坚持十五天一更换，十五天进行一次断电实验，并且在地面建立机载式甲烷传感器更换记录及断电实验记录台账。机载式甲烷传感器：报警值：≥0.8% CH4，断电值：≥1.2% CH4复电值：＜0.8% CH4，断电范围：采煤机机组、前后溜电源。当采煤机停电检修时，必须悬挂便携式瓦检仪进行连续监测。Pou根据集团公司关于强化矿井CO和温度监测的规定，还需在相关地点安设KGA5型一氧化碳传感器3台，粉尘传感器1台，烟雾传感器2台，温度传感器1台。其位置及要求如表7-2、7-3、7-4、7-5所示。

表7-2　S1302工作面安设一氧化碳传感器说明

| 序号 | 位 置 | 报警浓度 | 断电范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO-1 | S1302胶带顺槽一部带式输送机驱动滚筒下风侧10—15米 | ≥24ppm | 不参与工作面断电 |
| CO-2 | S1302胶带顺槽二部带式输送机驱动滚筒下风侧10—15米 | ≥24ppm | 不参与工作面断电 |
| CO-3 | 距回风联巷口10-15米 | ≥24ppm | 不参与工作面断电 |

表7-3   S1302工作面粉尘传感器布置表

| 序号 | 位 置 | 报警浓度 | 断电范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| FC | 回风巷距离工作面10-15m范围内 | ≥4mg/m³ | 不参与工作面断电，报警时撤出工作面所有人员，并查明原因。 |

表7-4   S1302工作面烟雾传感器布置表

| 序号 | 位 置 | 报警温度 | 断电范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| YW-1 | S1302胶带顺槽一部带式输送机驱动滚筒下风侧10—15米 | 有烟报警 | 不参与工作面断电，报警时，撤出工作面所有人员，并查明原因。 |
| YW-2 | S1302胶带顺槽二部带式输送机驱动滚筒下风侧10—15米 | 有烟报警 | 不参与工作面断电，报警时，撤出工作面所有人员，并查明原因。 |

表7-5  S1302工作面安设温度传感器说明

| 序号 | 位 置 | 报警温度 | 断电范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| WD | S1302回顺距回风联巷口10—15米 | ≥30℃ | 不参与工作面断电，报警时，撤出工作面所有人员，并查明原因。 |

1、监测装置的安装

在工作面由责任队组负责监控专用供电电缆领取和敷设，并负责整个系统的日常维修。

2、监测装置的维护与使用

（1）相关责任队组负责各类传感器的日常维护。生产班由各班机电组长、检修班由电气组长负责，保证传感器不被损坏或丢失。发现异常，及时通知监控站进行检查处理，保证监测装置处于正常工作状态。当移动传感器时要严格执行“四位一体”移传感器规定。

（2）现场作业人员必须维护好监测装置，严禁碰撞或淋水，各类喷雾应远离监测装置安设，避免淋水造成误报警，尤其对上隅角探头进行重点监护。

（3）监控站每15天对激光甲烷传感器进行一次瓦斯超限断电试验，每六个月进行一次现场标校试验；每月对一氧化碳传感器进行一次现场标校试验，并做好相关记录。

（4）现场调校或更换各类传感器后，应及时填写说明牌中的相关内容，应当与调校或更换传感器相符。

（5）胶带、回风顺槽的信号电缆严格按质量标准化进行敷设和整挂。

（6）加强机载式传感器的管理，每15天对传感器进行标校和断电试验，确保故障闭锁、瓦斯电闭锁起作用。

（7）当瓦斯传感器与监测监控系统发生故障或不能正常工作时，要在现场悬挂便携式瓦检仪监测瓦斯，并向队值班室、调度室、通风调度及自动化汇报，自动化要及时安排人员处理，在井下无法处理时，应在故障发生后8h内进行更换，在故障期间，瓦斯员应对工作面及回风流瓦斯每30min检查一次，并由安全员现场监督。

（8）工作面CH4、CO传感器及说明牌板必须每班清理，包括进气孔，由跟班队干负责，安全员监护，作为交接班内容进行交接。

（9）机载CH4传感器必须在开机前能监测机组周围CH4浓度，工作面正常后方可开机。

（10）上隅角、后溜风流瓦斯传感器严格按照图6-2《S1302综放工作面上隅角瓦斯监测定置管理工作标准》进行挂设。

（11）后溜风流传感器电缆应专门保护，防止拉断、挂断。

（12）工作面生产期间，拉架时必须保护工作面的监控线路。

（13）工作面增加电气设备时，必须及时联系自动化科，确保新增电气设备在瓦斯电闭锁范围内。

（14）工作面沿线各类监控设备出故障时，要及时通知自动化科进行处理。

4、传感器的吊挂标准

传感器吊挂距顶板不大于300mm，距巷道侧壁不小于200mm，并进行挂牌管理，周围无遮挡物。

第二节  人员定位系统

余吾煤业公司井下人员定位系统KJ139（A）是由北京富力通能源软件有限公司开发研制，它可以实时查询当前井下作业人员的分布情况及工作人员的详细信息，可查询入井人员的行走轨迹及考勤信息，为矿井的日常考勤及灾变情况下的人员清点提供了有力的参考依据。

S1302工作面胶带顺槽口、里及S1302工作面回风顺槽口、里分别安设一台人员定位识别天线，用于该工作面的人员位置信息监测，数据可经井下环网及地面钻孔光纤上传至地面。

所有下井职工全部安设有定位识别卡，识别卡电池独立供电，在职工出入井前后进行检验，若发现坏卡及时更换，保证数据的可靠性。具体详见图7-3《S1302工作面人员定位系统图》。

第三节  通讯联络系统

1、通讯系统安装：

胶带运输机1部2部机头、工作面乳化液泵站、转载机机头、大溜机头、大溜机尾各安装一部调度电话,转载机机头及刮板输送机机尾各安装一部直通电话，电话安设专用防护罩及说明牌板，严禁电话表面有淋水。

2、视频监控系统安装：

在胶顺皮带机尾安装1套LED声光报警装置，在一部皮带机头、转载机机头、前溜机头、后溜机头、大溜机尾、胶顺超前维护、回顺超前维护安装视频监控系统并由专用综保。严格执行“无监控不作业”管理规定。具体详见图7-4《S1302工作面通讯系统布置图》。

工作面安装KTC101通讯集控系统。工作面每隔10架、前刮板输送机机头、转载机机头、乳化液泵站处、带运输机1部2部机头各安装一部话机，列电处安装控制器。KTC101通讯控制系统必须具有采煤机与刮板输送机闭锁功能。

第四节  压风自救系统

压风自救装置主要用于井下作业人员较多的地点，当发生事故时或发现事故预兆时，人员跑步进入附近安装有呼吸器的场所避灾，戴上呼吸器等待救援。该系统安装在压风管路上，通过防护袋或面罩向使用人员提供新鲜空气，具有减压、节流、消噪声、过滤、开关等功能。

1、在S1302胶顺、回顺距工作面切眼25-50m范围内各安装二组压风自救装置（六个压风自救箱），每个压风自救箱可满足6人同时自救，并随工作面移动，压风自救装置要保持常开状态。

2、压风自救装置安装地点前后5m不得堆放物料，压风自救装置下无杂物，保持吊挂平直，自救袋下垂，不使用时呈捆绑状，自救装置配套风管距底板1.8m，固定于锚杆上，风管及阀门保持畅通和完好。

3、压风自救系统呼吸罩平时卷起，用时放开戴在口鼻处，阀门打开即可供人呼吸。

4、压风自救系统要安设在顶板完好、无淋水、无积水、无杂物的巷道较宽地段。

5、机电检修维护工每天对压风自救装置进行维护，保证阀门开关灵活、压风自救装置完好并进行挂牌管理，不得出现阀门不能正常开关和跑、漏风现象。

6、各地点压风自救装置需保证总控制阀门处于常开状态。

7、转移工作地点时要对压风自救装置进行回收、复用，并建立专门台帐进行管理。

第五节  供水自救系统

供水施救装置主要用于井下作业人员较多的地点，当发生事故时或发现事故预兆时，人员跑步进入附近安装有供水器的场所避灾，确保受灾人员在恶劣环境下等待救援过程中能喝到安全卫生的饮用水。该系统安装在静压水管路上，通过管路向使用人员提供饮用水，具有过滤、节流、供水开关等功能。

1、S1302胶顺、回顺距工作面切眼25-50m范围内各安装二组KGS矿井供水施救系统（六个供水自救箱），每个供水自救箱可满足6人同时自救，并随工作面的前移向前移动。

2、供水自救装置安装地点前后5m不得堆放物料，供水自救装置下无杂物，保持吊挂平直，自救装置配套水管距底板1.8m，固定于锚杆上，水管及阀门保持畅通和完好。

3、机电检修维护工每天对供水自救装置进行维护，保证阀门开关灵活、供水自救装置完好并进行挂牌管理，不得出现阀门不能正常开关和跑、漏水现象

4、各地点压风自救装置需保证总控制阀门处于常开状态。

5、供水施救系统供水管路平时卷起，用时含在在口中，阀门打开即可供人饮用。

6、压风自救系统要安设在顶板完好、无淋水、无积水、无杂物的巷道较宽地段。

7、转移工作地点时要对供水自救装置进行回收、复用，并建立专门台帐进行管理。

第六节  紧急避险系统

一、自救器

入井人员必须佩备额定防护时间不低于30分钟的自救器，目前公司井下所有作业人员全部配备隔绝式自救器，自救器额定防护时间为40分钟。井下发生火灾、瓦斯、煤尘爆炸，煤与瓦斯突出或二氧化碳突出事故时，供井下人员佩戴脱险，免于中毒或窒息死亡。

二、避难硐室

东翼永久避难硐室，硐室内储备有水、压风自救设施和通讯设施。在自救器所能提供的额定防护时间内不能安全撤到地面的，可以撤至永久避难硐室内。

避难硐室管理要点：

1、井下一旦发生灾害作业人员无法撤退，需要进入避难硐室紧急避险时，避难硐室看护（巡检）人员立即全面检查各系统情况，做好避险各项准备工作。

2、避难硐室看护人员首先关闭所有密闭门，开启硐室两侧的空气幕和洗气阀门。

3、避险人员到达硐室入口后，要排队等候依次进入。规定每次进入永久避难硐室的人数不得超过15人，临时避难硐室人数不得超过5人，不得一哄而入。

4、进入过渡硐室前，首先通过防护密封门上的观察窗口查看过渡硐室内是否有人正在进行洗气，如果有人正在洗气，等其洗气结束进入生存硐室并关闭生存硐室门后，旋转过渡硐室门手把，打开过渡硐室门，进入过渡硐室并关闭过渡硐室门（此时请勿打开生存硐室密闭门），先进行洗气。

5、洗气1min后，关闭洗气装置阀门结束洗气，打开生存硐室密闭门，迅速进入生存硐室并关好密闭门。

6、进入避难硐室的避险人员要第一时间确定避险现场总指挥，总指挥负责随时向地面部汇报避难硐室内的各种情况。

7、进入硐室后按照生存室内悬挂的《避难硐室设备设施技术操作规程》进行后续操作。

8、注意事项

（1）不经洗气就直接进入生存硐室，将会使灾害产生的有毒有害气体进入生存硐室，危害硐室内人员的生命安全。

（2）严禁用带油污的手或工具去开动氧气阀门、安装或修理氧气管路，否则，可能会引起火灾。

（3）进入生存硐室后未按硐室内的操作规程进行设备操作，可能导致避难硐室不能发挥应有的作用，不能达到应有的防护时间和效果。

9、异常情况下的紧急处理措施

（1）如果用带油污的手去操作氧气钢瓶阀门、安装或修理氧气管路发生着火时，先关闭阀门，并使用灭火器对准火源将其扑灭。

（2）避险人员长时间在密闭状态下生存，要注意生存硐室内的氧气浓度，氧气浓度应控制在18.5%-23%。如氧气浓度超过此范围时，应及时调节供氧量或补充空气。

10、避难期间要保持安静、尽量减少和避免不必要的活动和体力消耗，以延长避难的时间。要控制矿灯的使用、不必要的矿灯应当关闭。

11、避难人员要坚定克服困难和避灾自救的信念，同心协力、团结互助、服从命令、听从指挥。

12、避难硐室内总指挥应对食品、饮用水等生存资源集中统一分配使用，并注意节约。

13、注意检查避难硐室及其附近气体、温度、风流的变化，当出现危及人员安全的情况时，要及时采取措施加以排除。

14、在条件许可的情况下，经请示指挥部并得到许可后，现场总指挥可安排组织侦察活动，侦察时应指派有经验、熟悉巷道及通风情况的人员，同行人员不得低于2人，侦察活动要逐段进行，要有安全防护措施，发现有危险时应及时退回避难硐室，如果需要且具备转移条件，根据调度命令应有组织的进行安全转移，转移时沿途作好标记，以便营救人员跟踪追寻。

第八章 安全技术措施

第一节  一般规定

1、作业人员下井前必须睡足、吃饱，工作服穿带整齐、带齐各作业工具，并认真开好班前会。

2、各作业人员必须经安培中心培训并考试合格，并取得入井资格证后，方可下井。

3、各部司机必须经过专门培训，经考试合格取得资格证，并了解本岗位危险因素后可作业。

4、作业人员必须按照规定的行走路线行走，不得在皮带、转载机或大溜上行走。

5、各部司机必须严格按照操作规程作业。

6、作业人员必须穿戴好衣帽，要戴好防尘口罩、风镜和防护耳罩。

7、严格按照《技术操作规程》及《岗位作业标准化标准》中规定的交接班制度进行现场交接班。

8、严格执行《煤矿安全规程》、《本岗位操作规程》、《S1302综采工作面更换大件安全措施》和《岗位作业标准化标准》及集团、公司有关安全文件、措施的规定。

9、工作面安全设施在回采前必须上齐上全，并安全可靠，班班进行检查和汇报，并建立台帐，认真做好记录。

10、工作面跟班队干每2小时向值班室汇报一次生产情况，零散工程跟班队干、单岗作业人员每1小时向值班室汇报一次作业情况，队值班人员要对井下人员的在岗情况进行电话查岗。

11、每名工作人员必须要学习本规程，特别是班组长和跟班队干。所有人员必须参加规程考试，没有参加规程学习和考试的人员不准下井。

第二节  防治水安全技术措施

1、回采前必须完善排水系统，在低洼处必须按最大涌水量安设水泵和铺设水管，在回采前排水系统要进行联合试运转，并且必须经生产科验收合格后方可使用。

2、检修班加强对风、运两巷排水系统的日常维护。

3、每班安排专人抽水和清理胶带顺槽水沟、沉淀池里的淤煤，并对顶板水提前进行疏放。

4、工作面在回采过程中，注意工作面来水情况，发现有透水征兆时必须采取果断措施，立即停止作业，向调度室、安全调度及有关部门汇报情况，并按避灾路线撤到安全地点。

5、根据瞬变电磁勘探及现有水文地质资料，工作面内不发育导水构造，在回采过程中要做好排水工作。S1302工作面回采过程中预测最大涌水量为120m³/h，正常涌水量为80~100m³/h。

6、排水点及抽水人员要求：

（1）看泵人员应该严格执行交接班制度，交接双方必须会同对挡水坝内的淤泥、设备状况、环境卫生进行全面检查，对工具、配件、材料、安全用具进行清点，发现问题共同处理，不能处理的问题要及时向值班室汇报。并做好各台水泵的运行运转记录，上井后将当班水泵的运行运转记录交值班室。

（2）看泵人员每班必须清理干净挡水坝内的淤煤，确保水仓容量达到要求。交班时，各挡水坝内淤泥要清理干净。清理淤煤时，要注意行走路线的顶板、煤墙情况，有隐患先行处理。

（3）看泵人员要随时注意工作面来水量的大小，当发现来水量突然加大或来水颜色异常时，要及时向矿调度室、队值班室汇报。

（4）看泵人员必须每班对所有水泵进行试运转5分钟，当水泵不能正常运转时，要及时通知当班队干或班组长，及时进行处理。

（5）看泵人员开泵前要检查吸水管是否正常，底阀是否位于水位以下，闸阀开闭是否灵活，开泵前将闸阀关闭，以降低起动电流。

（6）开关附近20m以内风流中瓦斯浓度达到0.8%时，必须停止运转，切断电源，撤离人员，进行处理。

（7）抽水作业人员，必须有一定的抽水经验，会开水泵并能够处理简单水泵问题，严禁安排新工人抽水。

（8）每个水仓安设专用调度电话。

（9）定期安排专人检查排水系统，确保系统可靠运行，同时保证备用水泵完好。工作面过程中根据涌水情况，及时调整排水系统。

7、水灾救援应急预案：严格执行《余吾煤业水火灾害、瓦斯事故救援应急预案》的规定。

第三节  火灾和瓦斯、煤尘爆炸事故防治安全技术措施

一、综采工作面防火安全技术措施

（一）防止明火的管理措施

1、严禁人员携带引火物品入井。

（二）瓦斯防治

1、瓦斯浓度管理

综采工作面回风流瓦斯浓度达到0.8%报警断电，上隅角、后溜、风流瓦斯浓度达到0.8%报警，达到1.2%断电；机载式断电仪瓦斯浓度达到0.8%，达到1.2%断电。

（1）综采工作面转载机处安装工作面瓦斯浓度LED显示屏，由转载机司机时刻观测工作面瓦斯浓度变化情况，发现有瓦斯浓度上升趋势及时闭锁停机。

（2）综采工作面端尾安排专职看护探头人员，时刻关注上隅角、后溜探头瓦斯浓度变化，发现瓦斯浓度有上升趋势及时闭锁大溜停机。

（3）综采工作面两巷超前维护内抽采孔严禁提前回收，每次单个钻孔回收距切眼不得超过0.8m。

（4）综采工作面生产期间，通风调度安排2名瓦斯员，1人追机检查瓦斯，1人在端尾检查瓦斯。

2、瓦斯积聚管理

（1）工作面片帮或顶板破碎时，作业人员应及时进行超前拉架，防止大块矸石掉落或空顶产生，出现空顶，体积大于0.5m³时，必须及时检查空顶区域瓦斯浓度，超过1.2%时，采用导向压风扰动等措施进行处理；漏下大块矸石时，要停机人工将大块矸石搬运至煤墙侧，再开机组，过大块矸石，严禁大块矸石硬过机组或机组直接截割大块矸石。

（2）端头尾老塘封堵严格执行规程中端头、尾老塘封堵安全技术措施中相关规定。

（3）为防止端头尾老塘漏风，每天8点班用旧风筒配合垒煤袋对老塘封堵严密。

（三）防止火花

1、机械摩擦和物体碰撞火花

（1）采煤机截割小梁、逼帮板、伸缩梁产生火花管控措施

①严禁采煤机割支架前梁、逼帮板、伸缩梁。

②每班必须安排专职班组长看护机组前滚筒，防止机组前滚筒割逼帮板、小梁、伸缩梁。

③工作面过异常区、疑似断层期间，顶板破碎时，要保证工作面采高，割煤时，移架工、前滚筒司机要配合好，防止前滚筒割小梁、逼帮板、伸缩梁现象发生。

④当工作面煤尘大时，看不清前滚筒走向时，必须放慢割煤速度。

⑤维护和看护好采煤机滚筒操作手把，严防滚筒自升和自落。

⑥必须保证大溜直线动态达标，防止大溜不直时，后滚筒割大溜刮板产生火花。

（2）采煤机错刀缠绕截割锚杆、拱透割底产生火花管控措施

①严禁用机组截割锚杆等铁器，机组滚筒把锚杆周围煤体拱松后停机，确定铁锚杆已松动或掉落时停机，拉开滚筒隔离开关，闭锁大溜，取出铁锚杆，放到指定地点，作业未完成前，严禁任何人开动机组或大溜。

②机组在机头、机尾时，严禁割铁器，要密切关注煤墙锚杆、网片、钢带情况，严禁机组截割产生火花。

③机组在机头、机尾错刀拱透时，安排专人对滚筒位置进行洒水。

④机组在机头、机尾错刀前，必须安排专人对错刀位置两巷底板托盘、单体柱等铁器进行清理。

⑤机组在机头、机尾错刀时，机组割煤速度不超过0.5m/min。

（3）过地质构造机组截割石头产生火花管控措施

①工作面出现断层、陷落柱、石包、底板隆起等地质构造时，必须制定专项安全技术措施，原则上严禁机组直接截割石头。

②当工作面底板出现菠萝盖等情况时，及时采取漂溜等措施，防止机组后滚筒割底板产生火花。

③出现地质构造，必须截割石头时，应保证机组内外喷雾正常开启并安排专人对采煤机滚筒及刀齿进行洒水降温。

④工作面过异常区、疑似断层期间，在疑似断层影响区域割煤时，降低机组割煤速度至0.5m/min，跟班队干和机组司机必须时刻注意工作面顶板、煤墙情况，发现问题，及时进行汇报。

⑤工作面底板、煤墙出现构造或底板不平时，要及时放慢割煤速度，并确保机组内外喷雾完好；并在割煤前后对该区域进行洒水，防止火花产生。

（4）铁器入老塘碰撞产生火花管控措施

①及时回收切顶柱等支护材料。

②严禁将切顶柱、钻杆、锚杆、钢带、铁丝、旧螺丝、坏刮板、废旧电缆、注浆料桶等铁器或易燃物品丢入采空区。

（5）前后溜要检修到位，更换配件要及时回收，避免有坏螺丝、坏刮板等其它铁器带入前后溜发生卡拌、磨擦。

（6）工作面过抽采井必须超前预控，纳入变化管理，作业时严格执行《工作面过地面瓦斯抽采井安全技术措施》。

2、电气火花

（1）工作面电气设备必须符合防爆管理要求，严禁电气设备失爆。

（2）防爆电气设备、小型电器下井前必须经专职防爆检查员检查，粘贴“防爆检查合格证”，并签发“入井许可证”才能下井。

（3）向工作面供电的变压器必须用煤矿工作面专用变压器，中性点严禁接地。

（4）工作面选用电缆的截面必须选择与设备电压等级相符，且电缆选用截面必须经过验算，符合相关要求规定。

（5）工作面不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前，必须切断电源。

（6）工作面低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。

（7）工作面电气设备必须具备短路过负荷、单相断线、漏电闭锁保护。

（8）综采工作面大溜和机组电缆每班安排专人看护，防止挤压等造成电缆短路，引起短路火花。

（9）综采工作面端头、端尾电机按要求每旬进行一次检修，防止工作面电气设备失爆。

（10）专职防爆检查员定期对工作面电气设备及电缆进行防爆专项检查。

（11）机组随机电缆每班安排专人看护，防止挤压等造成电缆短路，引起短路火花。

3、爆破火花

综采工作面所有爆破作业必须严格按照《煤矿安全规程》等相关规定执行，作业前必须编制专项安全技术措施和爆破说明书。放炮员必须严格按照爆破说明书进行爆破作业。爆破器材、雷管及炸药必须符合《煤矿安全规程》的规定，爆破时必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁”（三人：爆破员、班组长、瓦斯员）爆破制度。

4、高温火源

（1）工作面使用化学材料注浆时，现场挂设便携式甲烷传感器，并用红外测温仪测量注浆地点温度。

（2）综采工作面化学材料下井前必须做阻燃试验。

（3）及时更换皮带段坏托辊，及时清除皮带毛边、托辊或滚筒缠毛，防止摩擦高温起火。

（4）每班设备运转前，双测双绘要真实可靠，防止设备在运转期间因异常摩擦、油液缺失、温度过高等原因引发火灾。

（5）设备运转时，必须安排专人对各部件运转状态、温升、油液变化等情况进行检查，防止设备在运转期间因异常摩擦、油液缺失、温度过高等原因引发火灾。

5、易燃物品管理

（1）加强对易燃品的管理，严禁将剩余油、废油泼洒在巷道内，用过的擦油渍的废棉纱必须放入带盖的铁桶内。油脂库存放地必须放置不少于2台8kg的灭火器。每个油桶都必须加盖管理，每次取油后必须盖严。

（2）油脂要在专门地点集中存放，周围不能有电气设备、棉纱，工作面盛油要用专用油壶，盛完油后要把油壶放到指定地点存放。

6、其它方面

（1）综采工作面各转载点喷雾完好，消防器材按标准配备。灭火器按时更换，消防沙袋损坏、沙箱内沙质不合格要及时更换。

（2）综采工作面两巷每50m必须配备一个消防软管并接水源，消防水管长度不少于25m甩头连接完好。

（3）综采工作面两巷必须安设防火门。

（4）皮带上“四保护，两装置”要齐全有效。

（5）开机前须保证机组内外喷雾和各个转载点喷雾的完好，在前后溜链轮轴正上方安设喷雾装置，雾化效果好。

（6）专人看护机组电缆防止拽脱。

（四）井下防灭火设施配置

严格执行规程中相关规定。

二、应急措施

1、任何人发现井下火灾时，应视火灾性质，灾区通风情况，立即采取一切可能的办法灭火，控制火情，并及时向生产调度室汇报。工作面发生火灾无法用灭火器进行灭火时或发生瓦斯爆炸事故时应立即组织撤人，作业人员全部撤出防火门外后向调度汇报。在接到调度室通知后，由跟班队干组织现场作业人员进行工作面停电、拆皮带、锯电缆、拆单轨吊并关闭防火门，关闭防火门后用灭火沙袋进行全断面巷道封锁。

三、防火红线管理

1、采煤机外喷雾不开或开后无水、效果不好，强行割煤。

2、未制定专项措施，采煤机滚筒截割石头。

3、未制定专项措施，采煤机滚筒割锚杆。

4、对高冒区不检查瓦斯、瓦斯浓度达到0.8%未制定专项措施进行割煤作业。

5、采煤机滚筒截割小梁、逼帮板。

第四节  工作面顶板事故防治安全技术措施

一、机头、尾三角区管理安全技术措施

1、机头三角区管理

（1）金属网的挂设

在正常生产后，沿排头架平行工作面铺设经纬网（规格为8m×1.32m），顶板较好时使用单层金属网，长边搭接200mm，搭接上边双丝三扣，孔孔相联，梳理成辫，搭接下边双丝三扣，隔孔相联；顶板较差时，使用双层金属网，要求两层网一层压一层，重叠交错铺开，长边对边孔孔相联，双丝三扣，联网后梳理成辫；金属网伸出巷道500mm与顶网相联，双丝三扣，隔孔相联。

挂第一趟网时，将支架小梁落下用长把工具将小梁上的浮煤清理干净，人员站在大溜内将网塞到小梁上，将支架升紧。必要时在支架上上半圆或道木挑住网。第一趟网挂好后，及时用16#网丝将第二趟单层网挂好。作业过程始终保持前梁下有一趟金属网。

（2）排头架上挑支护料

机头错刀后，及时在排头架上上料（大板、工字钢、废旧钢带、锚杆、废旧4寸管等）管理，根据顶板情况而定，保证上在排头架上。

2、机尾三角区顶板管理

（1）金属网的挂设

在正常生产开始，沿排尾架平行工作面铺设经纬网（规格为8m×1.32m），顶板较好时使用单层金属网，长边搭接200mm，搭接上边双丝三扣，孔孔相联，梳理成辫，搭接下边双丝三扣，隔孔相联；顶板较差时，使用双层金属网，要求两层网一层压一层，重叠交错铺开，长边对边孔孔相联，双丝三扣，联网后梳理成辫；金属网伸出巷道500mm与顶网相联，双丝三扣，隔孔相联。

（2）排尾架上挑支护料

机尾错刀后，及时在排尾架上上料（大板、工字钢、废旧钢带、锚杆、废旧4寸管等）管理，根据顶板情况而定，保证上在排尾架上。

3、安全注意事项

（1）挂网、挑支护料、架设或前移单体柱单体柱大板（π型梁）棚等作业时，先严格执行敲帮问顶制度，发现问题先进行处理，否则不得作业。转载机及前后溜必须停机闭锁。作业未完成时，设专人看护转载机及前后溜按钮，严禁任何人随意开动转载机或大溜。

（2）挂网、联网人员应站在大溜外，在停机闭锁大溜状态下进行作业，并随时观察顶板、煤墙的安全状况，作业时必须有专人监护。如确需进入煤墙侧作业，必须将机组停在作业地点10m外并摘刀，严格执行敲帮问顶，确认无问题后方可进行作业。如果顶板破碎或煤墙片帮时，必须先维护顶帮后（在支架上上半圆或道木护顶，煤墙片帮时用单体柱配半圆逼帮），方可进行作业。作业未完成时，严禁任何人随意开动机组或大溜。

（3）架棚等使用铁梯作业时，铁梯必须靠牢煤墙，确认稳固后方可进行作业；用双股10#铅丝将大板（π型梁）栓在顶网上。

（4）所有单体柱的三用阀方向必须一致，单体柱要打设垂直并成直线，拴好护绳，偏差不得超过±50mm，护绳拴在单体柱正上方顶网上。

（5）打设单体柱时，一人扶柱，一人操作注液枪，保证单体柱达到初撑力要求，迎山有力，四牙吃劲，柱底垫鞋板。

（6）架大板π型梁时，单体柱打设离π型梁两头不少于2个牙；架大板棚时，两帮单体柱距大板两端不少于100mm。

（7）回撤单体柱时，必须用长把工具将单体柱卸载，作业前先找好安全退路，避开单体柱可能倾倒的方向。

（8）架棚、回棚、挑大板等作业过程中，作业地点前后5m范围内，严禁有其它人员作业或停留。

（9）回大板及在排头架后打设圆木（或道木）戗柱时，必须先检查顶板及顶网的完好情况，如有漏煤漏矸及其它隐患时，必须先行处理。作业前必须先找好安全退路。作业过程中，动作要迅速，并随时注意周围的作业环境，发现隐患时，先撤退，妥善处理后再进行。

二、预防顶板冒落事故和处理顶板冒落事故安全技术措施

1、预防顶板冒落事故措施

（1）加强顶板管理，必须严格按顶板监测监控要求进行观察。

（2）保证泵站压力达到30MPa以上，确保支架初掌力，保证液压系统不窜液，不漏液，支架工作状态良好。

（3）移过支架后，必须保证支架接顶严密，不上仰下俯，支架小梁及顶梁上如有碎煤碎矸，应及时清理，保证支架接顶严密。

（4）采煤机司机、支架工、顶溜工必须协调配合好，确保工作面采直割平，顶板破碎时，要超前带压移架。移架时，要少降快移。根据现场实际，必要时可适当缩小大溜弯曲段，以便于及时移架，管理顶板。

（5）煤墙片帮或顶板破碎时，及时打出支架伸缩梁管理顶板；如打出伸缩梁逼帮板还不能控制顶板时，要及时上料管理，上料必须停机，并严格执行敲帮问顶制度。

（6）人员必须在支架人行道内行走。清煤工清煤时，要随时注意观察煤墙情况，面对煤墙清煤，严禁背对煤墙作业。

（7）在转载机机尾和回风顺槽老塘三角区回梁时，严格执行“敲帮问顶”制度，打好戗柱，清理好退路，并设专人监护后，确保周围环境无隐患后，方可开始作业。

（8）在回采过程中，发现锚索有崩断趋势及现象时，将锚索劈开，并用双股8#或10#铁丝捆到顶网上，捆绑牢固。

（9）胶带、回风顺槽顶板离层指示仪指示在黄区时，及时架设一梁二柱单体柱大板（或π型梁）棚进行支护。

2、顶板冒落等级规定

A类

工作面前梁顶上方空顶超过0.5m³且高度超过1m、瓦斯浓度≥2%时，必须停止作业。

现场响应：立即切断工作面所有电气设备电源，现场安全员、瓦斯员和跟班队干将工作面人员撤至转载机外并安排专人设警戒。

处理程序：生产科、通风科、安监处负责人到现场跟班处理，现场制定瓦斯排放工艺，对高顶区采取充填或注浆加固等措施。

B类

工作面前梁顶上方空顶超过0.5m³且高度超过1m、瓦斯浓度大于等于1.5%小于2%时，必须停止作业。

现场响应：立即切断工作面所有电气设备电源，安全员、瓦斯员对空顶区前后10m设警戒，严禁人员进入。瓦斯员在安全员监护下每15分钟对高顶区进行一次瓦斯检查。

处理程序：生产科、通风科、安监处安排副科级以上人员到现场跟班处理，现场制定瓦斯排放工艺（挂导风设施等）、对高顶区采取充填或注浆加固等措施。

C类

工作面前梁顶上方空顶超过0.5m³且高度超过1m（高顶见矸）、瓦斯浓度小于1.5%时，工作面正常组织生产。

现场响应：工作面前梁上方空顶超过0.5m³（高顶区为煤顶或见矸）、瓦斯浓度小于1.5%时，采取带压移架、超前拉架措施，组织生产。

处理程序：瓦斯员和安全员对空顶区的瓦斯要进行重点监控，并及时向生产、安全、通风调度汇报。

3、处理顶板冒落事故安全技术措施

（1）处理冒顶时，必须停机闭锁大溜、先敲帮问顶，清理好安全退路，待顶板稳定后，再进行上料管理，并设专人监护。

（2）处理冒顶时，设专人监护支架操作手把，严防误操作，造成事故。

（3）处理冒顶时，现场必须有队干、班组长监护，并由有经验的老工人进行作业，新工人不得从事此项工作。上料时最多只限5人，其余人员站到安全地点，由跟班队干现场确定安全退路畅通后方可进行作业。

（4）处理冒顶时，必须现场有人专门看护顶板，发现异常情况必须立即撤出作业人员，防止发生意外。

（5）处理冒顶时，必须现场统一协调指挥，严禁口令不一致造成事故。

（6）处理冒顶事故上料时，抬料人员要注意行走路线，严防碰伤摔倒。

（7）处理冒顶事故上料时，往顶板上窜料，人员必须站在支架小梁或顶梁下作业，严禁站在空顶区作业。

（8）处理冒顶事故上料时，往顶板上窜料，人员严禁将头或身体伸入或探入支架小梁或顶梁上作业。

（9）处理冒顶事故上料绞顶时，作业人员严禁手摸住支架顶梁或小梁边，防止压伤挤伤手指。

（10）处理冒顶时，如果需要使用单体柱，先将单体柱送液手把回零后，用绑丝捆好液枪手把，作业人员撤至安全地点后方可送液，直至单体柱吃劲。操作手把的作业人员必须以支架前立柱为掩体，单体柱必须垫鞋板并用双股8#或10#铅丝牢固地拴在支架小梁上。

第五节  机电设备防护安全技术措施

1、工作面所用的各类绞车、压戗柱的打设规定见辅助运输部份的内容，并严格执行公司《矿井运输安全技术管理规程》及《岗位标准化作业标准》的规定。

2、工作面所用机电设备的安装固定、移动、维修执行队机电设备管理的规章制度。

3、操作人员要进行培训并考试合格后方可作业。

4、日常检修执行检修制度的规定，各种电工仪器、仪表必须配备齐全完好，各种型号的摇表及验电器要齐全完好。

5、加强对前溜电缆的管理，每次机组割煤前和拉架后，清煤工将电缆槽的炭块清理干净。停机后必须及时将电缆槽中的炭块清理干净。移架工要看护好工作面电缆，不得将电缆挤压。

6、其他机电设备管理及安全技术措施

（1）所有机电设备必须达到完好标准，外露旋转部分加设安全护罩或栅栏。

（2）通向工作面的转载机部分安设行人过桥。

（3）电气列车与胶带行人宽度不达0.8m时，必须安设皮带行人过桥，要求支设稳固。

（4）转载机入口处要挂防护链，防止人员靠近前后溜机头尾电机、减速机和转载机。

（5）在转载机机身要安设牢固的行人过桥，并悬挂醒目“停机过人”牌板。

（6）支架操作手把操作完毕后，必须打到"0"位，更换管路时，必须先释放残余压力。

（7）机械运转部位的润滑油要定期更换，保证润滑效果。

（8）前溜机头要有能闭锁转载机、破碎机、采煤机的闭锁装置，并装有给转载机发信号的信号装置。同时装有能闭锁转载机的闭锁装置。

（9）采煤机上必须安装机载式瓦斯断电仪，断电浓度为1.2%。严禁带负荷启动采煤机。停机后，必须打开隔离开关，各手把置于"0"位。采煤机必须用专用工具注油。

（1）初采期间通风科每日对初采面的瓦斯浓度变化曲线进行分析，每3天对工作面进行一次全面的风量测定，并结合相关数据参数制定措施，不断完善和调整综采工作面通风系统，以确保工作面风量、通风设备设施布置符合设计和规程要求。

（10）胶带四保护两装置必须齐全完好。三岔口安装供胶带运料停机的专用拉链闭锁装置或集中控制闭锁按钮。

（11）转载机处电缆要吊挂整齐，严防落地或浸水；机头处的电缆要包扎好，防止被砸或挤坏。

（12）机电设备上的保护装置（漏电、过流、接地），要齐全完好，严禁甩保护作业，每天进行保护装置试验，并做好记录。

（13）严禁带电检修和搬迁电气设备；电气设备打开外壳前，无需切断上级电源，并检查周围瓦斯浓度，进行验放电、挂接地线时，严格执行“谁停电，谁送电”原则。

（14）前后溜电机冷却水系统要单独供水，不得共用一趟供水管路。

（15）电气列车要安装防跑车装置。

（16）各部司机必须持证上岗，严禁无证操作。

（17）转载机机尾四周安设防护网，龙门口加装牢固盖板和安全小链。

（18）严格执行开水开机和停电闭锁及交接班制度。

（19）电气设备做好防潮、防水，严禁淋水，定期检查防潮剂，并做好记录。

（20）电气设备严禁出现失爆现象。

第六节  工作面更换大件安全技术措施

一、作业前准备

1、作业前，必须严格按照新版《煤矿安全规程》及操作规程、岗标相关要求作业，严格执行“四位一体”开工制度，作业现场由跟班队干监护安全、班组长统一指挥、验收员、安全员严格把关，共同指挥监督。

2、作业时，必须对作业环境作认真细致的检查，发现隐患必须及时排查，确认无安全隐患后，设置安全警戒区域，方可开工。作业现场杜绝人员盲目穿行、逗留或开展平行交叉作业。

3、作业时，作业人员要分工明确，责任到人，搞好互联保。进行吊、拖、运等特殊作业，必须安排经验丰富、安全意识高、反应灵敏，有相应资格证的人员进行作业。

4、作业时，作业人员要事先准备好更换设备所用的吊、拖、运构件、各种小型工器具以及第二道安全护绳，要对所用工器具进行全面细致的检查，确保其完好可靠，符合标准，满足使用要求。必须对损坏、变形或不符合规定标准的工具进行更换。

5、进行吊、拖、运等特殊作业时，使用的连接部件必须要保证能够进行封闭连接，变向轮及专用起吊链、环以及第二道安全护绳必须使用具有6倍以上安全系数的装置与固定设施连牢，各工具、设施如有损坏或变形等现象，必须及时更换或处理。

6、在巷道中作业时，必须对巷道锚网支护、大板（π型梁）棚和工字钢棚支护情况进行认真细致的检查，去掉顶板浮煤矸及杂物，对有问题的锚网、大板（π型梁）棚和工字钢棚要首先进行加固处理，必要时要架设抬棚或点柱管理，如要进行起吊，则必须在起吊处架设一梁三柱牢固、完好的工字钢｛或大板（π形梁｝单体柱抬棚。

7、在煤墙处作业时，严格执行敲帮问顶制度，查看顶板煤墙完好情况，并用长柄工具去掉浮煤矸，用半圆逼好帮，道木或大板挑好顶，确认无漏煤矸和片帮现象后方可开工。

8、在支架间作业时，应积极创造条件，保证支架完好，无自落现象，将作业地点处的支架升紧，确保有足够的起吊高度和作业空间。

9、更换、检修大件时，对相应的设备必须专人进行停电闭锁，并悬挂“有人作业，严禁送电”警示牌，由专人进行看护，更换、检修完毕，严格执行“谁停电，谁送电”的制度。

10、使用倒链时，严格执行《倒链使用安全技术措施》。

11、拖拉起吊使用的马蹄环必须使用Φ40马蹄环，且用Φ20×75mm的螺丝固定，固定时必须将螺帽带满丝。

12、具体严格执行《S1302综放工作面更换大件安全技术措施》。

二、装卸车安全技术措施

（一）装卸车标准

1、装车要求

（1）车辆选择

长件设备（边杆、单体柱等）、道木、网卷、网片、乳化液油等采用花车装运；工作面小件、散件、杂物及电缆设备采用矿车或集装箱装运；工作面转载机、破碎机、皮带的电机及减速机，采煤机电机、摇臂，大溜电机、减速机、溜槽及其他机电大件、大板、移动变电站、支架等物件采用平板车装运。

（2）绑车要求

①易损物件装车后，前后要用道木遮挡，裸露部位要用皮子包好，防止运输过程中损坏设备。

②电机、减速器、大溜溜槽装车时，在平板车上放置木板或旧皮带，防止在运输过程中滑动。

③使用平板车和花车装载物料（设备）时，必须在车辆底部且车轴之上加设木质材支垫料防滑，必须在车辆底部加设足够高度木质材料，保证较长物料（设备）装载不影响车辆插销。

④使用平板车和花车装载较长物料（瓦排管、抽采封孔管等）及易损设备（风机、移变、泵体等）时，必须在物料（设备）两端采取防护措施，增设防护设施（木板、道木、紧属网片等），保证物料（设备）不被撞击损坏。

⑤采用花车装车时，设备与车之间用多股不小于10#的铁丝多处拴绑牢固，设备两头要用两根道木、网片挡好并拴绑好。

⑥8吨以下大型设备装载必须使用4″及以上钢丝绳前后交叉捆绑，每根钢丝绳固定绳卡不少于2道；8吨及以上大型设备装载必须使用6″以上钢丝绳前后交叉捆绑，并在平板车四角各增加一道钢丝绳固定，每根钢丝绳固定绳卡不少于3道； 对不规则设备或部件绑扎时，除执行以上捆绑要求外，根据设备装车情况，需适当增加固定绑扎点。

⑦装车后，必须针对施工现场进行标准化管理，保证现场文明生产达标。

（3）其它

①所有下井设备都必须标明单件设备重量。

②装车前对车辆的车轮、车轮轴、车轮轴销等进行检查，且车辆承载重量与装车重量相匹配，合格后方可使用。

③平板车装车后，所装物件宽度超出车板边缘不得大于100mm，长度不得超过5m；花车、罐车装车后，高度不得超过车的边沿。

④装车后的物件重心应在所装车辆的中心附近，严禁偏重。

⑤当设备或者材料超长时要用道木垫高，以防止影响连接和摩擦底板。

⑥装车完毕后，由跟班队干检查验收装车质量，发现问题及时处理。

2、卸车标准

（1）工作面小件、散件卸车时，必须在巷道两侧找一适当位置放稳支好，摆放整齐，禁止乱扔乱放。

（2）边杆、单体柱、道木、大板、工字钢、大板、网卷、网片、乳化液油卸车时，必须放至巷道顺槽指定位置，并挂牌管理。

（3）电机、减速机等机电大型设备卸车时，需要倒链配合，放至工作面指定位置，并且放稳支好，以防倾倒伤人，并用多股不小于10#铁丝与巷帮锚杆拴绑牢固。

3、装卸车起吊作业

（1）起吊作业程序

①装车时，先将设备吊起，将车辆推至设备正下方，车轮双向都打上十字道木。松倒链，将设备放下，将车与设备捆绑好。

②卸车时，先将设备吊起，将车辆拉出，车轮双向都打上十字道木。松倒链，将设备放下。

（2）起吊设备前准备工作

①起吊设备前，准备好倒链、小链、马蹄环、螺丝、绳套等起吊工器具，检查工器具的完好性，有问题及时更换，严禁工器具带病作业。

②起吊设备前，要明确被起吊设备重量，合理选择倒链吨位，确认满足起吊要求时，方可正式起吊。

③起吊设备前，选择支护锚索作为起吊点。

④起吊设备前，所有被起吊设备均用4分钢丝绳套，绳头同向打设4分绳卡不少于3道，绳卡间距不小于100mm。

（3）起吊作业

①起吊时，严禁大幅度斜拉或摆动，每次斜拉步距不大于800mm，不得随意靠近拖拽摆动的设备，严防起吊连接部位滑脱，设备在起吊时应尽量保持平衡。

②严禁起吊人员和其他人员将身体的任一部位靠近起吊物件及其运行趋势方向和相反方向，更不得探入其下方。

③拉小链要匀速稳拉，操作中注意观察周围支护情况、倒链与小链联接情况及各部受力状况，要稳拉稳放，严禁硬拉硬拽，其他人员远离起吊地点监护作业。

④起吊过程中，如发现起吊不动或有卡阻现象时，先处理再起吊。

⑤起吊物件悬空后，必须始终保持倒链吃劲，待物件支垫牢固，螺丝紧固齐全或吊挂牢固后方可慢慢松开倒链。

⑥起吊设备时，要先进行试起吊，保持设备平衡，使倒链钩的着力点与设备重心在同一条垂线上，将专用起吊用具拴在斜对角的两个吊装孔中（如减速器，减速器将专用起吊用具拴在斜对角的两个吊装环中；如是大溜溜槽，则在其推移座销孔中穿一条正规销，上好挡圈和开口销），对滚筒、摇臂等形状不规则的设备进行起吊作业时，为了保持平衡，视情况可采用两部倒链协调作业。

⑦在设备起吊的过程中，要注意起吊高度以能顺利推出为准。

（二）装卸车安全要点

（1）装物件必须用完好车辆，装卸车前必须要先检查车轮轴销是否齐全完好及其前后车辆是否都提前十字道木支设牢固。装卸车时严禁在有坡度的地方进行作业。

（2）装卸车前后10米范围内，严禁有其它人员作业或闲散人员在此停留。

（3）设备装卸车过程中，作业现场必须指定专人监护，统一指挥。

（4）装车作业时，除作业人员外，其他人员不得在车附近停留，作业人员不得在车的下坡侧停留。

（三）大、重型特种设备运输安全要点

1、大、重型特种设备分类

（1）大溜电机、减速机等重量5吨及以上的单体货载。

（2）机组机架等长度超过4米及以上的机电设备。

（3）皮带机头分层辊等宽度超过1.3米及以上的机电设备。

（4）机组滚筒、摇臂等高度超过1.25米及以上的机电设备。

（5）转载机偏转槽等设备重心偏移车辆重心的单体货载。

2、特种设备车辆选用标准

（1）大溜电机、减速机等5T～8T的设备，选用4.2m平板车。

（2）工作面进出支架，超过8T以上长度且不超过3m的设备选用8000型支架平板车。

3、特种设备装车要求

（1）必须在车辆底部加设优质道木（无破损）等材料防滑。

（2）平板车装载设备时，底部支垫材料必须放于车轴之上，防止车辆吃力不均导致车辆损坏，造成运输事故。

（3）装车时，必须掌握设备与车辆重心保持一致，不得出现前轻后重或前重后轻，物件重心和车辆中心误差≤50mm，防止运输时掉。

（4）形状不规则设备或部件装车时，为确保设备重心与车辆重心保持一致，采用的方法：a、直接增加配重（铁器），来确保设备与车辆重心一致；b、对设备进行倾斜装车，并增加配重（铁器），来确保设备与车辆重心一致；c、针对皮带机头设备，如底座三脚架等类似尺寸较大的不规则部件，采用支架平板车加焊工字钢边杆形式进行装车。

4、捆绑要求

（1）5吨以上8吨以下大型设备装载必须使用4″及以上钢丝绳前后交叉捆绑，每根钢丝绳固定绳卡不少于2道；

（2）8吨及以上大型设备装载必须使用6″以上钢丝绳前后交叉捆绑，并在平板车四角各增加一道钢丝绳固定，每根钢丝绳固定绳卡不少于3道；

- 对不规则设备或部件绑扎时，除执行以上捆绑要求外，根据设备装车情况，需适当增加固定绑扎点。

- 巷道存放车辆阻车器使用规定

（1）阻车器分为十字道木、三角凳。

（2）车辆停放必须选择目视平缓的区段，且距离变坡点不小于3米，车辆两侧使用十字道木或三角凳阻车，阻车器要紧贴车辆。

（3）不得在坡段以及起伏区段（车辆自溜区域）停放车辆。特殊情况，需要在巷道坡段或起伏区段放车的，由用料队组提出申请，经调度室、运输科审核后，安排放车。

（4）单轨吊运输区段的所有车辆必须逐个打设阻车器，不得出现只打设一端以及仅在两车或多车的首尾打设阻车器的情况。

（5）仅集装箱箱体在平缓地段停放时，无需打设阻车器。

三、拆、接链作业安全技术措施

1、拆接链作业程序：

（1）开启刮板输送机，将一对连接环开至需要的开口位置，停下刮板输送机并闭锁运输机开关，悬挂“有人作业、禁止合闸”的警示牌，并设专人监护。

（2）拆接前（后）溜链时，收回前（后）溜可伸缩机尾；拆接转载机链时，收回转载机可伸缩机头。

（3）用两根单体柱将大链成相反方向戗住（戗大链时，两根单体柱间距不小于10m），用单体柱戗链时，四牙中的一牙顶住大刮板，另一头加柔性垫顶在支架上同时要将单体柱用铁丝栓住以防脱落。

（4）单体柱采用远距离控制方式，操纵手把，将链戗松，在确保单体柱稳定的情况下，由作业人员从连接环处将链拆开。

（5）如果进行更换溜槽等作业，必须先将单体柱拆除，放在安全地点，而后方可进行作业。

（6）接链时，同样用两根单体柱（或千斤顶）将链戗回，由作业人员用平环（或立环）将链接好，然后拆除单体柱（或千斤顶）。

（7）拆接链作业结束后，伸出前（后）溜可伸缩机尾；拆接转载机链后，伸出转载机可伸缩机头，使大链吃力。

2、拆接链安全要点：

（1）拆接链之前，要对所用单体柱、液枪、阀组及管路作详细检查，确保其完好可靠。并设好安全警戒区域，作业区段前后5组支架严禁他人盲目操作。

（2）拆接链前，必须对周围的作业环境进行检查，由专人监护，其他无关人员严禁在此通行、逗留和开展平行作业。

（3）拆接链前，作业人员必须预先找好链环口，然后对该运输机开关停电闭锁，悬挂“有人作业，严禁送电”警示牌，设专人看护。并要将作业地点的煤墙逼好帮、顶板管理好，避免漏煤片帮伤人。

（4）单体柱刚打设时，要安排两人将单体柱扛牢固，并用护绳将柱筒底固定端及柱顶拴好，待单体柱受力吃劲后，人员必须立即撤到安全地点，然后利用支架手把远距离缓缓操作，避免受力过大过猛导致单体柱断裂影响安全。操作完毕手把要及时复零，并设专人进行看护手把。

（5）单体柱打设时，必须选择好顶设地点，确保单体柱打设牢固；单体柱的柱牙及尾座在打设中要顶牢固，保证进放液口朝向有安全放液空间，并在顶设地点处垫一块适当大小的柔性衬垫，以防单体柱滑脱跳柱伤人。

（6）待单体柱将链口顶够足够距离后，一人拆接链口（其脚不应站在溜槽内，手要防止链环的抽动，碰撞），其余人员要看护好单体柱及其周围作业环境。

（7）拆除完毕后，放柱前先检查单体柱工作性能及完好情况，确定安全后方可进行放柱工作，放柱时必须采用长度不小于1.5米的长柄工具，操作时站在距离单体柱最远处，根据现场情况，尽可能躲在防护物后面。

（8）拆接链过程中，大溜内严禁站人或作业，以防大溜链条窜动挤伤人员。

（9）拆接链过程中，作业地点处的支架手把必须设专职支架工进行操作和看护，严禁有人乱动，拆开的管接头要用堵头堵住，并上好“U”型销，待作业完毕后要及时的接上各种拆卸下来的管路。

（10）拆接链时，单体柱必须拴绑结实牢固的护绳，柱头柱尾方向严禁有人。 刮板输送机、胶带输送机部件的更换。

（11）拆接链作业过程中，若乳化液泵突然停止供液，作业人员立即停止作业，通过工作面安装的KTC101通讯集控系统与乳化液泵站司机或乳化液泵站检修工取得联系，明确停泵原因。在确定乳化液泵停止的前提下，作业人员缓缓地将单体柱进行拆放，放在安全地点。待乳化液泵正常供液后，恢复拆接链作业。

四、更换转载机、刮板输送机、胶带输送机、破碎机部件安全技术措施

1、电机更换作业程序

（1）闭锁设备开关，并悬挂“有人作业、禁止合闸”警示牌，设专人看护，由专职电工拆下旧电机的电源线。

（2）用专用起吊用具分别拴住电机上斜对角的两个吊装孔，在电机正上方（支架顶上吊装环）挂一部倒链，吊住起吊用具，拉倒链，使起吊用具吃劲，然后卸下电机的对口螺栓，松倒链，将电机放下，拖离作业现场。

（3）将新电机倒至起吊位置，同前所述用起吊用具将电机拴住，起吊至安装高度，再挂另一部倒链，对电机进行斜拉，使电机合口，安上各对口螺栓，并紧固牢固。

（4）由电工接上新电机的电源线。

（5）更换后溜机头电机，进出电机要用两部倒链交替运输，从机头外帮经机头三角区进出电机，确保设备顺利通过，但必须采取有效的临时支护措施。

（6）更换前、后溜机尾电机，进出电机用两部倒链从排尾4#架外帮运输。

（7）更换电机时，如果前溜机头起吊高度不够，且支架间的空间也不够时，则要在作业之前移架调整空间，以确保设备顺利通过。

（8）更换电机时，如果后溜机头减速器与支架间距较大能够通过时，则要先将坏电机拆除，并从此处运出，然后在将完好电机运进安装好。如该处间距不够时，而尾梁与后溜机头空间较大时，则要先将坏电机吊到过渡槽上，用倒链牵引从机头轴处运出，然后再从此处将完好电机运进安装位置进行安装。

（9）如果后溜机头起吊电机的高度不够，且支架间的空间也不够时，则要在作业之前移架调整空间，如果移架后空间仍然无法通过时，则要对尾梁后方采取有效的临时支护措施，将顶板支护好，将电机由此经过渡槽进出进行更换。

（10）如果上述方法都无法实现时，则要将后溜机头减速器一起拆下，将其与坏电机一起吊出转载机或转载机外，将完好电机运进后，再将减速器和电机依次安装好，坏电机则由转载机拉到前溜机头处，吊入前溜运出。

（11）更换皮带机头电机时，步骤同上。

2、减速器的更换作业程序

（1）同上所述，将电机拆下，拖离作业现场，并放稳支牢。

（2）拔下联轴节，在联接筒上方两个观察窗中穿专用起吊用具，用马蹄环封闭，挂一部倒链，吊住专用起吊用具，拉倒链，使专用起吊用具吃劲后，卸下减速器与联接筒的对口螺栓，松倒链，将联接筒放下，拖离作业现场，放稳支牢。

（3）用专用起吊工具分别拴住减速器上斜对角的两个吊装环，在减速器正上方（支架顶上吊装环）挂一部倒链吊住起吊用具，拉倒链使起吊用具吃劲后，卸下减速器与机头架垫块的对口螺栓，松倒链，将减速器放下，拖离作业现场。

（4）将新减速器运至起吊位置，用两部倒链将其起吊至安装高度，安上各对口螺栓并紧固牢固。

（5）安上联接筒、联轴节（液力偶合器），然后同前所述，安装上电机，将各对口螺栓紧固牢固。

（6）更换后溜机头减速器，进出减速器要用两部倒链交替运输，从机头外帮经机头三角区进出减速器，确保设备顺利通过，必须采取有效的临时支护措施。

（7）更换前、后溜机尾减速器，进出减速器从排尾4#架外帮运输。

（8）更换前溜减速器时，作业位置的支架严禁拉出，更换后溜减速器时，作业位置的支架必须超前拉出。

（9）更换前后溜减速器时，如起吊高度不够时采取措施同更换电机措施一样。

（10）更换皮带减速器时同更换皮带电机步骤一样。

3、转载机溜槽更换作业程序

（1）开启转载机，使大链的连接环到坏溜槽的位置，闭锁转载机开关并悬挂“有人作业、禁止合闸”警示牌并设专人看护。同前所述，收回转载机可伸缩机头，将转载机链拆开。

（2）拆除坏溜槽处的挡煤板和两对溜槽帮连接螺丝，并将坏溜槽两端的连接销拆除。

（3）操纵转载机推移顶，向前推转载机，将坏溜槽合口顶开。

（4）用锯工把转载机的坏溜槽的下部大链锯开。

（5）把坏溜槽吊出，拖离作业现场，然后将新溜槽倒至合口位置，把大链穿过新溜槽的下部槽中，并用连接环与以前的大链接好。收转载机推移顶，使溜槽合口。

（6）安上连接销、溜槽帮连接螺丝和挡煤板，并将各对口螺栓紧固牢固，然后接好转载机上部链。

（7）如更换转载机悬空槽时，要在悬空槽处打设好木垛，拆除悬空槽间的螺丝后方可进行上述作业。

（8）伸出转载机可伸缩性机头，使大链吃力。

4、刮板输送机溜槽更换作业程序

（1）开启刮板输送机，使连接环的位置在坏溜槽上，闭锁大溜开关并悬挂“有人作业、禁止合闸”警示牌。同前所述，将大链拆开。

（2）收回刮板输送机的可伸缩机头（尾）。

（3）卸下坏溜槽的连接销和哑铃销。

（4）利用单体柱将前后溜机尾向机尾方向（机头向机头方向）顶开适当的距离，拆开链环接口。

（5）把坏溜槽的下部大链锯开。

（6）在支架上挂一部倒链，将坏溜槽吊出，拖离作业现场。

（7）将新溜槽倒至合口位置，接上大链，使溜槽合口，然后安上连接销和哑铃销。

（8）伸出刮板输送机可伸缩机头（尾）。

5、刮板输送机链轮轴更换作业程序

（1）闭锁运输机开关，并悬挂“有人作业，禁止合闸”警示牌（如更换机头轴，则必须闭锁转载机开关）。

（2）同“拆接链作业”部分所述，将机头（或机尾）处的链拆开（如更换机尾轴，则必须卸掉机尾护罩）。

（3）卸下机尾（或机头）架上的月牙块、小盖板和护轴叉，然后卸下轴的端盖。

（4）将一条小链拴在轴的链轮中，用马蹄环封闭，在支架上挂一部倒链，斜拉住小链，将轴从机尾（头）架中拉出，拖离作业现场。

（5）将新轴倒至起吊位置，起吊至安装高度，使轴与机尾（头）架及减速器合口，安上月牙块，并紧固牢固。

（6）安上端盖、护轴叉和小盖板，然后同“拆接链作业”部分所述，将拆开的链接住。

6、转载机机链轮轴更换作业程序

（1）闭锁运输机开关，并悬挂“有人作业，禁止合闸”警示牌（如更换机头轴，则必须闭锁转载机开关）。

（2）同“拆接链作业”部分所述，将机头（或机尾）处的链拆开（如更换机尾轴，则必须卸掉机尾护罩）。

（3）卸下机尾（或机头）架上的月牙块、小盖板和护轴叉，然后卸下轴的端盖。

（4）将一条小链拴在轴的链轮中，用马蹄环封闭，在支架上挂一部倒链，斜拉住小链，将轴从机尾（头）架中拉出，拖离作业现场。

（5）将新轴倒至起吊位置，起吊至安装高度，使轴与机尾（头）架及减速器合口，安上月牙块，并紧固牢固。

（6）安上端盖、护轴叉和小盖板，然后同“拆接链作业”部分所述，将拆开的链接住。

7、更换破碎机联液力耦合器、油封作业程序

（1）闭锁设备开关，并悬挂“有人作业、禁止合闸”警示牌，设专人看护，由专职电工拆下电机的电源线。

（2）用专用起吊用具分别拴住电机上斜对角的两个吊装孔，在电机正上方（支架顶上吊装环）挂一部倒链，吊住起吊用具，拉倒链，使起吊用具吃劲，然后卸下电机的对口螺栓，松倒链，将电机放下。

（3）将破碎机联液力耦合器拔下，并换上新联液力耦合器。

（4）更换破碎机油封时，先将电机、联轴节分别卸下，更换新油封。

（5）更换完毕后，将电机倒至起吊位置，同前所述用起吊用具将电机拴住，起吊至安装高度，再挂另一部倒链，对电机进行斜拉，使电机合口，安上各对口螺栓，并紧固牢固。

（6）由电工接上电机的电源线，并试运转。

8、皮带滚筒更换作业程序

（1）闭锁皮带开关，悬挂“有人作业，禁止合闸”警示牌，并设专人监护。

（2）操作皮带张紧绞车，松皮带。

（3）将坏滚筒的轴头用专用用具拴系牢固，在坏滚筒处架设专用起吊站，在起吊梁上固定一部倒链，吊住专用用具，然后卸下滚筒两端的压板，拉倒链，将坏滚筒从皮带架中拉出。

（4）松倒链，将坏滚筒放下，拖离作业现场。

（5）将新滚筒倒至起吊位置，起吊至安装高度，放进安装位置，将其两端的压板安上，并紧固牢固。

（6）操作张紧绞车，将皮带张紧。

9、刮板输送机、胶带输送机部件更换安全要点

（1）在拆装设备之前，必须对所拆设备及其相关设备的开关都停电闭锁，悬挂“有人作业，严禁送电”的停电警示牌，并设专人看护。

（2）设备拆除前要对其进行先吊后拆，同时要确保其松紧适度，牢固可靠，安装时也必须先吊后装，待对口丝全部拧紧后方可摘去倒链。

（3）拆设备时，待连接螺栓、销轴拆卸完毕或大吨位设备在留有两条未完全松脱螺栓后，将所拆设备与其对接设备开口脱离。在脱离前要对周围作业环境作详细检查，以防设备脱离原位造成大幅度摆动，碰坏其它设备或碰伤人员，作业人员要避开其运行趋势方向。

（4）在设备脱离有困难时，严禁强行操作，必须及时查明原因。可适当借助撬棍、倒链、千斤顶等工具开口，严禁破坏性处理，毁坏设备。

（5）在开合口过程中，严禁人员将身体任何部位探入开合口位置，查看情况必须在绝对安全的地方并采取有效的安全防范措施的情况下进行，使用锤或长柄工具时，应注意观察周围人员和作业环境。

（6）对已拆卸的设备，要及时吊离原位，拖离作业现场，找准位置放稳支好，以防设备倾倒或滚动伤人。

（7）所安装设备与对接设备在安装前，必须按照对接部位的要求，调整好安装设备的方向。在设备调整方向时，避免大幅度摆动；必要时要按照安装位置要求重新起吊、缓慢调整，严防设备摆动造成脱离碰伤人员。

（8）在安装时，要及时调整好联轴齿轮、连接螺栓以及对轮的方向，严禁强行对接，以防损坏设备。

五、更换机组外牵引、导向靴、齿轨轮安全技术措施

1、作业程序

（1）好外牵引、导向靴、齿轨轮由运搬队用单轨吊吊运至回风顺槽单轨吊道头，再用倒链拖运至前溜机尾。

（2）用5T或3T倒链将外牵引、导向靴、齿轨轮拖运至前溜内，用前溜将其运至更换位置，需要过机组时，需将条件提前准备好。

（3）用支架起高顶将机组更换牵引位置悬空顶起，用道木支稳。

（4）拆除电缆槽并放下电缆，拆除外牵引固定对口丝，更换齿轨轮、导向靴时，需要拆除外牵引下盖，拆除齿轨销；用倒链将坏外牵引、导向靴、齿轨轮拖出，放到合适位置，不能影响好外牵引、导向靴、齿轨轮的安装。

（5）使用5T或3T倒链将好外牵引、导向靴、齿轨轮起吊至安装位置，使用相反工艺安装好外牵引、导向靴、齿轨轮。

（6）用5T或3T倒链将坏外牵引、导向靴、齿轨轮拖运至前溜内，使用前溜运到机尾，用3T倒链拖运至单轨吊道头，由运搬队回收上井。

2、人员站位

（1）作业人员严禁站在起吊设备的正下方或者倒链吊点的正下方。

（2）起吊设备时，作业人员严禁站在设备运动的趋势方向。

3、安全注意事项

（1）作业前，将前溜和采煤机开关停电、闭锁，悬挂“有人作业、禁止合闸”警示牌，并设专人监护。

（2）作业前，要对作业地点的环境进行认真仔细的检查，严格执行“敲帮问顶”制度，发现隐患及时处理，确定无隐患方可作业。

（3）倒链起吊和拖拉见起吊设备及工器具使用安全技术措施。

（4）前溜运输见前溜运输安全技术措施。

（5）严禁人员操作更换作业地点处前后3组支架手把，更换作业时，派专人看护支架手把，严禁检修工在此检修支架。

（6）作业位置处的支架严禁拉出，保证采高和作业空间，同时保证作业支架的完好。

（7）作业人员站位要正确，设备下方及滑落趋势方向5m范围内不得有人，确保作业人员的安全。

（8）整个作业过程，要由跟班队干、安全员进行监护。

（9）在作业地点设立安全警戒区，悬挂安全警示牌，设专人监护。

六、更换支架部件安全技术措施

1、支架逼帮板更换作业程序

（1）作业位置前后5m煤墙用半圆逼帮。

（2）闭锁大溜开关，悬挂“停电”牌，并设专人现场看护。

（3）落前梁，将坏逼帮板垫在前溜的溜槽上，操作逼帮板千斤顶，确保逼帮板千斤顶不吃劲时，卸下千斤顶与逼帮板的连接销。

（4）卸下逼帮板与前梁的连接销，用倒链将坏逼帮板拖离作业现场。

（5）将新逼帮板抬至作业位置，按安装要求上好与前梁、千斤顶的连接销。

（6）升起前梁，将逼帮板打出。

2、支架前梁更换作业程序

（1）在相邻两组支架的前梁和顶梁上方上平行大板管理顶板，作业位置前后5米的煤墙用半圆逼帮。

（2）闭锁大溜开关，悬挂“有人作业，禁止合闸”警示牌，设专人现场看护。

（3）同前所述，拆下逼帮板，由人力抬离作业现场。

（4）落支架前后柱，收前梁，将前梁的梁头点在溜槽上。

（5）用专用绳套，套在坏前梁的后端，在相邻两组支架上分别挂一部倒链，吊住绳套，拉倒链，使绳套吃劲。

（6）卸下前梁顶及前梁与顶梁的连接销，松倒链，将前梁放下，拖离作业现场。

（7）将新前梁倒至作业位置，套好绳套，用两部倒链将其起吊至安装位置，安上各连接销及前梁顶。

（8）同前所述，安上逼帮板；升起支架，打出逼帮板。

3、支架立柱更换作业程序

（1）取下柱底销和立柱的半环，至少三人扶住柱筒，收立柱，使柱芯从柱筒中脱出，然后多人合力将坏柱拖离作业现场，拆下各管路。

（2）多人合力将新柱抬至安装位置，扶好，接上各管路，然后升立柱，将柱芯装入柱筒中，上好卡环、穿杆销及柱底销。

（3）拆、接液管等作业前， 必须先释放残压后，方可作业。

4、支架推移梁更换作业程序

（1）闭锁前溜开关，悬挂“有人作业，禁止合闸”警示牌，专人现场看护。

（2）清理支架推移梁处的浮煤、杂物。

（3）将推移梁耳销、压块和前溜连接销拆卸下来。

（4）拆下千斤顶固定销，将千斤顶用倒链拉出。

（5）用倒链将千斤顶拉出。

（6）将新推移梁运至作业位置。

（7）依上所述，按相反步骤将推移梁安好。

5、支架四连杆更换作业程序

（1）人工将旧四连杆的下半部扶住，用钢锥等锥形工具配合大小锤将销轴退出。取下四连杆的下半部，放到安全地点。

（2）人工用专用起吊用具、倒链等将旧四连杆的上半部固定到安全地点后，用钢锥等锥形工具配合大小锤将销轴退出。取下四连杆的上半部，放到安全地点。

（3）人工用倒链、专用起吊用具等将新四连杆倒进支架掩护梁内，要求方向正确，呈正Y字型放置。人工用倒链、专用起吊用具、千斤顶或单体柱等，首先将四连杆的上半部摆正方向和角度，摆到恰当位置后，用钢锥等锥形工具配合大小锤将销轴安上，符合质量标准的要求。

（4）人工用倒链、专用起吊用具等将新四连杆的下方朝外吊到恰当位置后，用钢锥等锥形工具配合大小锤将销轴安上，符合质量标准的要求。

（5）作业完毕后，首先上好支架后柱，放下两根千斤顶或单体柱，将操作阀、液管等固定到原来的位置，固定牢靠。

6、支架部件更换安全注意事项

（1）未经培训的人员严禁擅自操作支架。

（2）作业人员在作业过程中，必须与泵站工、电气工、大溜工密切配合好，协同作业，作业区段前后5组支架严禁他人盲目操作。

（3）支架检修工在检修过程中，要求开、停泵时，各段工作人员必须互相配合好，统一口径后，方可开停泵，严禁未经许可，擅自开停乳化液泵。

（4）在拆卸或更换安全阀，控制阀，及高低压软管等过程中，必须在各有关液压缸卸载后才能进行，支架上的安全阀，不得随意拆除和调整。

（5）严禁将液管和接头对着自己或者他人，更不得利用高压乳化液进行冲洗支架等。

（6）进入前（后）溜检查，更换尾梁顶、插板顶及其相关部件前，必须对前（后）溜机头、尾开关全部停电闭锁，悬挂“有人作业，严禁送电”警示牌，设专人看护。并要将作业地点的煤墙逼好帮、顶板管理好，避免漏煤矸及片帮伤人。

（7）更换小梁顶、逼帮顶、逼帮板及其相关部件前，必须对前溜开关停电闭锁，并用采煤机闭锁前溜。

（8）在煤墙处作业之前，必须严格执行敲帮问顶制度，用半圆逼好帮，确认无漏煤矸和片帮现象后方可开工。

（9）更换立柱、千斤顶、侧护板、逼帮板等，要有专人负责指挥。

（10）立柱、千斤顶等更换好后，必须及时将支架升起，支撑好顶板和煤墙。

（11）在更换液管、阀类、缸体、销轴、托梁、侧护板、尾梁插板等支架承载件卸载时，必须对该部件采取防降落、冒顶、片帮的安全措施。

（12）千斤顶、立柱等更换好后，必须及时上好U型销，并打到位。

（13）管路快速接头所使用的U型销的规格，质量必须合格，严禁单孔使用或用其它物件代替。

（14）检修完毕后，各液压支架的手把都必须打到零位。

（15）拆接液管等作业过程中，严禁有人乱动所检修液压系统的操纵手把，该手把必须设专人看护，拆开的管接头要用堵头堵住。

（16）在更换支架部件的作业结束后，对在作业过程中拆卸的管路要及时的重新接好。

（17）综采工作面液压支架各连接销轴必须使用专用销轴，并根据销轴使用地点，配套安装开口销及挡圈；液压支架前溜连接头处必须采用硬连接，配套安装相应竖销、横销及配套附件；液压支架与后溜连接处采用拉后溜链进行软连接，配套销轴及附件必须安装齐全。综采工作面同类设备配套销轴处必须采用规格型号一致的销轴，严禁采用规格不一的销轴代替。

七、更换乳化夜泵站、喷雾泵安全技术措施

1、闭锁泵站开关并悬挂“有人作业、禁止合闸”警示牌，将坏泵的各管路释放压力后拆开，放置妥当。

2、拆除坏泵的底座螺栓及其与电机对轮的连接螺栓。

3、在坏泵上方及对应位置的皮带上方分别挂一部倒链，两部倒链协调作业，将坏泵斜拉至皮带上方，松倒链，将坏泵放在皮带上，保证其支放平稳。

4、同样用两部倒链将新泵倒至安装位置，摆正方向，安上新泵的各管路及各联接、紧固螺栓。

八、更换高低压开关安全技术措施

1、更换开关前，必须严格执行停送电制度，对其上级开关停电闭锁、悬挂停电警示牌，设专人看护，并坚持“谁停电、谁送电”的原则。

2、作业前，必须准备好满足使用要求的绝缘和防护用具，仪器仪表等。

3、作业前，必须准备好与电压等级相符的验电笔和放电线，验电笔在使用前必须进行有效性测试，确保其完好可靠后方可使用，并严格执行验电放电制度。

4、作业前，电钳工必须佩带好瓦检仪，并对作业地点附近10米范围内的瓦斯进行检测，确保其浓度小于0.8%时方可开始作业。

5、放电完毕后，必须挂好接地线，更换完毕后，必须拆除接地线。

6、更换移动变电站及相关设备时，需从运巷运进，运到列电跟前时要将设备卸车。若需通过皮带过桥时，要将皮带过桥拆卸放置一边不影响设备运输，用两部倒链协调作业，将设备运至更换地点。此时皮带必须停机闭锁，并设专人看护闭锁，跟班队干、安全员现场监护。

7、更换移动变电站及相关设备时，必须办理停电票，并在作业前安排专人持停电票到上一级变电所停电，停送电过程由专人监护，并现场签字。

8、作业完毕后，必须对电气设备螺栓紧固、接线等情况进行检查，确保其符合规定要求后方可进行试送电。

9、作业完毕后，要及时清点工具，严禁将任何物件遗忘在开关体内或接线腔内。

九、大件拖运安全技术措施

1、工作面需更换的大件从回风顺槽运入时，由运搬二队将大件用单轨吊运输至回风顺槽指定地点。用倒链将大件拖运至机尾，如果大件需要运入工作面进行更换时，再由前溜运输至工作面指定地点。

2、工作面需更换的大件从胶带顺槽运入时，由运搬二队将大件用单轨吊运输至胶带顺槽指定地点，本队组人员将大件由胶带输送机运入至超前维护指定地点，并用倒链进行起吊。

3、绞车运输安全技术措施

（1）绞车司机必须持证上岗，绞车固定要求“四压两戗一将军”固定法，并按有关规定要求打设压戗柱，经运输科验收合格后方可使用。

（2）从回风顺槽往刮板输送机机尾运设备时，要在回风顺槽顶板或外帮找一适当的强度满足要求的位置挂变向轮，变向轮要挂在用专用起吊链、环连接并封闭的构件上，变向轮必须完好，符合规定。

（3）在绞车作业区域两端设置独立的、声光兼备的对打信号系统。

（4）信号规定为“一声停，二声紧绳，三声松绳”。紧急情况下，急速上下晃动矿灯或打“乱点”，非紧急情况下严禁任何人使用此信号。

（5）拖移设备前，必须在绞车后及设备运行影响范围外5m设置安全警戒线，在设备拖移过程中，严禁任何人在警戒范围内、绞车钢丝绳作业范围及受力回弹区域内穿行或平行作业。

（6）拖移设备时，监护人员在设备后5m外侧后方监护，并做好个体防护，设备与绞车之间严禁站人。

（7）拖移前，跟班队干对所用绞车、钢丝绳、绳头、绞车开关、按钮、压戗柱等进行全面细致的检查，确认完好可靠后方可开机。

（8）绞车钢丝绳必须与拖移设备连接牢固，采用专门起吊链、环连接可靠，并拴设第二道牢固的安全护绳后，方可开机。

（9）拖移设备时，要时刻注意拖移方向，若拖移时发现负荷太大或有偏离拖移方向时，必须立即停机、松绳、检查、处理。

（10）拖移设备时，绞车司机要站在戗柱后侧的安全地点进行操作。

（11）拖移设备时，要设专人看护变向滑轮，该人要站在前溜机尾有掩护的地方，但不得站在变向轮的正后方，变向轮处必须加防飞护绳。

（12）拖移设备如属前后溜电机、减速器等大型设备时，若巷道崎岖不平，要在拖移区段巷道地面上并排平放多根工字钢，以减小阻力。

（13）如果在皮带机头用绞车拖运设备时，变向轮要打设在顶板专用锚索上。

（14）如果在胶带顺槽，往皮带机头用绞车运输时，可使用绞车配合皮带信号进行联络，但作业过程前，必须先将皮带开关停电闭锁，并悬挂停电警示牌。

（15）运巷拖运设备时，必须将超前维护棚靠破碎机处的单体柱取掉，将π型梁或大板用两道双股10#铁丝捆绑在顶网上，以免影响运输。拖运完毕，必须立即将超前维护棚复原。

（16）拖运设备过破碎机时，要先检查破碎机处顶板完好情况，顶板不好时，须在超前维护棚π型梁或大板下打设抬棚，将原超前维护棚支护好，然后再逐一卸掉破碎机处的单体柱，防止破坏顶板。

（17）拖运设备通过超前维护棚时，必须分段进行，并且待通过段的支护复原后，再回掉待通过段的单体柱。

（18）风运巷有坡度的地方严禁存放车辆。

4、大溜运输设备安全技术措施

（1）开工前，要安排大溜司机对前溜开空，检查其运转是否正常。采煤机司机要检查采煤机对刮板输送机的闭锁按钮是否可靠，确认无误后方作业人员方可作业。

（2）运输设备前，必须对工作面沿途的扩音电话进行检查和试验，确保其完好可靠，在运输过程中则不得对通讯系统进行检修和维护。

（3）运输前，采煤机必须提前割10米的煤，为设备运输做好准备，如果是运电机、减速器等大型设备，采煤机前后20米范围内不顶溜、不拉架且逼帮板必须及时打出，并要管理好该处煤墙顶板。

（4）运输前，要指定一名大溜司机开溜，一名采煤机司机负责闭锁大溜，其余人员在沿线每隔30m设一人进行看管，并由一人动态跟进，当设备在运输中被卡住或有其它异常情况时，各段看管人员要及时通过灯光信号和扩音电话发出停机信号。

（5）大溜倒转运输设备前，必须先检查机头尾小盖板、护轴叉、上链器等，并进行试运转，确认无误后方可开机。

（6）往前溜内吊进吊出设备时，必须对前溜机头、尾开关全部停电闭锁，悬挂“有人作业、禁止合闸”警示牌，用机组闭锁前溜，设专人看护。

（7）用前溜运设备时，机组附近必须设专人进行监护，当沿途看管人员发出停机信号后，必须及时用机组闭锁前溜，如需进入前溜作业，则必须同时对前溜开关停电闭锁后方可作业。

（8）倒运设备时，要保证前溜内无浮煤，无杂物。

（9）设备在前溜中运至距机组滚筒约5m处时，立即用机组闭锁前溜，对前溜开关停电闭锁，将设备吊到煤墙处，放稳，将机组开过设备后，再将设备吊入前溜，继续运输。

（10）设备在前溜内运输时，必须将其在溜内放稳并用多股10#铁丝或钢丝绳绑好，以防其在溜内滚动。

（11）前溜运输设备时，前溜开关处必须设一名专职电工并坚守岗位，随时听从指挥，并对停电开关进行监护。

（12）当设备至距机头约10米处后，如果仍须运输，则必须点动运输，每次点动距离不得超过1米。

（13）作业人员在往前溜内吊进吊出设备前、必须首先对机头尾三角区煤墙顶板进行敲帮问顶，用半圆逼好帮，用道木或大板挑好顶，确认无片帮、冒顶和漏煤矸现象后方可作业。

（14）前溜运输设备过程中，除前溜司机外，前溜机头处严禁有人，但前溜司机必须站在远离前溜卸载点，前方有掩护且退路顺畅的地方进行操作。

（15）前溜开关停电后，大溜司机必须再次按动开机按钮，确认真正停电后方可进入前溜作业。

（16）用前溜运输设备时，每次点动距离不得超过15米。

（17）设备须从支架间吊进吊出前溜，当其吊起高度超过电缆槽高度时，方可斜拉，但其可能滑脱趋势方向不得有人作业、停留或穿行。

（18）用前溜运输设备时，前溜必须低速运行。

5、倒链使用安全技术措施

（1）起吊物件时所用倒链、绳套、马蹄环、链条工器具必须完好，倒链的吊重规格必须与起吊物件重量相一致，起吊前由跟班队干进行检查把关。

（2）大型设备起吊时，起吊点必须选择在巷道顶板完好处的专用吊装锚索上进行，严禁使用支护锚杆、钢带做起吊点使用进行起吊。

（3）吊装环与吊装锚索必须带满口。

（4）起吊时，先试吊一次，找准重心后方可正式起吊。

（5）起吊物下方及绳道方向严禁有人。

（6）物件起吊或下放过程中要平稳，防止摆动。

（7）联接点可用大链、钢丝绳套等联接，但大链必须用马蹄环上满丝。

（8）起吊物件时，必须设一人专门观察物件动作趋势和顶板支护情况，发现问题及时停止作业并进行处理（观察者应站在起吊物件3m以外的安全位置）。

（6）各转载点安装喷雾设施，要求喷嘴距落煤点不大于0.5m，固定牢固，保证雾化效果，由各转载点司机及检修工负责维护。

（9）起吊物摆动趋势方向严禁站人。

6、设备拆装起吊安全技术措施

（1）在拆装设备之前，必须对所拆设备及其相关设备的开关都停电闭锁，悬挂“有人作业，严禁送电”的停电警示牌，并设专人看护。

（2）设备拆除前要对其进行先吊后拆，同时要确保其松紧适度牢固可靠，安装时也必须先吊后装，待对口丝全部拧紧后方可摘去倒链。

（3）支架间拆装设备时，该处支架的各部必须完好可靠，不得有自落，窜漏液现象，否则必须处理好后方可作业。

（4）拆设备时，待连接螺栓、销轴拆卸完毕或大吨位设备在留有两条未完全松脱螺栓后，将所拆设备与其对接设备逐渐开口脱离，在脱离前要对周围作业环境作详细检查，以防设备脱离原位造成大幅度摆动，碰坏其它设备或碰伤人员，作业人员要避开其运行趋势方向。

（5）在设备脱离困难时，严禁强行操作，必须及时查明原因。可适当借助撬棍、倒链、千斤顶等工具开口，严禁破坏性处理。

（6）在开合口过程中，严禁人员将身体任何部位探入开合口位置，查看情况必须在绝对安全的地方并采取有效的安全防范措施的情况下进行，使用锤或长柄工具时，应注意观察周围人员和作业环境。

（7）对已拆卸的设备，要及时吊离原位，拖离作业现场，找准位置放稳支好，以防设备倾倒或滚动伤人。

（8）所安装设备与对接设备在安装前，必须按照对接部位的要求，调整好安装设备的方向。在设备调整方向时，避免大幅度摆动；必要时要按照安装位置要求重新起吊、缓慢调整，严防设备摆动造成脱离碰伤人员。

（9）在安装时，要及时调整好联轴齿轮、连接螺栓以及对轮的方向，严禁强行对接，以防损坏设备。

（10）在支架间拆装、起吊设备过程中，严禁有人乱动所在架及其前后15组支架的手把和管路，以防误动作伤人。

（11）使用倒链时要严格执行《倒链使用安全技术措施》

7、设备吊进、出大溜安全技术措施

（1）在设备起吊进入大溜时，要使用专用起吊绳、链、环，不得随意用其它器材代替，严禁使用不经审批私制或不合格的工器具及器材，严禁超载荷、超标准、超等级使用，同时必须采用专用起吊绳设置第二道安全护绳。

（2）更换大件作业时，作业人员、监护人员站位一定要远离设备可能滚脱趋向，严防设备挤伤人员。

（3）工作面大溜机头尾起吊设备空间不够时，严禁将周围支护随意回掉，如果必须，则必须采取临时支护，以保证安全，当设备通过或更换好后，立即恢复原支护，但不得同时回掉两棵单体柱，并要确保其余支护完好可靠。

（4）大件起吊需架设专用起吊站，严禁用锚杆、钢带等巷道支护作为起吊站进行起吊；严禁用升降支架立柱的方式进行起吊作业，也不得将倒链直接挂在千斤顶上。

（5）设备吊进、吊出前溜之前，必须用两部满足吨位要求的完好倒链协调操作，只有当起吊物件超过电缆槽后，方可斜拉，但其运行趋势方向和相反方向严禁有人。

（6）在后溜机头拖移大件时，如果需从老塘侧进出，则必须确保该处支架及顶板支护完好可靠，并在尾梁下方打设点柱。

（7）保持各项安全设施完好，以保证人员作业安全。

（8）作业过程中必须设立警戒区和正确使用好二道防线，作业过程中人员严禁进入警戒区。

（9）作业过程中必须搞好现场互联保，提高自主保安意识。

十、其它安全注意事项

1、在设备起吊、装卸车、拖移时，都要使用专用起吊绳、链、环，不得随意用其它器材代替，严禁使用不经审批私制或不合格的工器具及器材，严禁超载荷、超标准、超等级使用，同时必须采用专用起吊绳设置第二道安全护绳。

2、对大溜设备进行更换后，必须及时打好压溜柱。

3、作业中所用变向轮钩头，必须用多股10#铁丝绑牢封闭使用。

4、重要部件更换后，必须用风筒布等将其裸露易损部分包好，以防煤尘进入，装车后，也须采取相应防护措施。

5、在工作面支架间更换设备空间不够时，严禁将周围支护随意回掉，如果必须，则必须采取临时支护，以保证安全，当设备通过或更换好后，立即恢复原支护，但不得同时回掉两根立柱，并要确保其余支护完好可靠。

6、大件起吊需架设专用起吊站，严禁用锚杆、钢带等巷道支护作为起吊站进行起吊；严禁用升降支架立柱的方式进行起吊作业，也不得将倒链直接挂在千斤顶上。

7、更换大件作业时，作业人员、监护人员站位一定要远离设备可能滚脱趋向，并确保安全退路畅通，严防设备挤伤人员。

8、起吊大件时，严禁人员站在设备正下方，防止设备掉落伤人。

9、设备从前溜机头吊进、吊出转载机前，必须对前溜机头、尾和转载机开关都停电闭锁，并设专人监护开关，专人送电。

10、设备在机头、尾拆装、起吊、更换和运输过程中，严禁有人乱动作业地点及其前后10组支架操纵阀，以防伤人。

11、设备吊进、吊出电缆槽之前，必须对该处的电缆采取防护措施，以防挤伤、压坏和拉脱电缆，引发其它事故。

12、设备吊进、吊出前溜之前，必须用两部满足吨位要求的完好倒链协调操作，只有当起吊物件高于电缆槽后，方可斜拉，但其运行趋势方向和相反方向严禁有人。

13、设备、配件在电气列车与大溜机头间以及风巷超前维护区段运输过程中，钢丝绳运行区段、变向滑轮的附近和正前方均不得有人，变向滑轮必须打好防飞护绳，且要封闭使用。利用大溜、皮带等运输前，首先要检查急停闭锁系统是否有效。

14、支架小梁上起吊大件时，其下要打设牢固的点柱。

15、拖运、起吊时所有连接部件均要保证封闭联接，以防脱落。

16、在后溜机头拖移大件时，如果需从老塘侧进出，则必须确保该处支架及顶板支护完好可靠，并在尾梁下方打设点柱。

17、保持各项安全设施完好，以保证人员作业安全。

18、更换设备需人工进行抬、运操作时，严格执行岗标、规程及矿有关规定，以防伤人事故发生。

19、更换皮带机头卸载滚筒前，必须由专人联络负责将其上一级皮带开关停电闭锁，悬挂警示牌。

20、更换某一部件时，必须保证该装置其它部件的平稳牢固。

21、作业过程中必须设立警戒区和正确使用好二道防线，作业过程中人员严禁进入警戒区。

22、作业过程中必须搞好现场互联保，提高自主保安意识。

第七节  其它特殊作业的安全技术措施

一、进入煤墙作业安全技术措施

1、作业前的准备

作业前必须检查作业地点的顶、帮及设备情况，具体注意事项如下：

（1）首先停机组、闭锁大溜，并设专人看护闭锁，专人操作、看护作业区域的前后5架的支架手把。

（2）作业前，检查作业地点及前后3组支架的完好情况，支架有无顶梁、小梁及逼帮板自落情况、高压管有无破损、支架是否有自落现象，有问题先处理后再作业。

（3）进入煤墙作业前，必须先观察顶板、煤墙变化情况，严格执行敲帮问顶制度，提前处理顶帮上的酥煤活碳。

（4）作业区域及前后3组支架的煤墙必须用逼帮板配合半圆进行逼帮，顶板破碎时在支架上上半圆、大板护顶。

①由支架工操作支架手把，将逼帮板收回，跟班队干或班组长检查煤墙和顶板情况，用长把工具（长2.5m或2.0m）将酥煤活炭处理掉。

②两人抬起半圆或一人抬道木，将半圆或道木靠在煤墙上，一人扶住半圆或道木，支架工缓慢打出逼帮板，待逼帮板打住半圆或道木时，手把回零，人员撤出煤墙，支架工操作手把，使逼帮板打紧半圆或道木，确保逼帮效果。

③逼帮、上半圆时，必须停机闭锁大溜并设专人看护，跟班队干统一指挥，专人操作液压支架手把，严防误动作。

④作业区域及前后3组支架必须架架逼帮，半圆规格为Φ220mm×1/2、长度不小于2.8m，道木规格为150mm×150mm×1500mm、长度不小于1.5m。

⑤逼好帮后，将支架操作阀回零。

（5）检修机组滚筒或在机组滚筒前、后5m范围内作业时，必须将机组断电、落下滚筒并摘刀。

（6）如果顶板破碎或煤墙片帮时，必须在支架小梁上上半圆、大板护顶。

（7）煤墙片帮宽，逼帮板不能逼帮时，在支架上吊一单体柱配合半圆、大

板逼帮。

2、进入煤墙作业时安全注意事项

（1）由有经验的老工人进入煤墙作业，严禁新工人进入煤墙作业；每个作业地点必须设专人看护闭锁、支架手把、安全退路。

（2）作业人员进入煤墙作业时，必须首先清理安全退路，并设专人看守安全退路，保证安全退路畅通。

（3）作业人员在煤墙作业时，严禁背对背和背对煤墙作业，发现异常声响时，必须立即撤出煤墙。

（4）拉底、清煤作业时，两位作业人员至少相隔2m，以防人员碰伤。

（5）进入煤墙作业时，严禁操作作业地点前后3组支架手把，在作业过程中发现支架有问题，必须立即撤人，先处理后才可以作业。

（6）作业过程中发现顶板支护，逼帮等松动或有异常现象时，必须立即撤人，处理好，经现场跟班队干和安全员检查后，方可再次进入煤墙作业。

（7）进入煤墙作业人员做好互联保、互相提醒，协调统一，确保安全。

（8）落机头尾时，必须按《S1302大采高低位放顶煤综采工作面作业规程》中的三角区支护形式进行护顶，并逼好帮后，方可进入煤墙落机头、尾。

（9）作业时，未接到作业人员口头通知，看护闭锁人员不得打开闭锁装置。

（10）进入煤墙作业时，要随时注意观察煤墙，防止片帮煤伤人。

（11）作业期间，除操作及监护人员外，其余人员不得在作业地点停留，更不得阻挡作业人员的退路。

二、胶带运料安全技术措施

1、用胶带运送物料明细如下：抽采材料（4寸风水管，汇流管，Ф400mm瓦排管、Ф280mm瓦排管及三通和两通，放水器，Ф108mm、Ф51mm高压胶管）；支护材料（大板、单体柱、π型梁、工字钢、网卷）；机电配件（千斤顶、皮带边杆、H架、托辊、倒链、Ф200mm托辊、大链、刮板、单轨吊梁、吊具、立环、平环）等；用底皮带运料时，只可运刮板、倒链、立环、平环等小工器具，上底皮带前必须装袋管理。

2、物料不得伸出皮带边杆，运输重量较大物件需加垫大板等增加与皮带接触面；装料不准超过两层且物料高度不得超过皮带边杆600mm；瓦斯抽采管及其附属件必须单一放置，不得并排和垒放；变形严重的锚杆不准使用皮带运输。

3、物料摆放间距不小于3m，重长物料间距不小于6m，物料上的铅丝等尖锐物件需提前拆除，运料期间避免划伤人员或划破胶带，运料期间，装料点和卸料点必须设专人警戒。

4、装卸料必须有班组长现场监督，监督班组长对物料明细清楚且登记以备卸料核查，开胶带运输前必须向接应班组长喊话说明装料明细。

5、运输重量较大物件时，沿途专人看护闭锁或跟随监督物料运输，以便运输途中应急停机处理。

6、向胶带上摆放、取下物料时，必须在停机闭锁状态下进行，并设专人看护闭锁，以保证装、卸料人员安全。

7、装卸料人员不得少于2人，班组长现场监督，安排专人打发信号和看护闭锁；前方物料确认装卸完成无遗漏，方可小距离开皮带方便其他物料装卸；皮带司机与装卸料人员取得口头联系后，方可打点开机。

8、沿途设专人看护闭锁，发现问题，立即停机闭锁，处理好后，再开机。

9、胶带沿线必须设有供运料停机的专用闭锁信号，并设专人接应、看护闭锁，严禁将物料拉出胶带机头。

10、严重变形的工字钢、水管等严禁用胶带外运。

11、皮带运料作业前、后，皮带维护工要先对皮带托辊进行检查，发现损坏的要及时更换。

三、大溜运输大板、注浆料、工字钢等材料的安全技术措施

1、开工前，要安排大溜司机对前溜空开一周，检查其运转是否正常。采煤机司机要检查采煤机对刮板输送机的闭锁按钮是否可靠，确认无误后方可作业。

2、运输大板等材料前，必须对工作面沿途的扩音电话进行检查和试验，确保其完好可靠。

3、运输前，必须开空前溜，为设备运输做好准备。

4、运输前，要指定一名大溜司机，一名采煤机司机负责闭锁大溜，其余人员在沿线每隔30m设一人进行看管，并由一人动态跟进，当设备在运输中被卡住或有其它异常情况时，各段看管人员要及时通过灯光信号和扩音电话发出停机信号。

5、运输的各种支护材料必须放平放稳，并用双股10#铅丝与链条拴绑好，以防在大溜内滚动。

6、用前溜运输材料、设备时，司机必须使用低速进行开动。

四、移动电气列车安全技术措施

（一）前移电气列车方式：

随着工作面的向前推移，胶带顺槽内的电气列车也需要前移，最大前移距离为50m。电气列车悬吊在单轨吊轨道（列车底座离地高度保持在200mm-400mm），自行移动，不需铺设地轨，靠自身千斤顶和抱闸组，自行步进移动。

（二）前移电气列车前准备工作：

1、前移列车前，提前在转载机机头头后5米和列电前50米设置警戒线，并派专人看护（列电前警戒人员要就近躲进胶带顺槽钻场内），前移列车过程中，严禁人员在作业范围内穿行。

2、前移列车前，跟班队干必须沿途检查顶板情况及单轨吊道轨、接口、吊挂装置、螺栓有无断裂、变形、松动情况确保连接牢固。

3、跟班队干检查列车之间的电缆连接与管路连接情况，铺设牢固，不与其他物挂扯。

4、跟班队干检查阻车器打设情况，发现问题，及时处理。

5、前移电气列车前，当班电工对信号装置等电气设备进行检查，确保完好可靠，开关操作手把打在“零”位。

6、前移列车前必须清除运输线路上障碍物，确保运输线路畅通。

7、作业前，跟班队干、班组长要对现场的安全情况及各种作业的质量标准及完好情况进行全面的检查，确定符合安全及质量标准化的要求后方可作业。

8、检查列电液管路是否完好，管接头有无渗漏现象，检查液压控制阀操作是否在中位位置，操作是否灵敏，有无堵死、泄漏现象。

9、检查列电各车盘连接部位是否有损伤，螺栓是否松动或脱落；检查制动车刹车蹄是否有丢失，是否磨损过度，各电缆小车，承载小车，制动车承载轮是否转动灵活，相对轨道不跑偏。

10、检查所悬挂电缆液管等管路是否平顺整齐，是否有折弯，是否与侧帮或皮带机等设备有挂接、剐蹭。

11、严格执行“谁停电、谁送电”制度，由专人通知采区变电所切断该工作面的总电源，关闭列电装置上的所有电气设备的电源，整个列电不能带电移动。

12、开启乳化液泵站，由乳化液泵站向列电自移系统提供压力。

13、前移列电前，由跟班队干和现场跟班科室人员对巷道沿线设备、轨道质量、列电自移系统进行检查，发现问题及时处理。

（三）作业过程：

1、操作列电行进装置

行进装置液压控制阀有两个手柄，一个手柄控制制动机构（以下简称“Z手柄”），另一个手柄控制行进油缸的伸缩（以下简称“Y手柄”）。

（1）操作Z手柄，将每个行进装置的制动车B打开抱闸；一直保持打开抱闸状态（不要使Z手柄回到中位）。

（2）操作Y手柄，将行进油缸完全顶出，然后使Y手柄回到中位。

（3）释放Z手柄，使其回到中位，制动车B抱闸制动。

（4）操作Z手柄，将每个行进装置的制动车A打开抱闸，并一直保持状态（不要使Z手柄回到中位）

（5）操作Y手柄，将行进油缸完全缩回，然后使Y手柄回到中位。（确定行进油缸都完全缩回，再将Y手柄回到中位）。

（6）释放Z手柄，使其回到中位，制动车A抱闸制动。

（7）重复以上过程，操作行进装置迈步式前进，每次步进700mm。

（8）重复以上过程中，必须安排专人检查抱闸系统运行是否正常，打开及制动是否安全可靠，若抱闸系统运行不正常时，必须先处理抱闸系统问题，处理完毕后方可继续前移列车。

2、操作列电电缆拖移装置

电缆拖移装置液压控制阀有两个手柄，一个手柄控制制动机构（以下简称“Z手柄”），另一个手柄控制行进油缸的伸缩（以下简称“Y手柄”）。

（1）操作Z手柄，将制动车B打开抱闸；并一直保持状态（不要使Z手柄回到中位）。

（2）操作Y手柄，将行进油缸完全顶出，然后使Y手柄回到中位。

（3）释放Z手柄，使其回到中位，制动车B抱闸制动。

（4）操作Z手柄，将制动车A打开抱闸，并一直保持状态（不要使Z手柄回到中位）。

（5）操作Y手柄，将行进油缸完全缩回，然后使Y手柄回到中位。

（6）释放Z手柄，使其回到中位，制动车A抱闸制动。

（7）重复以上过程，操作行进装置迈步式前进，每次步进1000mm。

（四）列车在前移过程中的安全注意事项：

1、走电气列车前，必须提前查明列车移动方向上有无瓦斯抽采管路挂绊，如果确定有瓦斯抽采管路阻碍，则需要提前联系抽采科进行处理。

2、走电气列车前，设好警戒并派专人看护，严禁无关人员进入。

3、跟班队干在确定准备工作完成后，发出撤人命令，所有人员撤到安全警戒线以外，现场监护人员及跟车工站在适当位置观察列车前移情况。

4、班组长指定1人提前在列车前5m处打设两道阻车器，阻车器间隔5米并始终保持在列电前有两道阻车器，列车每前进5m，停车进行电缆整理及电气列车动态检查。

5、在前移列车过程中，在转载机机头安排3人，整理好电缆，出现异常情况及时打信号停止前移列车。

6、列车在前移过程中，监护人员站在皮带上监护时，要求皮带上线路保持畅通，确保皮带上无杂物、无浮煤、无积水，监护人员要站立稳当可靠，搞好个体防护。

7、在前移列车过程中，信号工要时刻注意列车运行情况，发现异常及时通知跟班队干并打信号停车。

8、在前移列车过程中，信号工只听从跟班队干的口令，严禁随意打信号，开停车。

9、在前移列车过程中，现场由跟班队干统一指挥，确保作业人员安全。

10、列车到达停车位置后，必须在车辆最前方打设2道阻车器，阻车器与列车间隔3m，阻车器与阻车器间隔3米，并且在重车（重车：3个负荷中心车）前打设马櫈，共打设3个马櫈（11#工字钢制作，高500mm，长1500mm，三脚马凳长边与短边角度不得小于120度）。

11、列车到达停车位置后，打好接地极，挂好接地线，整理好电缆。

（五）列电下坡安全技术措施

1、列车安全系数校核见本规程第六章第三节中相关内容。

2、走列电前，检查巷道顶板支护情况，单轨吊道轨、接口、吊挂装置、螺栓有无断裂、变形、松动情况确保连接牢固。

3、发现巷道下坡处顶板支护效果不好，要及时进行补打锚杆或加设单体柱大板（π型梁）支护，同时对单轨吊道轨补打吊装锚杆。

4、走列电前必须在所有自移列电下坡侧前方2米范围都打设阻车器，必须保证每次走列电前，每台负荷中心前方下坡侧2m有两道阻车器。列电每次移动1.9米，防止与阻车器挤死。若列电与阻车器有挤死情况时，利用列电的自移装置，反向操作，将列电往工作面方向回拉100mm左右，再拆卸并前移阻车器。

5、走列电前，在巷道下坡侧（巷道坡度趋于平缓处）设警戒，并派专人看护，警戒人员就近躲入胶带顺槽钻场内。

6、走电气列车时，列车前面、列车与煤墙侧及列车与皮带边杆间的巷道内严禁站人，人员必须站立在退路畅通的安全地点监护电缆及列车的移动情况，人员站在皮带上监护时，要求站立稳当可靠，且皮带上不得有挡行人的物件。

7、当人员站在皮带上看护时，必须停机，闭锁皮带，并设专人看护闭锁。

8、列电前移到位后，在每个列车、尤其是负荷中心前部巷道底板都打设马櫈（11#工字钢制作，高500mm，长1500mm）一道，电气列车段单轨吊所有轨道均需打设阻车器一道。

9、走列电程序及安全注意事项严格执行本规程中移动电气列车安全技术措施中的相关规定。

五、防止大溜窜动及带回煤措施

1、支架工、采煤机司机、顶溜工必须密切配合，保证工作面采直割平。

2、严格掌握好两顺槽推进进度，确保工作面平行推进。

3、随时观察运输机的窜动趋势，及时采用甩机头（尾）或多错机头（尾）的措施进行调整。

4、发现支架倾斜时，要及时摆架扶正，用单体柱或千斤顶摆架时，必须确保作业人员撤退到安全地点后，方可操作。

5、防止带回煤措施：在前后溜机头5#架和中间84#架处接两根水管，往大溜链里面注水。大溜停止运输时，及时将注水管路关闭。

六、错机头、尾安全技术措施

综采工作面两顺槽帮部均是5根锚杆，分上面3根、下面2根两种情况取锚杆，具体措施如下:

1)帮部上面3根锚杆取锚杆措施如下：

①工作面错机头(尾)时，放慢机组割煤速度，机头(尾)煤墙剩余1m割透时，停止机组前滚筒，继续牵引机组将煤墙拱透。

②拱透煤墙后机组后退5m，停止机组、落下滚简、摘刀并闭锁前溜，跟班队干、安全员确认现场作业环境安全后，取锚杆人员在得到跟班队干指令时快速将锚杆、钢带取出。取出锚杆、钢带后退至警戒线外。

③错刀时及取锚杆期间，人员站位执行规程措施规定。

2)帮部下面2根锚杆取锚杆措施如下

①采取使用滚简直接截割的方式处理；机头错刀时，机组司机站立在排头2#架、安全员站立在排头3#架前立柱处监护，跟班队干在转载机行人过桥处监护。

②机尾错刀时，机组司机站立在排尾2#架、安全员站立在排尾1#架前立柱处监护，跟班队干站立在最后一组排尾架后柱处监护。

③机头(尾)错刀期间，其余人员严禁在警戒区域内逗留

④取锚杆时，机组后退5m，停止机组、落下滚简、摘刀并闭锁前溜，跟班队干、安全员确认现场作业环境安全后，取锚杆人员在得到跟班队干指令时快速将锚杆、钢带取出。取出锚杆、钢带后退至警戒线外。

⑤机头错刀时，受视线影响，不开机组喷雾，错机头前，安排专人对煤墙进行洒水作业，错机尾前先洒水，错刀时开启机组喷雾。

⑥机尾错刀前，提前联系工作面瓦斯员测量机尾段瓦斯浓度，瓦斯浓度在低于0.8%时方可进行错刀作业。

⑦机头(尾)错刀时，按照规程措施要求设置警戒区域(端头尾支架脚踏板至煤墙往外20m段)，警戒区域内严禁作业人员停留、行走；取锚杆人员应站在警戒线外等待。

⑧安全员督促队组设置警戒线、退机组、停机组、落滚简、摘刀及闭锁大溜等现场各项事宜要做到提醒、纠正违章等安全监管责任确保安全生产。

七、架设单体柱π型梁（工字钢）棚安全技术措施

1、架棚作业前，首先观察作业区域的顶板状况，严格执行敲帮问顶制度，确认无隐患时方可作业。

2、架棚作业时，避开顶板锚杆，并用长柄工具将顶板凸起部分凿平。

3、架棚时，将铁梯靠巷道外帮煤墙支设牢固，1人站在铁梯上，1人站在转载机身上，将π型梁用10#铁丝绑在巷道顶板上。绑完一根π型梁，向前移动铁梯，绑下一根π型梁。

4、按照规程要求的排距，连续在顶板上将π型梁（工字钢）全部捆绑完毕后（小于等于10根）再打设单体柱，要求每根π型梁（工字钢）在距两端300mm处各绑一道铁丝，在π型梁（工字钢）中部绑一道铁丝，共绑设三道铁丝，铁丝穿过巷道顶网（至少2个网格）或者顶部钢筋托梁，扭结不少于3圈。

5、捆绑完毕π型梁（工字钢）后，工作平台下两人按照要求打设单体柱，一人扶柱，一人缓慢送液，将单体柱升起，保证四牙卡住π型梁（工字钢）。

6、架棚时，要求用道木、木板、刹杆等材料将π型梁（工字钢）与巷道顶板之间的空隙垫实，严禁出现π型梁（工字钢）不接顶，并将道木、木板、剎杆等材料用铁丝绑在巷道顶板上。

7、架棚作业过程中，作业地点前后5m范围内，严禁有其他人员作业或停留，作业过程中，班组长现场指挥，跟班队干进行监护，作业人员搞好互联保。

8、单体柱π型梁（工字钢）棚回撤管理要求

（1）单体柱回撤时，作业人员站在顶板支护完好处进行。

（2）两人协助将单体柱放液，回掉抬出后，摆放在指定地点。

（3）回撤π型梁（工字钢）时，先将π型梁（工字钢）与顶网相联铁丝解开，将其放下。

（4）回撤π型梁（工字钢）棚由安全员、跟班队干或班组长现场监督。

（5）在回风顺槽回撤时，人工站在扶梯上抬住π型梁（工字钢），将其抬下。

（6）回撤π型梁（工字钢）后，将绞顶用的道木、鞋板、刹杆等用网剪将铁丝剪断，并依此回收利用。

9、切顶线处单体柱及π型梁（工字钢）回撤管理要求

（1）回单体柱时，人员站在距被回单体柱1.5m外，用1.5m的长把工具对单体柱进行放液（放一根回收一根，严禁集中放液）。

（2）单体柱放液完毕后，人员站在距被回单体柱1.5m外用长把镰刀将单体柱护绳割断，割护绳时，人员躲避到单体柱后方操作，并避开单体柱可能倾倒方向，制作一个2m的长把工具，一头做成半圆型，顶住单体柱，防止单体柱倾倒。

（3）用倒链或千斤顶拉绳套将单体柱拖出，端尾可在排尾4#架底座上安装（或在排尾3#架后柱固定）一个拉后溜顶，用拉后溜顶配合绳套将单体柱拖出。

（4）回完一排切顶柱后及时补打一排切顶柱。保证2排切顶柱，单体柱阀芯放液口朝工作面方向（便于放液操作），单体柱拴好护绳后在注液口处手把上拴上2分绳套（长度不小于1.5m），绳套另一端固定在1.5m外顶板上。

（5）π型梁（工字钢）推至后溜机头后，在2个吊装环上拴上2分绳套（长度不小于2m），将绳套向大巷方向捋顺并固定在2m外顶板上。

（6）回收顶梁时，人员站在距离顶梁1.5m外，用倒链或千斤顶通过煤柱侧吊装环上的绳套将π型梁（工字钢）松动，并通过切顶柱之间的空档将其拖出，作业过程中可用长撬棍撬动π型梁（工字钢）调整其方向，但严禁越过切顶柱。

（7）若π型梁通过切顶柱空档无法调向，人员站在排尾架尾梁下用倒链或千斤顶通过工作面侧吊装环上的绳套将π型梁拖出，人员作业时需闭锁大溜或将后溜停电。

八、架设单体柱大板棚安全技术措施

1、架棚作业前，首先观察作业区域的顶板状况，严格执行敲帮问顶制度，确认无隐患时方可作业。

2、架棚作业时，避开顶板锚杆，并用长柄工具将顶板凸起部分凿平。

3、在回风顺槽架大板棚时，首先架设牢固的工作平台，由两人站在平台上，两人在平台下，四人互相配合，将大板放至工作平台上，工作平台上的作业人员将大板用10#铁丝绑在巷道顶板上。

4、按照规程要求的排距，连续在顶板上将大板捆绑完毕后（小于等于10根）再打设单体柱，每根大板在距两端300mm处各绑一道铁丝，共绑设三道铁丝，铁丝穿过巷道顶网至少3个网格，顶网不完好时，将大板拴在顶部钢筋托梁上，扭结不少于3圈。

5、捆绑完毕大板后，一人扶柱，一人缓慢送液，将单体柱逐个升起，保证四牙卡住大板，并拴好护绳

6、架棚时，要求用道木、木板、刹杆等材料将大板与巷道顶板之间空隙垫实，严禁出现大板不接顶，并将道木、木板、剎杆等材料用铁丝绑在巷道顶板上。

7、架棚作业过程中，作业地点前后5m范围内，严禁有其他人员作业或停留，作业过程中，班组长现场指挥，跟班队干进行监护，作业人员搞好互联保。

8、随着工作面向前推进，好的大板进行回收利用，损坏的大板甩入老塘。切顶线处回撤单体柱执行《切顶线处单体柱及π型梁（工字钢）回撤管理要求》。

9、为控制高顶区顶板，必要时需要在单体柱棚梁上打设“#”型木垛将顶板冒落空洞绞实，绞顶时，执行如下安全注意事项：

（1）作业前，瓦斯员检测高顶区瓦斯浓度，若瓦斯浓度超过0.8%，采用搭设风障、静压水冲洗、压风扰动等方法将高顶区域瓦斯排出，同时，必须在顶板围岩稳定情况下进行。

（2）打设木垛前，严格执行“敲帮问顶”制度，由班组长站在安全地点，利用长柄工具进行敲帮问顶。

（3）打设木垛前，指派专人负责观察顶板及高顶区周围的情况，组织人员准备好足够的道木和工具。

（4）打设木垛绞顶时，必须由有经验的老工人进行作业，严禁新工人参与绞顶作业；绞顶人员必须在有效支护掩护下进行作业。

（5）作业时必须听从跟班队干统一指挥，发现异常情况（如顶板响动、漏矸等），通知作业人员立即停止工作，迅速撤出高顶区域。

（1）8kg干粉灭火器配置：胶带机头3个、转载机机头3个、移变处3个、电气列车3个、乳化液泵站3个、3组以上电气设备处2个、油脂存放点2个、工作面每5组支架1个灭火器。过期或失效的灭火器必须及时更换，井下作业人员都必须掌握灭火器的使用方法，以备紧急情况下使用。

（6）作业登高超过1.5m时，必须搭设稳固的作业平台，并佩戴安全带。

九、风运两巷回收单轨吊梁（道岔）安全技术措施

随着S1302工作面向前推进，风运两巷单轨吊需要逐步回收，为了确保作业安全，特制定如下安全技术措施：

1、作业前，必须先观察顶板、煤墙情况，严格执行敲帮问顶制度，提前处理顶帮上的酥煤活碳。

2、作业前，将作业地点前后5m内的木块、铁丝等杂物清理干净，并清理好安全退路，作业时由一名作业人员看护好安全退路，严禁其它人员在作业地点逗留、作业，确保退路畅通。

3、在被卸单轨吊梁（道岔）两端各摆设人字梯一个，支设牢固，作业人员站在铁梯上进行拆卸作业，每个人字梯设专人扶梯，确保作业安全。

4、拆卸单轨吊梁作业时，人员站在人字梯上，用10#双股铁丝在距单轨吊梁两端各0.3米处将单轨吊梁吊挂在顶板上，要求铁丝一端牢固地拴在单轨吊梁上，一端拴在单轨吊吊点上，扭结不少于3圈。然后将单轨梁和吊具卸开，由两名作业人员各抬住单轨吊梁一端，将铁丝剪断，将单轨吊抬下铁梯，放至指定地点，再卸下吊具，最后将单轨吊梁和吊具搬运至指定摆放地点，码放整齐。在回收单轨吊梁后，将轨端阻车器重新安装在倒数第二根单轨吊上。列电前阻车器打设在列电端头往外第二根单轨吊梁上。

5、按照上述作业程序将单轨吊梁逐架卸下，整个作业过程，由班组长指挥，跟班队干、安全员现场监督。

6、拆卸单轨吊道岔作业时，人员站在人字梯上，用两个1吨倒链在距单轨吊梁两端各0.3米处将单轨吊梁吊挂在顶板上，要求倒链一端勾住在单轨吊道岔上，一端吊挂在巷道顶板的钢带或者单轨吊吊点上。然后将单轨吊道岔吊具卸开，由两名作业人员逐步松倒链，将单轨吊道岔放至地上，然后再卸下吊具，最后将单轨吊道岔和吊具运至指定摆放地点，码放整齐，并与运搬二队井下移交。

7、回收单轨吊梁（道岔）过程中，单轨吊正下方下严禁站人，前后5m范围严禁其他人员作业或停留。

8、作业人员在高空作业时必须系安全带。

9、拆卸下的单轨吊轨道、吊具等配件回收后，摆放整齐，每7天与相关运搬队组进行移交1次，并严格按照运输科制定的《单轨吊使用、回收管理制度》进行管理和考核。

10、在回风顺槽，用单轨吊梁阻车器在超前维护段边界处将单轨吊梁分成两部分，超前维护段外的单轨吊梁用作平时进、出车；超前维护段内单轨吊梁暂不回收，更换大件时，应急使用。单轨吊日常运行中，严禁驶入超前维护棚区域。

11、在回风顺槽超前维护边界处，按照要求打设单轨吊梁阻车器；在超前维护段内，单轨吊梁倒数第二根末端打设两道轨端阻车器，防止单轨吊脱轨。并要进行日常维护，防止将轨端阻车器丢失。

12、超前维护段内的单轨吊梁距工作面机尾煤墙动态保持10～15m，距离小于10m时，由本队组负责回收。

十、工作面过瓦斯钻场时的安全技术措施

1、拆完抽放管路后，要封闭好，确保管路不漏瓦斯。

2、工作面推进到钻场前50m时，要视钻场顶板情况对钻场进行支护，每个钻场打设两至三架一梁三柱大板棚或工字钢棚进行支护，单体柱棚要垂直工作面打设。机组距离工字钢棚小于1.2m时，将老塘侧单体柱回收，随着工作面不断推进，逐步回采中柱及最外侧单体柱。

3、工作面推进至距离钻场2.4m位置时应对钻场内帮锚杆进行卸丝，并将锚杆周围网片剪开，过钻场期间严禁用机组割锚杆，机组将锚杆位置拱松后人工取锚杆。

4、过钻场时，超前工作面4m-5m，回收钻场内的封孔材料，并将回收出的钻孔材料放至指定地点，回收上井或复用。

5、除井下急需复用的Φ108mm的高压管和放水器等抽采材料外，回收的材料一并装入抽采材料箱内。

6、瓦斯员或班组长必须随时测量钻场内的瓦斯浓度，严禁瓦斯浓度超规定作业，端尾工要每两小时向最近的钻场洒水一次。

7、机组在错刀时，要安排瓦斯员或跟班队干现场察看，钻场内无瓦斯积聚且瓦斯浓度达规定时，方可安排机组错头。

8、在错机刀前，端头尾工，要提前把钻场内的煤尘全部冲洗一遍。

9、机组将锚杆位置拱松后待机组退下人员方可进入钻场内取锚杆。

10、取锚杆时，必须闭锁大溜，并安排专人看护闭锁，机组退下并摘刀。

11、进入钻场取锚杆时先检查顶板、单体柱棚支护情况，确保支护完好有效的情况下进入。

12、取锚杆人员进入钻场内取锚杆时先检查退路，要退路畅通。

13、作业时，保证机组内外喷雾完好有效，现场做好洒水灭尘措施，保证消防器材齐全可靠，钻场内瓦斯浓度在允许值一下。

14、钻场附近出现空顶片帮或其他异常情况，采取加固措施后方准推进。

15、工作面过机头、机尾里帮钻场前，提前将钻场内锚索进行退掉。

十一、拉后溜安全技术措施

1、拉后溜滞后放煤20米进行。

2、拉后溜时，相邻五组支架的推移千斤顶顺序逐步动作，输送机不能出现急弯（其弯曲段长度不得小于30m）。

3、拉后溜完毕后，手把必须及时回零，保证后溜成直线。

4、严禁停机时拉后溜作业，防止后溜带回煤发生压溜及卡、漂链事故。

5、拉机头、尾后溜时，班组长必须现场监护，严防排头架挤坏电机、减速器等机电设备。

6、拉后溜机头、尾时必须在停机状态下进行。

7、拉后溜时，要随时观察大链连接的受力情况，防止出现拉断链环或损坏设备。

十二、缩皮带机尾安全技术措施

1、当皮带机尾缓冲架长度不够一个圆班的进尺时，就必须安排检修班缩皮带机尾。根据现场情况，撤除3-4架皮带小架，支起转载机。

2、缩皮带机尾为自移式自动调缩装置，本装置为液压系统，工作原理为；操作控制阀手柄，利用机尾缓冲架自重和摩擦通过液压千斤顶将自动调缩装置前顶、移动，移动步距为800mm，然后将装置垂直顶板的千斤顶打出，顶撤顶板后，操作手把调零，然后操作水平千斤顶，将皮带缓冲架拉过来；反复操作，直到皮带缩到位。

3、若自动调缩装置发生故障，无法正常使用，用绞车将皮带缓冲架拉出来。

4、拉出皮带缓冲架后，涨紧皮带，慢慢落下转载机。

5、将回撤的皮带小架、托辊等，堆放在皮带上（高度不得超过胶带400mm），运至三岔口，堆放整齐，并集中装车上井。

6、整个缩皮带机尾作业必须将皮带停机闭锁，并设专人看护闭锁。

7、使用绞车拉缓冲架前，必须检查钢丝绳的完好型，绞车戗柱打设是否符合规定。所用联结小链必须使用马蹄环，上紧螺丝。绞车绳道两侧及运行区域内严禁站人，机尾处设专人监护。

十三、推移转载机安全技术措施

1、推移转载机为自移式自动推移装置，本装置为液压系统，工作原理为；操作控制阀手柄，收起调高顶，将转载机跑道吊起，通过液压千斤顶将跑道推出。然后伸出调高顶，将转载机支起，通过液压千斤顶推出转载机，移动步距为800mm，最后收起调高顶将转载机落在跑道上，操作手把调零。推移转载机时，反复上述操作过程，直到将外部转载机推移到位。

2、生产班每割一刀煤推移一次工作面转载机。

3、推移转载机时，转载机里、外帮两侧严禁站人。

4、推移转载机时，一名端头工必须看护好转载机身上的电缆，防止将电缆拉断、挤破，防止带倒沿线的单体柱。

5、推移转载机时，密切注意转载机两帮情况，发现异常情况，立即停止作业，待处理完，方可继续作业。

6、转载机过桥空档要保证2m以上。

7、严格掌握好两顺槽推进进度，确保工作面平行推进。

8、随时观察运输机的窜动趋势，及时采用甩机头（尾）或多错机头（尾）的措施进行调整。保证前、后溜机头与转载机搭接长度符合要求。

9、推移转载机时，班组长要统一指挥，统一协调，防止转载机掉道。

10、整个推移转载机作业必须由班组长现场指挥、端头工负责推移、跟班队干和安全员现场监督。

十四、切顶柱打设及回撤安全技术措施

一、切顶柱打设要求

1、必须选择完好的单体柱进行打设切顶柱，回采过程中及时回收不完好的切顶柱并及时补充。

2、严格按照规程要求打设2排切顶柱，单体柱阀芯放液口朝切眼方向（便于放液操作），单体柱拴好护绳后在注液口处手把上拴上2分绳套（长度不小于1.5m），绳套另一端固定在1.5m外顶板上。

二、回收切顶柱工艺

1、放液：回单体柱时，人员站在距被回单体柱1.5m外，用1.5m的长把工具（一用一备）对单体柱进行放液（放一根回收一根，严禁集中放液）。

2、割护绳：单体柱放液完毕后，人员站在距被回单体柱1.5m外，用长把镰刀（一用一备）将单体柱护绳割断，割护绳时，人员躲避到单体柱后方操作，并避开单体柱可能倾倒方向。

3、回柱：用倒链或千斤顶拉绳套将单体柱拖出；端尾可在排尾4#架底座上安装一个拉后溜顶，用拉后溜顶配合绳套(小链)将单体柱拖出。

4、回完一排切顶柱后及时补打一排切顶柱。

三、回收切顶柱安全技术措施

1、端头、尾回收切顶柱作业，严禁进入老塘作业。

2、端头、尾回收切顶柱作业前，对切顶柱进行放液时，必须放一根回收一根，严禁集中放液。

3、端头、尾回收切顶柱作业，必须由一人远距离利用长柄工具将单体柱放液、一人现场监护端头尾老塘处顶板，发现顶板异常，及时撤离作业地点。

4、端头、尾回收切顶柱作业时，所有人员严禁站在单体柱可能倾倒的方向。

5、端头、尾回柱由班组长现场指挥，队干、安全员现场监护安全。

十五、工作面端头（尾）作业安全技术措施

1、机头、尾错刀安全管理

（1）工作面错刀前，端头、尾工回收金属网时，回收人员站在支护完好地点，经敲帮问顶，确认无危险后，用网剪将钢筋托梁周围的金属网自下而上剪开取下（剪网超前煤壁1.6m进行，当煤墙不完整时，剪网超前煤壁0.8m进行）。

（2）工作面错刀吊三角区网时，必须停机，闭锁前溜，并设专人看护闭锁。

（3）采煤机距机头、尾5m时，停机，闭锁大溜，由主司机检查错刀准备情况，若锚杆能取出，先取出放到指定地点，确认无问题后，方可进刀。

（4）两端头取锚杆时，前滚筒司机撤离，由主司机操作，听到金属声后停机取锚杆，取完锚杆后，由后滚筒司机操作调整采高。

（5）采煤机距机头、尾5m时，机组司机必须放慢割煤速度，集中注意力，当听到有切割金属物件声时，机组立即退后5m，停机闭锁大溜，机组摘刀，同时，打出逼帮板护帮护顶，经敲帮问顶，确认无危险后，人工进入大溜内取锚杆。若锚杆松动能取出，取出放到指定地点；若锚杆不能取出，以同样的程序割煤，直至锚杆和托盘取出为止。

（6）进煤墙侧取锚杆时，严格执行敲帮问顶制度，由班组长用长把工具捅落活煤矸，观察顶板煤墙状况，确认无危险时方可进入煤墙，顶板破碎时，必须打好临时逼帮柱。

（7）大溜司机要密切注意煤流，若发现有锚杆，及时停机，闭锁转载机及前后溜，将不慎掉入煤中的锚杆取出，不得缠在前溜刮板间或与煤同运。

（8）错刀期间，机组正前方及前后5m范围内，严禁有其他人员作业或停留，在三角区割煤时，在两顺槽距三角区20m处设一警戒，其它人员禁止入内。

（9）里帮锚杆必须取完后，方可割煤，严禁机组硬割锚杆。

（10）错刀期间，跟班队干、班组长现场监督指挥，闲杂人员离开作业区域。

2、机头、尾三角区安全管理

（1）机头、尾三角区必须联网上料管理。机头尾联网保证一头联至正规架上，另一头与巷道顶网搭接500mm联好。机尾三角区铺网必须与巷道顶网联好，如巷道顶网有破口，必须及时补好。

（2）联网上料时，必须停机闭锁前、后溜。

（3）联网上料时，严格执行敲帮问顶制度。

（4）联网上料时，作业人员必须清理好安全退路。

（5）联网上料过程中，跟班队干统一指挥，“四位一体”对此进行重点监护。

3、单体柱大板（π型梁、工字钢）棚回撤安全管理

（1）端头、尾回撤单体柱大板（π型梁、工字钢）棚时，必须当该架棚位于支架切顶线后方才可进行回撤，严禁提前回棚作业。

（2）回撤单体柱大板（π型梁、工字钢）棚前，严格执行敲帮问顶制度，清理好安全退路，必须由里往外、逐架逐根回梁回柱。

（3）回柱前，必须由一人远距离利用长柄工具将单体柱放液、一人现场监护端头尾老塘处顶板，发现顶板异常，及时撤离作业地点。

（4）回撤大板（π型梁、工字钢）时，必须在转载机停机闭锁状态下进行，并设专人看护闭锁按钮和排头尾段支架手把。

（5）回柱前，发现端头、尾顶板破碎，老塘压力大，需加强支护，不进行回柱作业；回柱时，所有人员严禁站在单体柱可能倾倒的方向。

（6）回棚过程中，作业地点前后5m范围内，严禁其他人员作业或停留。

（7）作业过程中，包段班组长必须现场监护指挥，作业人员搞好互联保。

十六、工作面取钻杆安全技术措施

S1302胶带顺槽、回风顺槽及工作面在打钻过程中掉入钻头和探杆。为保证回采至该区域时的作业安全，特编制本安全技术措施，作业时严格执行本安全及时措施。

1、要认真学习地测科每月出具的地测预报，明确本月有可能揭露调入的钻杆位置、长度、倾角等参数。

2、在S1302工作面回采至掉入钻杆、钻头区域时，机组放慢割煤速度至0.5m/min，跟班队干、机组司机和包段班组长必须密切关注该区域情况，避免机组割钻杆。

3、当采煤期间揭露钻杆和钻头时，应立即退机5米，闭锁大溜，机组摘刀，并设专人监护，方可进入煤墙作业。

4、进入煤墙作业前，首先停机组、闭锁大溜，并设专人看护闭锁，专人操作、看护作业区域的前后5架的支架手把。严格执行敲帮问顶制度，提前处理顶帮上的酥煤活碳。

5、作业前，检查作业地点及前后3组支架的完好情况，支架有无顶梁、小梁及逼帮板自落情况、高压管有无破损、支架是否有自落现象，有问题先处理后再作业。

6、作业区域及前后3组支架的煤墙必须用逼帮板配合道木（半圆）进行逼帮，顶板破碎时在支架上上半圆或道木护顶。

7、严禁用机组截割钻杆，钻杆必须人工取出，作业未完成前，严禁任何人开动机组或大溜。

8、当回采至钻杆可能影响区域时，降低机组割煤速度为0.5m/min，此区域内，任何人不允许在支架前立柱前行走或作业。

9、在可能影响区域范围内设置警戒牌，进行挂牌管理。

10、取出来的钻杆和钻头必须由每班验收员清点验收。

11、如果揭露钻杆时，机头（尾）已经拱透，必须先挂网上大板管理好机头三角区顶板，打出逼帮板护帮后，方可进行下一步作业。

12、工作面取钻杆时，必须及时向调度室、安全调度、通风调度及队组值班室进行汇报。待钻杆取出后，再及时进行汇报。

十七、工作面退锚安全技术措施

为了确保S1302工作面通风安全，需要对端头、尾老塘顶板及工作面里外帮钻场进行退锚作业。

1、退锚范围

（1）排头（尾）架前：排头（尾）架往外4-5排（根据矿正规循环安排调整）。

（2）排头（尾）架掩护梁与尾梁铰接处往外（退锚排数为正规循环+1），具体退锚排数根据正规循环调整。

（3）钻场：胶（回）顺里（外）帮钻场。

（4）胶（回）顺高顶区域：架棚绞顶期间尽量避开锚索区域，裸露的锚索（杆）全退。

2、退锚时间

（1）端头超前锚索（杆）退锚作业在开机前完成，端尾超前锚索（杆）允许开机退锚，错机尾时严禁退锚。里帮钻场锚索退锚作业在开机前完成（外帮钻场可以在开机后进行退锚作业），空档处锚索可以在开机后进行。

（2）端头空档处转载机上方锚索（杆）在开机前退完，外帮锚索（杆）及回顺空档处锚索（杆）可以在开机后进行。

3、退锚要求

（1）工作面正常回采时，退锚要求

①端头尾老塘紧跟垮落时，端头尾里帮锚索可不退，中部隔一退一，外帮锚索全退；端头尾锚杆隔一退一。

②端头尾老塘超5m不跟时，端头尾锚杆索全退。

③端头（尾）锚索（杆）因变形无法退掉时，顶板是煤炭时，用风镐将锚索（杆）托盘周围的煤炭破碎、网剪开即可，若顶板是岩石时，用风镐将锚索（杆）托盘松动、网剪开即可。

④巷道顶板不好，需加强支护时，可不退锚索（杆），防止发生冒顶事故。

⑤巷道高顶区不退锚、不退丝。

（2）工作面过钻场时退锚要求

①工作面过里帮钻场前，如果老塘紧跟或顶板压力显现明显，可以不退锚索（杆）；如果老塘未紧跟或顶板压力显现不明显，提前将钻场内靠老塘方向侧锚索进行退掉，锚杆不退。若钻场内锚索头损坏或用退锚索器具退锚困难，可通过刺松锚索托盘上方的顶煤，压力释放，造成锚索失效，亦可视为完成退锚作业（退锚作业距离为保证一个全班生产）。

②随着工作面的推进，当巷道外帮钻场老塘侧到后溜位置时，必须对外帮钻场锚索进行退锚。锚杆视现场情况而退，若钻场顶板完好，需退钻场内锚杆；若钻场顶板破碎且顶板下沉时，钻场内锚杆不退。

③老塘紧跟影响外帮钻场退锚，为保证人员安全，钻场内锚索锚杆不退。

4、退锚施工准备：

（1）作业前，准备好风镐、退锚机、道木、刹杆、洋镐、液枪等施工所需要的工具和材料。

（2）作业前，清理好后转载机处的杂物和配件，确保安全退路的畅通。

（3）作业前，检查副架支护情况，发现问题及时处理，确保支架接顶严密。

（4）作业前，检查端头、尾单体柱大板（π型梁）棚完好情况，保证接顶严密，没有自落柱。

（5）作业前，检查顶板完好情况，严格执行“敲帮问顶”制度，发现隐患及时处理。

（6）作业前，检查顶板支护情况，确保没有破网漏矸现象发生。

（7）作业前，检查退锚机的完好情况，工作面配备2台退锚机，一备一用。

5、退锚施工顺序：

（1）将铁梯靠在煤墙上，由两名作业人员扶牢铁梯，作业人员站在铁梯上，并系好安全带进行作业，或搭设牢固可靠的作业平台。

（2）退锚索时，将退锚机的高压管接到的推移转载机操作阀上。

（3）退锚索、锚杆时，作业人员可站在转载机身上进行退锚。

（4）人员站在铁梯上退锚时，由两名作业人员扶牢铁梯，一名作业人员站在铁梯上将退锚机卡住锚索进行退锚，并系好安全带，另一名作业人员按照现场跟班队干的口令缓缓送液，直至将锚索退下。

（5）端头、尾退锚索、锚杆后，严禁向老塘扔托盘、锁具、螺丝等物品，老塘里不得有铁器出现，将托盘、螺丝回收到指点地点。

（6）锚索、锚杆因变形等原因无法退掉时，用风镐将锚索托盘周围的煤炭破碎，将锚索、锚杆托盘松动。

6、安全注意事项

（1）退锚索、锚杆前，必须检查单体柱大板（π型梁）棚的支护情况，保证单体柱四牙吃劲、大板（π型梁）接顶严密。

（2）退锚时，风镐和退锚机由专人操作，其他人员严禁在作业现场10米范围内作业或停留。

（3）作业现场必须在跟班队干和安全员的监护下、在班组长的同一指挥下方可作业。作业人员必须是有经验的老工人，新工人严禁从事本项工作，退锚索作业原则上由8点班修巷班进行作业。

（4）发现顶板有异常声音后，必须立即停止作业，撤到安全地点，并及时向调度室、安全调度和值班室汇报。

（5）退锚索、锚杆时，作业人员要协调好，防止锚杆托盘、锚索托盘、风镐、退锚机、锚索锁具掉落砸伤作业人员。

7、副架前退锚杆安全注意事项

（1）作业前，在距转载机龙门口往外1m位置设警戒线，退锚人员站在转载机身上作业并系安全带，安全带必须吃劲，严禁作业人员越警戒作业。

（2）在转载机里帮退锚杆作业时，严禁其他人员操作端头架、副架及转载机，并派专人监管。

十八、前、后溜防止断链，接链安全技术措施

1、防止断链安全技术措施

（1）前、后溜司机接班时，通知电工把控制开关打到“0”位并闭锁，然后从机头到机尾逐段逐节检查。检查上链机构有无绊卡，扭力弹簧是否良好。

（2）前、后溜司机要随时观察前、后溜煤量，防止负荷大而发生压溜或断链事故。

（3）拉后溜时，要随时观察软连接的吃劲情况，防止出现拉断链环或损坏设施。

（4）检修班每班要对工作面的输送机进行维护保养工作（如更换刮板、链轮、链条）。

（5）强化交接班管理和工程质量管理，保证前溜成一直线，杜绝溜槽出现错节现象。

2、接链安全技术措施

（1）首先通知刮板输送机司机，停止大溜，查明断链位置，向班长汇报后，由班长组织人员进行处理。

（2）处理时，要将刮板输送机及机组停电闭锁，并设专人看护。

（3）作业前，由队干观察煤墙和顶板的情况，并支护好煤墙和顶板，确保作业地点的安全。

（4）作业前、作业过程中要执行“敲帮问顶”制度，要时刻注意煤墙和顶板情况。

（5）进入煤墙作业时，必须派有经验的老工人，新工人不得进入煤墙作业。

（6）在断链位置两端1.5m处，用单体柱倾斜80°角戗住刮板链，单体柱顶部四牙卡住刮板，另一头加柔性垫顶在支架上同时要将单体柱用铁丝栓住以防单体柱滑脱跳柱伤人。

（7）将单体柱上好注液枪，用16#网丝将注液枪的手把捆牢，远距离操作送液，使单体柱活柱慢慢伸出，升到刮板链松脱能接住时停止。

（8）单体柱刚打设时，要安排两人将单体柱扛牢固，并用护绳将柱筒底固定端及柱顶拴好，待单体柱受力吃劲后，人员必须立即撤到安全地点，然后利用支架手把远距离缓缓操作，避免受力过大过猛导致单体柱断裂影响安全。操作完毕手把要及时复零，并设专人进行看护手把。

（9）待单体柱将链口顶够足够距离后，一人用平环将断链接好，上好保险销，回去单体柱（作业人员脚不应站在溜槽内，手要防止链环的抽动，碰撞），其余人员要看护好单体柱及其周围作业环境。

（10）接好链后，作业人员要缓缓地将单体柱及时拆放，并由人工将单体柱抬出现场。

（11）单体柱顶链过程中，大溜内严禁站人或作业，以防大溜链条窜动挤伤人员。

（12）接链过程中，作业地点处的支架手把必须设专职支架工进行操作和看护，严禁有人乱动，拆开的管接头要用堵头堵住，并上好“U”型销，待作业完毕后要及时的接上各种拆卸下来的管路。

（13）拆接链时，单体柱必须拴绑结实牢固的护绳，柱头柱尾方向严禁有人。

（14）如果断单底链，可点动开动刮板输送机将断链位置开至溜槽上部，再按上述操作接好链。

（15）如果断双底链，先将脑链拆开，再拆开溜槽之间的连接销，用单体柱（或千斤顶）将溜槽顶开口，找到断口位置，将底链接好，再用单体柱（或千斤顶）将溜槽顶合口，并联接牢固，再按上述方法将脑链接好。

（16）接好链后，试运转正常后，方可带负荷运转。

（17）在整个作业过程中队干班组长必须现场监护安全。

十九、探煤厚安全技术措施

1、工作面探煤厚的要求：

（1）工作面每旬探测一次煤厚；

（2）在工作面从机头至机尾探测3个点（含机头、机尾）；

（3）钻孔钻进直至顶岩，钻头直径Φ42mm，使用手持式气动钻；

（4）遇煤层厚度变化较大时，按地测科要求随时探测；钻孔布置在支架间，垂直打设。

2、探煤厚作业程序：

（1）打钻

打钻时先闭锁大溜，并设专人看护闭锁。由至少3名作业人员用钻机按要求打好钻孔。打完第一根钻杆后，退下钻机，接上第二根钻杆，再启动钻机打眼，如此循环直至打至顶岩。打眼工要严格学习《锚杆支护工岗位作业标准》中的相关规定，并取得岗标合格证，持证上岗。

（2）煤厚数据由验收员记录，技术副队长负责整理，并向地测科、生产科书面汇报。

3、探煤厚安全注意事项：

（1）探煤厚前，认真检查探煤点附近的支护情况，并严格执行敲帮问顶制度，确保支护良好，必要时，搭设牢固可靠的工作台。

（2）打探眼前，保证探眼前后5组支架的初撑力达标，逼帮板、小梁升紧，没有窜漏液现象发生，确保支护完好。

（3）探眼必须选择在顶煤、顶板完好的地点，严禁在顶板破碎处探测煤厚。

（4）探煤厚时，必须3人同时协作，跟班队干、班组长现场指挥、安全员现场监护。

（5）打眼工必须站在支护可靠且退路畅通地点进行作业，防止顶煤漏下伤人。

（6）打眼时，必须将钻孔附近的活炭处理掉，防止活炭掉落伤人。

（7）探煤点附近20m范围内，瓦斯浓度不超过0.8%，否则，严禁作业。

（8）打钻时严禁进入前溜或站在挡煤板上作业。

（9）所用风水管路的的敷设，必须在班组长的监护下挂设到支护可靠地点，防止碰坏或砸坏。

（10）作业完毕，作业人员必须清理好现场，保证文明生产。

（11）探煤厚作业地点前后20米范围内严禁进行其它作业。

（12）其它严格执行《S1302大采高低位放顶煤综采工作面作业规程》中的有关规定。

二十、工作面过异常区、疑似断层安全技术措施

为了保证安全生产，特制定本安全技术措施：

1、对异常区、疑似断层进行超前钻探，发现异常时，及时向调度室、地测科汇报。

①对异常区、疑似断层进行超前钻探，严格执行“探20m，采10m”的规定，并做好施工记录。

②进入煤墙作业时，要闭锁大溜，采煤机司机看护闭锁；确保支架支护完好，作业地点前后3组支架必须由支架工看护操作手把，严禁他人随意操作支架；要对作业地点进行仔细的检查，严格执行“敲帮问顶”制度，确定无隐患后方可作业。

③进入煤墙逼帮时，必须由老工人（参加工作一年以上）对作业地点的煤墙进行逼帮，由技术熟练的支架工操作支架。逼帮时，由跟班队干、安全员现场监护，班组长现场指挥，每组支架用一块优质半圆进行逼帮。

④作业人员采用手持式气动钻机，严格按照地测科编制的超前探设计图进行施工。

⑤打钻人员必须持证上岗；拆卸钻杆或者上钻杆时，打钻人员严禁正对钻杆作业。

⑥打钻作业时，人员站在支架前梁掩护下进行，禁止在架间漏矸处作业。

⑦打钻工程中，在下风侧10m处悬挂一便携式瓦检仪，瓦斯浓度达到0.8%时，停止作业。

（4）电气设备着火时，应先切断电源，在切断电源前，严禁使用水直接进行灭火，只准使用不导电的灭火器材进行灭火，如干粉灭火器。

⑧打钻施工，安排在检修班进行。

⑨打钻过程中，如出现钻孔出水、瓦斯喷孔、夹钻、顶钻等异常现象时，必须立即停止作业，及时向调度室、地测科、通风部门、生产科汇报。

2、工作面过异常区、疑似断层期间，每个生产班安排专人对该区域内支架进行升架，确保支架初撑力达标。

3、工作面过异常区、疑似断层期间，该段区域内顶板破碎时，必须超前拉架，必要时上大板或注浆管理。对异常区需要注浆加固煤墙和顶板时，注浆厂家负责操作注浆泵。并执行本规程中《工作面及顺槽顶板破碎区域注浆加固安全技术措施》。

4、工作面过异常区、疑似断层期间，该段区域内顶板破碎时，采取带压拉架方法，支架垂直顶底板及煤墙拉出并升紧、升平。

5、工作面过异常区、疑似断层期间，机组后滚筒司机要指定专人，防止发生机组啃底现象。

6、工作面过异常区、疑似断层期间，顶板破碎时，可适当降低该段区域内采高至3.0m；割煤时，移架工、前滚筒司机要配合好，防止前滚筒割小梁、逼帮板现象发生。

7、工作面过异常区、疑似断层期间，检修班必须加强对机组刀齿、对口丝、行星头螺丝及前溜、转载机、支架等设备的检修。

8、工作面过异常区、疑似断层期间，在疑似断层影响区域割煤时，降低机组割煤速度至0.5m/min，跟班队干和机组司机必须时刻注意工作面顶板、煤墙情况，发现有顶板破碎，底板不平、夹矸等情况时，及时向队值班室、调度室、生产科、地测科等相关部门进行汇报。

9、工作面出现断层、底板隆起等异常情况时，另编制专项安全技术措施。

二十一、防止采煤机割煤时产生火花安全技术措施

1、防止工作面漏煤（矸）产生摩擦火花安全技术措施

（1）有片帮现象发生时，及时超前移架，防止顶板漏煤（矸）。

（2）工作面煤墙片帮、顶板破碎时，采取注浆措施，加固顶板和煤墙。

（3）看见顶板和煤墙有漏煤迹象时，及时用静压水冲洗漏煤（矸）处附近前后10组支架范围内的顶板、煤墙、底板、大溜等用静压水进行冲洗，防止漏煤（矸）时，产生摩擦火花。

（4）对漏煤（矸）处进行冲洗时，冲洗人员必须佩带口罩，站立于大溜电缆槽外侧，严禁站在漏煤（矸）处正下方和大溜内进行作业。

2、防止机组割逼帮板、锚杆、小梁、铲煤板、安全技术措施

（1）每班必须设置专职班组长看护机组前滚筒，防止机组前滚筒割逼帮板、小梁。采煤机错刀过程中，松动或拱松的锚杆和钢筋托梁要及时取出，停机进入煤墙作业，要闭锁大溜，并设专人看护，必须先执行“敲帮问顶”制度，处理掉作业地点围岩帮上的活煤矸，处理掉架间的活煤矸，并检查金属网联接情况，确保无隐患后，方可进行作业。

（2）当工作面煤尘大时，看不清前滚筒走向时，必须放慢割煤速度，预防机组前滚筒割逼帮板、小梁。

（3）维护和看护好采煤机滚筒操作手把，严防滚筒自升和自落。

（4）每班保持大溜直线，防止大溜不直时，后滚筒割大溜铲煤板产生火花。

3、防止后滚筒割石头产生火花安全技术措施

（1）工作面出现石包等地质构造时，必须制定放松动炮等专项安全技术措施，严禁机组直接截割石头。

（2）当工作面底板出现菠萝盖等情况时，及时采取漂溜等措施，防止机组后滚筒割底板产生火花。

（3）工作面底板、煤墙出现构造或地板不平时，要及时放慢割煤速度，并确保机组内外喷雾完好；工作面出现底板隆起≤500mm且滚筒截割无火花时，机组采取直接截割方式通过，截割时在该区域进行洒水，并安排专人冲洗滚筒，机组速度控制在0.5m/min。

二十二、防火专项安全技术措施

（一）火灾致灾风险辨识及其描述

1、爆破作业着火

综采工作面过断层、陷落柱、石包、底板隆起等地质构造时，放炮作业引燃煤体。

2、机械摩擦、金属碰撞起火

①采煤机截割小梁、逼帮板、伸缩梁产生火花。

②采煤机错刀缠绕截割锚杆、拱透割底产生火花。

③过地质构造机组截割石头产生火花。

④铁器入老塘碰撞产生火花。

⑤滚筒、皮带、托辊摩擦起火。

3、电气着火

电流短路、过负荷及电缆破损接地电弧火花。

4、高分子材料发热反应

高分子材料煤体加固、老塘堵漏喷涂作业发热引燃。

（二）火灾致灾风险专项管控措施

1、爆破作业着火管控措施

①作业前必须编制专项安全技术措施和爆破说明书，煤体内严禁布置炮眼且炮眼距煤层最小安全距离不得小于0.5m。

②爆破器材、雷管及炸药必须符合《煤矿安全规程》的规定，爆破时必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁”（三人：爆破员、班组长、瓦斯员）爆破制度，风流瓦斯浓度超过1.0%严禁装药。

③炮眼中存在瓦斯涌出的，必须提前测量，瓦斯浓度达到1.5%，及时采用水炮泥充实，严禁装药。

④必须采用水炮泥进行封孔，且封孔长度不得小于规程措施规定的最小抵抗线。

⑤放炮前后20m范围必须洒水降尘，无自动喷雾装置的保证人员撤离时开启现场喷雾。

⑥放炮区域必须对电缆进行防护，放炮前，必须切断动力电源。

⑦正确处理拒爆、残爆，严禁违规镐刨、拽拉、打眼、压风吹等方法处理。

2、机械摩擦、金属碰撞起火管控措施

①采煤机截割小梁、逼帮板、伸缩梁产生火花管控措施

a、严禁采煤机割支架前梁、逼帮板、伸缩梁。

b、每班必须安排专职班组长看护机组前滚筒，防止机组前滚筒割逼帮板、小梁、伸缩梁。

c、过异常区、疑似断层期间，顶板破碎时，要保证工作面采高，割煤时，移架工、前滚筒司机要配合好，防止前滚筒割小梁、逼帮板、伸缩梁现象发生。

d、当工作面煤尘大时，看不清前滚筒走向时，必须放慢割煤速度。

e、维护和看护好采煤机滚筒操作手把，严防滚筒自升和自落。

f、必须保证大溜直线动态达标，防止大溜不直时，后滚筒割大溜刮板产生火花。

②采煤机错刀缠绕截割锚杆、拱透割底产生火花管控措施

a、严禁用机组截割锚杆等铁器，机组滚筒把锚杆周围煤体拱松后停机，确定铁锚杆已松动或掉落时停机，拉开滚筒隔离开关，闭锁大溜，取出铁锚杆，放到指定地点，作业未完成前，严禁任何人开动机组或大溜。

b、机组在机头、机尾时，严禁割铁器，要密切关注煤墙锚杆、网片、钢带情况，严禁机组截割产生火花。

c、机组在机头、机尾错刀拱透时，安排专人对滚筒位置进行洒水。

d、机组在机头、机尾错刀前，必须安排专人对错刀位置两巷底板托盘、单体柱等铁器进行清理。

e、机组在机头、机尾错刀时，机组割煤速度不超过0.5m/min。

3、过地质构造机组截割石头产生火花管控措施

①工作面出现断层、陷落柱、石包、底板隆起等地质构造时，必须制定专项安全技术措施，原则上严禁机组直接截割石头。

②当工作面底板出现菠萝盖等情况时，及时采取漂溜等措施，防止机组后滚筒割底板产生火花。

③出现地质构造，必须截割石头时，应保证机组内外喷雾正常开启并安排专人对采煤机滚筒及刀齿进行洒水降温。

④工作面过异常区、疑似断层期间，在疑似断层影响区域割煤时，降低机组割煤速度至0.5m/min，跟班队干和机组司机必须时刻注意工作面顶板、煤墙情况，发现问题，及时进行汇报。

⑤工作面底板、煤墙出现构造或底板不平时，要及时放慢割煤速度，并确保机组内外喷雾完好；并在割煤前后对该区域进行洒水，防止火花产生。

4、铁器入老塘碰撞产生火花管控措施

①及时回收切顶柱等支护材料。

②严禁将切顶柱、钻杆、锚杆、钢带、铁丝、旧螺丝、坏刮板、废旧电缆、注浆料桶等铁器或易燃物品丢入采空区。

5、滚筒、皮带、托辊摩擦起火管控措施

①设备、皮带必须阻燃，运转期间必须安排专人对各部件运转状态、温升、油液变化等情况进行检查，防止设备在运转期间因异常摩擦、油液缺失、温度过高等原因引发火灾。

②及时更换皮带段坏托辊，及时清除皮带毛边、托辊或滚筒缠毛，防止摩擦高温起火。

③定期清理运转部位（包括滚筒、托辊、皮带）下方浮煤，严禁长时间摩擦高温起火。

④胶带输送机“四保护，两装置”要齐全有效。

6、电气着火管控措施

①工作面电气设备必须符合防爆管理要求，严禁电气设备失爆。

②防爆电气设备、小型电器下井前必须经专职防爆检查员检查，粘贴“防爆检查合格证”，并签发“入井许可证”才能下井。专职防爆检查员定期对工作面电气设备及电缆进行防爆专项检查。

③向工作面供电的变压器必须用煤矿工作面专用变压器，中性点严禁接地。

④工作面选用电缆的截面必须选择与设备电压等级相符，且电缆选用截面必须经过验算，符合相关要求规定。

⑤工作面可以带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前，必须切断电源。

⑥工作面低压馈电线上，必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。

⑦工作面电气设备必须具备短路过负荷、单相断线、漏电闭锁保护。

⑧综采工作面大溜和机组电缆每班安排专人看护，防止挤压等造成电缆短路，引起短路火花。

⑨综采工作面端头、端尾电机按要求每旬进行一次检修，防止工作面电气设备失爆。

⑩每班安排专人看护机组电缆，防止挤压等造成电缆短路，引起短路火花。

7、高分子材料发热反应管控措施

①煤矿在井下煤岩体加固、喷涂堵漏风等施工，应谨慎使用高分子材料。必须使用时，应根据使用场所和使用环境，选用适用的高分子材料，并经矿长批准。

②高分子材料使用时，队组必须携带红外测温仪，对注浆地点温度进行检测。要求测量注浆地点前后5米范围内温度变化情况，当注浆地点温度变化异常时，停止注浆，并及时向调度室、通风调度、安全调度和队组值班室汇报。

③施工前应将高压消防水管延接至施工地点，并配备灭火器材。

④高分子材料施工作业场所必须保持良好通风条件，现场瓦斯浓度符合规定。

⑤所有使用高分子材料的审批、作业要求、作业流程，必须严格执行《煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法（试行）》。

8、其它方面管控措施

①严禁人员携带引火物品入井。

②严禁将剩余油、废油泼洒在巷道内，擦过油渍的废棉纱必须放入带盖的铁桶内。油脂存放地必须放置不少于2台8kg的灭火器。每个油桶都必须加盖管理，每次取油后必须盖严。油脂要在专门地点集中存放，周围不能有电气设备、棉纱，工作面盛油要用专用油壶，盛完油后要把油壶放到指定地点。

③开机前须保证机组内外喷雾、环形喷雾和各个转载点喷雾的完好，雾化效果好。消防器材按标准配备。灭火器按时更换，消防沙袋损坏、沙箱内沙质不合格要及时更换。

④工作面不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作，严禁使用钢锤、铁锤，必须使用铜锤。如果特殊情况必须进行施焊作业，要严格执行《煤矿安全规程》及集团公司等文件相关规定。

二十三、胶带检修及胶带顺槽清煤安全技术措施

1、检修胶带或胶带顺槽清煤时，必须对皮带停电闭锁，挂设停电牌，并设专人看护开关。作业现场周围20米设立警戒牌。

2、在胶带机头作业时，必须与南翼胶带大巷胶带及胶带集控室联系好，并对胶带闭锁，专人看护。

3、在胶带顺槽多处作业时，要由各段负责人与队干联系，严禁私自开机、停机，必须由现场跟班队干与胶带司机联系后方可开机作业。

4、生产期间，严禁胶带维护工用长把工具对底皮带下、胶带里帮积煤进行清煤，如果需要清煤作业时必须由胶带维护工与胶带司机取得口头联系，停机闭锁后再作业。严禁任何人在胶带里帮作业。

二十四、停风后的应急措施

1、工作面若发现停风，可继续作业，向通风调度汇报。并将所有作业人员集中到新鲜风流中待命。

2、恢复送风时间达5分钟后，先由瓦检员对工作面各瓦斯检查点进行一次全面检查，在机尾上隅角瓦斯浓度不超过2.0%、回风顺槽瓦斯浓度在0.8%以下，其它地点无瓦斯积聚的情况下，方可允许作业人员进入工作地点和开机。

3、当瓦斯浓度超过规定值时，不得开机作业。

二十五、工作面及顺槽顶板破碎区域注浆加固安全技术措施

在回采过程中，遇到工作面煤墙及机头（尾）三角区煤墙片帮深、顶板破碎，煤体酥松、变形严重，需要注浆加固煤墙顶板；或者在顺槽作业加固巷道煤墙时，为了确保安全作业，特制定本安全技术措施：

（1）进入煤墙作业，要闭锁大溜，并设专人看护；在皮带里帮作业时，要闭锁皮带，并设专人看护。

（2）进入煤墙作业，要严格执行敲帮问顶制度，并用半圆将煤墙逼好。

（3）工作面顶板破碎时，必须超前拉架，打紧逼帮板。

（4）注浆施工前，先对注浆地点煤墙、顶底板进行洒水降尘、降温。

（5）钻孔、注浆所用风、水高压管接头使用专用U型卡连接，避免风、水管甩脱伤人。

（6）打眼作业前及作业过程中，首先检查巷道支护及煤墙的支护状况。检查时，发现隐患必须先行处理，确保作业环境安全。作业前严格执行敲帮问顶制度，用长柄工具将活炭敲掉。

（7）打眼作业必须设专人监护，打眼工必须站在支护可靠且退路畅通地点进行作业，防止顶煤漏下伤人，并随时观测顶板及煤墙情况。

（8）作业点20m范围内瓦斯浓度达到0.8%时，必须停止打眼，瓦斯浓度降低于0.8%后，方可作业。

（9）注浆材料由生产科指定，注浆时，严格按照注浆材料规定的配比进行注浆。

（10）注浆时，作业人员必须携带红外测温仪，对注浆地点温度进行检测。要求测量注浆地点前后5米范围内温度变化情况，当工作面或注浆地点温度变化异常时，及时汇报到调度室、通风调度、安全调度和队组值班室，并停止注浆。

（11）作业时，作业人员需携带CO监测仪，对注浆地点CO进行检测，当CH4、CO浓度发生异常时及时报告现场跟班人员及通风调度，并根据要求采取相应措施。

（12）作业过程中，需在注浆地点下风侧悬挂瓦斯监测仪，同时作业人员也须佩戴便携式瓦斯检查仪器，当瓦斯浓度超过0.8%时，及时停止作业，待瓦斯浓度恢复正常时，方可作业，停止作业期间，要防止注浆液管的堵塞。

（13）注浆过程中，发现漏浆时，先停止注浆，待漏浆处浆液凝固后，再开泵注浆。

（14）注浆作业过程中，非作业人员必须撤离作业地点5m以外，严防药品与皮肤接触，如飞溅入作业人员或其它人员的眼睛里，应立即用大量清洁水冲洗眼睛，防止药品灼伤眼睛。

（15）打眼、搬运材料、逼帮、联接风水管路由本队组负责，注浆由生产科安排注浆厂家负责。

（16）专用气泵的正常工作压力大于7MPa时，应注意观察气泵的工作状况，如泵压持续上升接近10MPa时，注浆完毕。

（17）专用气泵应固定牢靠，防止因震动滑倒伤人或损坏设备。需要移动气泵时，首先清理抬运路线，由一人专门拖运风带，另2人负责抬运气泵，一名班组长现场监护指挥，确保抬运安全。

（18）作业过程中，人员必须爱护设备，不得随意浪费材料。

（19）卸压作业程序：先停泵---打开卸压阀---拔开高压管。

（20）需要注浆时，为不影响生产，不再审批单项工程，本队组提前向调度室汇报，由生产调度通知生产科、通风科根据现场情况安排人员指导作业。

（21）工作面顶板破碎严重及煤墙片帮宽地点，要采取大面积进行注浆，对破碎、片帮区域先进行锁口，再打设三花眼加固煤墙。打眼时，由于顶板破碎严重及煤墙片帮较宽，无法对作业地点进行逼帮作业，要求人员打设注浆孔时，必须站在电缆槽上或电缆槽外，严禁进入前溜内打眼。

二十六、工作面摆架（摆支架后尾梁）安全技术措施

根据综采工作面实际情况，在回采过程中，支架发生倾斜或大溜出现窜动等现象时，需及时摆架来减小支架倾斜角度或大溜的上窜下滑现象。

1、摆架前，作业人员首先检查作业地点顶板、支架支护、工作面煤墙情况，严格执行“敲帮问顶”制度，用长把工具将帮顶的活煤矸敲掉。

2、摆架前，如果作业地点前后10组架范围内有割煤、移架、放煤、清煤等平行作业时，不得在此处进行摆架作业。

3、摆架作业时，必须先将安全退路清理好，必须由跟班队干现场监护，班组长现场指挥，由有经验的老工人进行操作。

4、摆架时，先由1名有经验的支架工将所摆支架及邻近架后方与后溜之间的浮煤进行清理，保证尾梁下作业空间足够，后溜煤量过大时，不允许摆架。

5、摆架时，首先升紧所摆支架的临近架，然后微降所摆支架，使支架顶梁与顶板刚好分开，严禁将支架大幅度下降。降架后，再次执行“敲帮问顶”制度，确保帮顶没有活煤矸。

6、摆架时，专人看护闭锁与支架手把，每组摆架处进入后溜作业人员不得超过3人。

7、摆架时，由2-3名有经验的工人在支架掩护梁、尾梁的掩护下，用摆架千斤顶（单体柱）的下端顶住相邻支架底座（后溜刮板处），然后缓慢送液，使摆架千斤顶（单体柱）的上端顶住所摆支架的后尾梁（底座）。待摆架千斤顶（单体柱）吃劲后，将给液枪供液的支架手把“归零”，然后用绑丝将液枪自身供液手把绑死，保证液枪能够持续供液。

8、摆架时，摆架千斤顶（单体柱）的上、下端分别与支架后尾梁和后溜刮板接触处必须垫鞋板或废旧皮带。打设摆架千斤顶（单体柱）必须迎山有力，严禁使用失效的摆架千斤顶（单体柱）。摆架千斤顶（单体柱）顶部及中部必须同时拴好护绳。

9、拉架工待其他人员撤至待摆支架3组支架以外的支架通道后，微降支架前后立柱，采用带压移架法拉架，同时持续给单体柱供液，使支架在拉架的同时调整支架状态。

10、摆架时，所摆支架后尾梁向机头（尾）摆架到位后，停止摆架，送液人员将送液手把回零，操作单体柱人员撤出支架，然后将支架升紧，此架摆架结束。按照上述程序对其它调向支架进行摆架。

11、摆架作业，必须由有经验的支架工进行作业。

12、为保证摆架进度，可同时分段进行摆架，但必须保证摆架间距至少在10架以上。

13、为保证摆架效果，用摆架千斤顶（单体柱）摆支架后尾梁时，可同时摆支架小梁调整待摆支架状态。摆支架小梁作业时，严格执行规程中《工作面摆架（摆支架小梁）安全技术措施》。

14、工作面支架摆架范围，可根据工作面大溜坡度变化情况进行调整。当工作面大溜坡度趋于平缓或支架不存在咬架、倒架时，工作面可不再进行摆架作业。

15、作业人员要严格做好“自主保安”和“互助保安”工作，有异常情况时，必须立即撤出后溜作业人员。

二十七、工作面摆架（摆支架小梁）安全技术措施

1、摆架前，作业人员首先检查作业地点顶板、支架支护、工作面煤墙情况，严格执行“敲帮问顶”制度，用长把工具将帮顶的活煤矸敲掉。

2、摆架前，如果作业地点前后10组架范围内有割煤、移架、放煤、清煤等平行作业时，不得在此处进行摆架作业。

3、摆架前，必须先将安全退路清理好，班组长现场监督与指挥，由有经验的老工人（工作满1年以上）进行操作。摆架前，选取架间空隙较大处开始摆架。

4、摆架前，将支架底座前浮煤清理干净，以清至实底为准。

6、摆架前，将液枪与支架操作手把连接，液枪供液必须选在待摆支架3架以外的地点。

7、摆架时，在支架与电缆槽间打设1—2根单体柱进行摆架，单体柱上部打设在支架前梁根部，下部打设在待摆支架相邻支架底座处。相邻支架必须升紧、升平，支架与单体柱接触位置必须加垫鞋板或皮带进行软接触和面接触。打设单体柱必须迎山有力，严禁使用失效的单体柱。单体柱顶部及总部手把处必须同时拴好护绳。

8、摆架时，先给单体柱缓慢送液，待单体柱吃劲后，将给液枪供液的支架手把“归零”，然后用绑丝将液枪自身供液手把绑死，保证液枪能够持续供液。

9、摆架时，现场监督指挥人员及给单体柱送液人员，必须站在距所摆支架3组支架以外的支架通道内操作，防止单体柱崩伤人员。

10、拉架工待其他人员撤至待摆支架3组支架以外的支架通道后，微降支架前后立柱，采用带压移架法拉架，同时给单体柱送液人员操作支架手把持续给单体柱供液，使支架在拉架的同时摆正。移架到位后，升紧前后立柱，最后回收单体柱。

11、摆支架小梁可与摆支架后尾梁同时操作，由当班跟班队干统一指挥，确认人员站位后，发出摆架指令。

二十八、工作面扶架安全技术措施

1、扶架前要清理好架前、架间及底座附近的浮煤及障碍物，保证扶架时退路畅通。

2、扶架前认真检查管路有无被砸、被挤情况，防止胶管和接头损坏，认真检查各部位连接销子有无脱落、窜出、弯曲现象，并及时处理。

3、扶架前工程验收员要逐架测量支架倾斜角度及底板角度，每次扶架后要重新测量数据，要保证支架倾斜角度在小于20°左右。

4、在工作面待扶支架机头（机尾）方向选取接顶严密支架为扶架支撑点，扶架前将该架前梁及前柱升平升紧，在该架底座龙门处用马蹄环连接一根Φ200mm（缸径）千斤顶底座，并用20T蝴蝶环将Φ30mm大链两端分别与副架千斤顶及待扶支架小梁耳、尾梁进行连接，利用Φ200mm（缸径）千斤顶收缩进行拖架。

5、大链、马蹄环、蝴蝶环、螺丝不得有老伤、损坏现象。

6、采用自上而下扶架的方法，微降前后立柱，采用带压移架法拉架，同时收Φ200mm（缸径）千斤顶，使支架在拉架的同时摆正。移架到位后，吊起支架，在该架机头方向底座下方用道木或半圆将支架垫平；升紧前后立柱，最后回收Φ200mm（缸径）千斤顶。

7、扶架时必须由跟班队干现场指挥，班组长或业务熟练的支架工进行操作支架或Φ200mm（缸径）千斤顶送液手把。

8、扶架时，Φ200mm（缸径）千斤顶、大链受力区域内及前后溜内严禁站人，给千斤顶送液人员，必须站在距支撑点支架2组支架以外的支架通道内，现场指挥监督人员站在距离待扶支架2组支架以外的支架通道内，防止连接千斤顶大链断伤人。

9、扶架时，用喊话或者晃动矿灯方式联系，发现问题及时停止作业并处理。

（11）拆接链作业过程中，若乳化液泵突然停止供液，作业人员立即停止作业，通过工作面安装的KTC101通讯集控系统与乳化液泵站司机或乳化液泵站检修工取得联系，明确停泵原因。在确定乳化液泵停止的前提下，作业人员缓缓地将单体柱进行拆放，放在安全地点。待乳化液泵正常供液后，恢复拆接链作业。

10、在待扶支架前立柱之间，联一片金属网，护网高度、宽度以封闭两前立柱之间空隙为宜，保证支架工移架时的安全。

11、扶架时，若需用单体柱打设戗柱配合，严格执行摆架安全技术措施。

12、坚持跟班队干负责制度，跟班队干对扶架期间安全负责。

二十九、工作面防倒架安全技术措施

195#架至机尾段坡度较大（随着工作面不断推进，坡度范围及角度随回采推进而变化），为防止倒架发生，采取以下管控措施。

- 坡度较大区域降低采高至3.0±0.1m，严禁支架超高使用。

- 工作面坡度较大区域顶板破碎漏矸严重时，采取上网管理（上单层网或双层网根据现场情况而定），待坡度降低顶板较好时，取消上网。

- 支架倾斜大于16°时，拉架前在支架机头方向靴下垫1-2层短大板或道木。

- 为避免支架倒架，可采取破底及留部分三角底煤方式回采，破底厚度≤0.5m，分层截割破底，每次破底厚度≤300mm，破底时采取人工跟机洒水。

5、移架过程中，必须由液压支架工进行操作，严禁非专业人员操作支架。

6、支架工在操作支架工程中，严禁支架强升、强降、强拉。

7、移架前，认真清理架前和架间内的浮煤和煤矸，以免影响移架，同时还要认真检查管路有无被砸，被挤情况，防止胶管和接头损坏，认真检查各部位连接销子有无脱落，窜出，弯曲现象，并及时处理。

8、工作面刮板输送机保持平直，支架排列整齐，成一直线且垂直顶底板和刮板输送机。

9、移动支架到位后，必须视采面工况控制手把操作时间确保支架达到初撑力，防止支架不受力或受力不匀。

10、支架由于出现咬架或压架无法移动时，不得强行操作，应从两架之间间隙大一侧逐步调整支架的架间距，待支架调整正常后，方可移架，防止损坏设备。

11、支架发生倾斜，侧翻时，必须在移架过程中扶正，扶架、摆架时严格执行本措施中的扶架、摆架安全技术措施。

三十、工作面抽采设施日常维护及回收安全技术措施

（一）抽采设施日常维护

1、每班放水工负责检查两条巷道抽采管路的完好情况，发现有破管、坏管、漏气及时向值班室报告，值班室及时与抽采科联系处理。

2、冲巷工在冲洗巷道时，要冲洗瓦斯抽采管，发现管路无负压等异常情况时要及时汇报抽采科。

3、加强端头、尾三角区抽采钻孔的日常检查，发现抽采管路损坏要及时进行更换，保证系统运行可靠。

4、加强机尾上隅角顶板瓦斯抽采管的维护工作，在架棚、维护顶板时，不得发生管路挤压、挤破等现象。

（二）抽采材料回收安全技术措施

1、抽采材料包括：钢管、瓦斯管、各种管路配件（阀门、短接、螺栓等） ，高压胶管、两通、放水器、截止阀等。抽采材料除井下急需抽采材料复用外，要做好抽采材料回收上井台账管理工作。阀门、短接、螺栓、两通等小型配件装入风运两巷专门配置的材料箱内，并上锁管理。

2、胶带顺槽、回风顺槽Φ400瓦斯管影响推移转载机和超前维护棚单体柱的打设，每次利用检修班时间对Φ400瓦斯管提前回收。

（1）提前将带抽平行孔的瓦斯管路及放水器回撤至超前维护段外，并在管路末端堵盘上依次加装Ø108mm法兰、Ø108mm简易蝶阀、Ø108mm快接弯头用于带抽超前维护段内的平行孔，平行孔汇流管通过法兰首尾连接。利用检修班将靠近切眼10m范围4寸汇流管改为Φ51mm高压管，利用三通将平行孔带抽，确保每个钻孔正常抽采。每班安排专人检查钻孔带抽情况，出现高压管压扁、钻孔煤堵、水堵、观测铜嘴煤堵、并网高压管不规范等情况时，及时处理。

（2）为了方便综采工作面超前维护段回收抽采管路，可提前将带抽胶顺裂隙带钻场的瓦斯管路回收至距超前维护段外最近的钻场处。

为恢复超前维护段内钻场中的负压，将胶带巷风管或水管路在钻场处断开，断开后的超前维护段静压风或水管暂不回收，其中一头利用瓦斯管路末端堵盘和三通与瓦斯管路相连；另一头与超前维护段内钻场中的抽采管路连接。若风水管路在平行孔对帮，用Φ108mm胶管代替风水管路。

（3）胶带巷静压风管、水管在瓦斯管路末端处断开并上堵盘，堵盘上加装Φ51mm两通利用高压管往工作面输送静压风、静压水。

（4）切眼距胶顺裂隙带钻场10m时开始回收裂隙带钻孔，切眼距胶顺裂隙带钻场5m时，保证裂隙带钻孔回收完毕，同时将回收材料运往准备带抽裂隙带钻场复用；确保胶顺同时带抽2个裂隙带钻场。

（5）每次单个钻孔回收距切眼不得超过0.8米，且该钻孔在影响错刀时，方可回收，不得提前回收。

3、回收钻场钻孔前，必须先关闭钻孔处截止阀，然后关闭高压胶管与Φ400mm瓦排管处的简易蝶阀，并及时做好材料回收工作。

每次单个钻孔回收距切眼不得超过0.8米，且该钻孔在影响错刀时，方可回收，否则不得提前回收。每回收4个钻孔作为一个回撤循环，单个钻孔回收后必须保证汇流管和钻孔正常带抽。

4、抽采材料回收要求：

（1）综采面瓦斯管路回收，严格按照作业流程票作业，作业现场安全员、瓦斯员全程跟班管控，按流程票逐一确认。

（2）拆除瓦斯管路必须按照拆除管理规定执行，由抽采科或指定抽采队组人员现场跟班。瓦斯抽采管路合口、拆口时由抽采科或抽采队组跟班（携带操作控制表），跟班人员到位后方可开工。瓦斯管路延伸或拆除必须排空瓦斯管内瓦斯；安装或拆除瓦斯管路前后10m范围内煤墙及管路上的煤渣、煤粉等冲洗干净；管路延伸或拆除前后需向生产调度、通风调度、安全调度、抽采科及抽采队汇报，经同意后方可进行。

（3）回收瓦排管路时，本队组人员持回收管路操作控制票施工，施工现场要有安全员和瓦斯员跟班作业，同时抽采科必须安排人员或指定抽采一队专人到现场，与安全员或瓦斯员现场确认后施工队组方可作业。回收完瓦排管后，巷道末端所带抽钻孔必须保证有负压。

（4）当回采至裂隙带钻场前，将该钻场回收下的材料重新安装到离切眼最近的、未安装齐全抽采设施的裂隙带钻场，依次交替循环。

（5）回收抽采材料必须如实填写“废旧物资材料回收单”，材料回收单一式五联，一联由回收站留存；二联由经营办留存；三联由专业组留存；四联由回收队组留存。五联为出门证，公安科留存。

（6）回收完毕后将回收作业票交抽采科记录存档。

（7）回收的抽采材料可以本队组复用时队组持回收清单到抽采科备案后可直接复用。

（8）必须指定专职副队长负责维护抽采系统，并配备足够数量放水工、维护工，以上人员送交抽采科备案。

（9）回收的抽采材料无法直接复用时，运输上井并经抽采科签字确认后移交到企管科回收站办理相关手续。

（10）可复用抽采材料暂时无法使用和移交时由综采二队负责存放，堆放整齐并挂牌管理，

（11）所回收的抽采材料未移交由综采二队管理维护，不得损坏丢失。

（12）回收抽采材料时要避免损坏，运输时严禁与杂物及其它材料混装。

（13）未办理抽采材料移交票任何单位和个人不得擅自用已存放的抽采材料。

（14）要建立健全各类材料回收复用管理制度和台账，做到日清月结，账目清晰，单据完整，同时为便于考核。

（15）每天检修班由班长组织统一回收本班工作面回退出的抽采材料，列出清单由当班值班队干签字认可；回收的材料集中放在综采面临时材料库由综采二队保管，堆放整齐，挂牌管理。

（16）回收下的管材摆放在指定位置，挂牌管理。高压管、截止阀、“U”型销等回收率90%以上，放水器、汇流管等回收率100%。

（17）回采工作面回收瓦斯管，先断开瓦斯源（关闭需要拆除管路范围内的钻孔），打开管路末端堵盘，抽空拆除段瓦斯管内瓦斯，拆口端安装堵盘，然后拆除瓦斯管。

5、抽采材料回收安全注意事项：

（1）抽采管路回收作业前，要对作业地点的煤墙及顶板进行仔细的检查，严格执行“敲帮问顶”制度，确定无隐患后方可作业。

（2）抽采管路回收作业前，安排专人勘查作业地点范围内单体柱是否支护有力，双护绳是否牢靠，发现隐患及时处理，防止作业过程中倒柱伤人。

（3）抽采管路回收作业过程中，作业范围内严禁其他无关作业人员进入。

（4）抽采管路回收时，严格遵守“四位一体”（安全员、瓦检员、跟班队干、抽采科安排人员）作业制度。

（5）抽采管路回收作业过程中，拆除管路后应及时封口，防止抽采系统负压流失及吸入杂物影响抽采系统的稳定性。

（6）当回收距工作面切眼煤墙0.8米的钻孔高压液管时，及时闭锁工作面前溜、转载机等设备，并设专人监护闭锁装置。

（7）抽采管路回收作业过程中，安排一名班组长现场监护作业地点的瓦斯情况，发现异常时，及时停止作业，待瓦斯正常后，方可作业。

（8）回撤瓦斯管作业时，在作业地点前后5m范围须设置警戒区，除端头尾三角区、超前维护段正常作业人员，其他人员严禁进入警戒区。

（9）回撤瓦斯管路作业时，严禁任何人站在瓦斯管开口正前方或将头部伸入瓦斯管内。

（10）回撤瓦斯管路作业时，作业人员严禁进入瓦斯管内进行清渣、除杂等作业。

（11）回撤瓦斯管路作业时，作业人员不得将工器具、杂物等放入瓦斯管内，以防工器具等进入管内影响正常的维修作业。

（12）回撤瓦斯管路作业时，若需要远距离开关阀门，作业人员相互之间严禁约定阀门开启（关闭）时间。

（13）回撤瓦斯管路作业时，现场必须有瓦斯员监护。

三十一、工作面抽采管路放水器维护安全技术措施

1、建立统一的放水管理台账，放水工上井后及时填写。

2、放水工必须熟练掌握各类放水器的工作原理以及常见故障的检修方法，对能够现场处理的问题要现场处理，确保抽采系统正常运行。

3、每班一名专职放水工配置，平行钻孔、瓦斯抽采管路应至少2个小时进行一次放水，正头抽采钻孔应至少每小时进行一次放水，如抽采系统水大，队组应加大放水频率或增加放水人员，必须时刻保证抽采系统正常抽采。

4、放水工需专职放水工，统一进行培训后，方可上岗作业。

5、放水工下井前、上井后应到通风调度签到；上班到位、班中、下班离开时向通风调度三汇报，并由通风调度做好记录。

6、巷道末端钻孔需作为重点进行放水，除放水器放水外，还需检查正头孔板测量装置及孔口测嘴有无负压（孔孔检查），确保正常抽采；平行钻孔放水过程中应同时对单孔测嘴进行抽查（每8个钻孔抽查一次）；瓦斯抽采管路发现水堵应及时进行处理，不能处理的要向上级部门汇报，严禁关闭抽采系统进行放水。

三十二、工作面风水管路回收安全技术措施

1、风运两巷回收风水管路：每天利用检修班时间对风水管路提前进行回收，胶带顺槽要求回收后风水管路末端距离转载机机头保证10m，回风顺槽要求回收后风水管路末端切眼煤墙保证50m。

2、回收风水管路安全注意事项

（1）风水管路回收作业前，要对作业地点的煤墙及顶板进行仔细的检查，严格执行“敲帮问顶”制度，确定无隐患后方可作业。

（2）风水管路回收作业前，安排专人勘查作业地点范围内单体柱是否支护有力，双护绳是否牢靠，发现隐患及时处理，防止作业过程中倒柱伤人。

（3）风水管路回收作业过程中，作业范围内严禁其他无关作业人员进入。

（4）风水管路回收时，严格遵守“四位一体”制度，现场由安全员、瓦斯员、跟班队干、班组长监督检查作业。

3、4寸风水管路存在以下几种情况，可用来代替大板（工字钢）上料支护。

（1）4寸管的管体或法兰有破损。

（2）4寸管被折弯或钢管变形严重。

（3）4寸管在回收前已经锈蚀掉皮严重或出现沙眼或打卡处理的钢管。

综采二队在检修班当班回收风水管路后，由现场跟班队干及安全员根据上述报废标准验收回收的4寸管路是否能够复用，并将管路回收利用情况汇报队部和调度室值班（5956669）。

三十三、工作面综合防尘安全技术措施

1、检修班防尘段每天对各防尘设施进行检查维修，保证正常使用。

2、在支架小梁下和后连杆机构下安装架间、放煤喷雾系统，实现降架和放煤同步喷雾降尘，由支架及检修工、放煤工负责维护。

3、各转载点安装喷雾设施，要求喷嘴距落煤点不大于0.5m，固定牢固，保证雾化效果，由各转载点司机及检修工负责维护。

4、每班设专职防尘员，并严格执行“五位一体”开工制度。督促班内作业人员做好个体防护，佩带防尘口罩，并对风运两巷进行全断面冲洗，及时清理水沟处和皮带下浮煤。

5、端头（尾）老塘要求每班由端头（尾）工站立在永久支护完好、单体柱大板（π型梁）棚支护有效处进行洒水，防止顶板冒落产生火花。

6、隔爆水袋、捕尘网和风流净化水幕必须实行挂牌管理，落实责任人和巡查日期。

7、队组建立防尘台账和隔爆水袋巡回台账，。

8、及时回收相应的防尘牌板和防尘设施，并装车上井。

三十四、风动钻机使用安全注意事项

S1302工作面、风运两巷需要打设钻孔，打设注浆孔时，需要使用手持式气动钻机，为保证作业安全，特制定此措施：

1、打孔作业前，严格执行“敲帮问顶”制度，由班组长站在安全地点，利用长柄工具进行敲帮问顶。

2、作业前，需清理作业地点杂物，确保作业地点内顶板安全，设专人看护。

3、作业前，必须用半圆对作业地点前后3架进行逼帮，并设专人看护手把。

4、作业前，必须闭锁大溜，并派专人看护大溜闭锁。

5、钻机所用风、水高压管接头要使用专用U型卡连接，避免风、水管甩脱伤人。

6、打钻孔时，操作钻机人员要注意站位，并随时观测顶板及煤墙情况。

7、作业时，作业人员需携带CO监测仪，对打钻地点CO检测，当CH4、CO浓度发生异常及时报告现场跟班人员及通风调度，并根据要求采取相应措施。

8、作业过程中，与作业无关人员禁止进入作业范围。

9、作业过程中，需在作业地点下风侧悬挂瓦斯监测仪，同时作业人员也须佩戴便携式瓦斯检查仪器，当瓦斯浓度超过0.8%时，及时停止作业，待瓦斯浓度恢复正常时，方可作业。

10、打钻过程中有掉钻杆现象时，打钻人员必须及时向班组长、验收员或跟班队干汇报，并及时向下一班接班人员说清掉入钻杆的长度等数据。

11、采煤机割至掉钻杆区域时，放慢机组速度，机组司机时刻观察煤墙钻杆情况，发现钻杆立即将采煤机后退5m后并停机闭锁，人工进入大溜将钻杆取出。12、进入煤墙作业时，执行本规程中进入煤墙作业安全注意事项。

三十五、高顶区绞顶管理安全技术措施

为控制高顶区顶板，必要时需要在支架上打设“#”型木垛将顶板冒落空洞绞实。

1、作业前，采用搭设风障、静压水冲洗、压风扰动等方法将高顶区域瓦斯排出，必须在顶板围岩稳定后进行。

2、打设木垛前，必须将高顶区前后5架支架升紧吃力，并设专人看护手把。

3、进入煤墙作业，必须闭锁大溜，并派专人看护大溜闭锁。

4、打设木垛前，严格执行“敲帮问顶”制度，由班组长站在安全地点，利用长柄工具进行敲帮问顶。

5、打设木垛前，必须用半圆对作业地点前后3架进行逼帮，并设专人看护手把。

6、指派专人负责观察顶板及高顶区周围的情况，组织人员准备好足够的道木和工具。

7、打设木垛绞顶时，必须由有经验的老工人进行作业，严禁新工人参与绞顶作业；绞顶人员必须在相邻支架顶梁掩护下进行作业。

8、作业时必须听从跟班队干统一指挥，发现异常情况（如顶板响动、漏矸等），通知作业人员立即停止工作，迅速撤出高顶区域。

三十六、捆绑锚索安全技术措施

S1302工作面胶带顺槽、回风顺槽受采动影响，收敛严重，行人侧如果压力过大，出现锚索崩断现象时，及时将该处周围的锚索进行捆绑。

1、捆绑时，要求用10#双股铅丝十字交叉法，将铅丝中部在锁具下锚索处缠绕三圈并拧紧，铅丝两端拴在金属网上，捆绑2格，扭结不少于3圈。

2、作业前，先观察作业区域的顶板煤墙状况，严格执行敲帮问顶制度，确认无隐患时方可作业。

3、作业时，人员必须站在永久支护完好条件下进行，严禁站在锚索正下方作业，站在锚索侧面作业。

4、作业时，人员站位高度不够时，应架设牢固可靠的扶梯。

5、在回风顺槽作业时，瓦斯浓度超过0.8%时，停止作业，撤出人员。

6、作业过程中，班组长现场指挥，跟班队干、安全员现场监护，所有作业人员搞好互联保。

7、作业时，必须两人一组，一人作业，一人观测顶板、煤墙情况，发现隐患，及时处理。

8、人员必须站在已栓牢固锚索巷道进行那侧作业，作业顺序由外向里，未拴牢固的严禁人员进入。

三十七、拉底安全技术措施

在回采过程中，S1302胶带顺槽、S1302回风顺槽、S1302回风联巷、泵站及配电点巷道会出现底鼓现象，影响行人和运输，需进行拉底作业，拉底作业时，执行如下安全技术措施。

1、作业前，要执行“敲帮问顶”制度，防止活煤、矸掉落伤人。

2、作业时，使用风镐、洋镐等工具碎裂底板，拉底后保证巷道底板随成同一坡度

3、拉底前，先将拉底区域超前棚中柱撤掉，拉底作业完成后再补打中柱。

4、施工前，必须对施工段的巷道支护情况进行检查，发现问题及时处理。

5、施工所用的工器具、高压管必须保证完好，高压管联接处采用专用“U”型销进行固定，严禁采用铁丝或单腿销进行固定。

6、施工时，注意人员站位，防止发生洋镐、铁锹碰伤事故发生。

7、对巷道低洼处拉底时必须先将积水排干净后方可作业。

8、作业完成后，产生的矿渣先整齐堆放在巷道外帮。

三十八、工作面防止支架立柱压死安全注意事项

1、保证工作面支架的良好工作状态，支架初撑力必须达标；

（8）起吊物件时，必须设一人专门观察物件动作趋势和顶板支护情况，发现问题及时停止作业并进行处理（观察者应站在起吊物件3m以外的安全位置）。

2、严格控制工作面采高，保证采高3.4±0.1m；

3、支架不得出现前柱低、后柱高现象；

4、坚持顺序上行移架、带压移架、擦顶移架，尽量一次移够，防止由于多次随架，造成顶板破碎，压力增大；

5、发现支架有倒、挤、咬、歪现象时，要立即处理；

6、支架有窜、漏现象时，要立即进行处理。

三十九、工作面打超前探眼安全技术措施

工作面遇地质异常区，需要施工超前钻孔时执行如下安全技术措施。

1、对地质异常区域超前钻探时，实行超前探优先施工原则，按照地测科安排或者按照地测科提供的钻探设计图进行施工，严格执行“探20m，采10m”的规定，并做好施工记录。

2、采用ZQS—65/2.5手持式气动钻机，打钻人员必须持证上岗，严格按照岗位标准化作业。

3、打设钻孔时，必须由老工人（参加工作一年以上）对作业地点的煤墙进行逼帮，由技术熟练的支架工操作支架。逼帮时，由跟班队干、安全员现场监护，班组长现场指挥，作业地点前后3组支架用半圆或1.5m道木进行逼帮，必须严格执行本措施中《进入煤墙作业安全技术措施》。

4、打钻作业，人员站在支架前梁掩护下进行，禁止在架间漏煤、矸处作业。

5、拆卸钻杆或者上钻杆时，打钻人员严禁正对钻杆作业。

6、打钻过程中，如出现遇岩、出水、瓦斯喷孔、夹钻、顶钻等异常现象时，必须立即停止作业，及时向调度室、地测科、通风部门、生产科汇报。

7、打钻时，执行本规程中风动钻机使用安全注意事项中的规定。

四十、测定瓦斯参数安全技术措施

工作面遇地质异常区，需测点瓦斯参数严格执行如下安全技术措施。

1、工作面回采至地质异常区前，地测科及时通知相关业务科室。

2、作业人员采用手持式气动钻机，打钻人员必须持证上岗。

3、打设钻孔时，必须由老工人（参加工作一年以上）对作业地点的煤墙进行逼帮，由技术熟练的支架工操作支架。逼帮时，由跟班队干、安全员现场监护，班组长现场指挥，作业地点前后3组支架用半圆进行逼帮。

4、打钻过程中，持钻杆作业人员严禁戴手套作业钻机所用风、水高压管接头要使用专用U型卡连接，避免风、水管甩脱伤人。

5、打钻过程中，如出现遇岩、出水、瓦斯喷孔、夹钻、顶钻等异常现象时，必须立即停止作业，及时向调度室、地测科、通风部门、生产科汇报。

6、打钻时，执行本规程中风动钻机使用安全注意事项中的规定。

7、进入煤墙作业时，执行本规程中进入煤墙作业安全注意事项。

四十一、防止安全出口不畅安全技术措施

工作面生产期间因巷道变形、大溜窜动等原因经常导致胶顺列电处、破碎机处、大溜机头及回顺等地安全出口不畅通，为了保证安全出口畅通，采取如下安全技术措施：

1、生产期间，大溜有往工作面机头窜动迹象时，及时采取摆架、赶溜措施控制大溜的上窜下滑，摆架时严格执行规程中摆架安全技术措施中的规定。

2、通过摆架、赶溜措施无法控制前溜，其安全出口小于0.8m时，可提前对巷道进行扩帮管理。

3、破碎机电机减速器处安全出口小于0.8m时，需对巷道进行扩帮。

4、胶顺列电处安全出口不畅时，采取在皮带正上方安装行人过桥方法，或提前对该段巷道进行扩帮处理。

5、扩帮后对巷道进行补联网、打设锚杆并配合井字形托盘进行支护，扩帮后对巷帮按间排距900mm进行永久支护。井字型托盘规格450×280×4mm，金属网规格：40×40-2400×960mm。

（1）扩帮作业采用人工风镐落煤，必须严格执行从上而下的顺序进行作业。

（2）人工扩帮：把帮上锚杆螺丝扭下，把扩帮处的帮网片取下，取下钢筋托梁、网片，人工使用风镐、洋镐对巷道帮刷大到规定深度（行人侧间距不小于0.8m，高度不小于2.2m）。

（3）清煤：把扩帮产生的碎煤人工出，避免影响扩帮。

（4）剪切锚杆：使用锯弓把超长锚杆锯下，将截下的锚杆集中放在巷道行人帮堆放整齐，统一升井。

（5）补联网：把新铺设的帮网与旁边的帮、顶网联好。

（6）打设锚杆：按照《锚杆支护工岗位标准》进行打设锚杆。

（7）施工前，必须先观察顶板、煤墙变化情况，由现场负责人严格执行敲帮问顶制度，提前处理顶帮上的酥煤活碳。

（8）跟班队干、班组长必须携带好便携式甲烷检测报警仪并对作业地点10m范围的瓦斯浓度进行检测，瓦斯超过0.8%严禁作业。

（9）施工前，作业地点前后10m设警戒，作业期间除作业人员外其余人员不得在作业区域内逗留。

（10）施工前，首先清理好安全退路，保证作业人员安全退路畅通。

（11）拆接风、水管路前，必须先关闭风、水管阀门。

（12）打设锚杆前必须检查钻机开关是否灵敏可靠，风水管是否够长，风动锚杆机油量是否足，各接头联接是否牢固可靠，钻杆是否弯曲，作业人员必须将袖口系好。

（13）作业过程中，注意人员站位，作业人员站位间距不小于1m，防止发生洋镐、铁锨碰伤事故。

（14）风镐、锚杆钻机等所用高压管接头使用专用U型卡连接，避免风管甩脱伤人。

（15）打眼人员必须保持注意力高度集中，发现夹钻，有透水征兆、瓦斯涌出异常时，必须立即停止打眼，撤到安全地点。并及时向生产调度、安全调度、通风调度、安监处、通风科、生产科、地测科汇报。

（16）扩帮作业必须由老工人（工作满1年以上）完成，严禁新工人进行扩帮作业。

（17）作业人员在扩帮作业时，严禁背对背、背对煤墙作业，发现异常声响时，必须立即撤出煤墙。

（18）作业时，要设专人时刻观察煤墙情况，作业过程中发现顶板、煤墙有异常现象时，必须立即撤人。

（19）扩帮作业过程中，有酥煤活碳、大块碳产生时，人员站在距离作业地点1.5m以外，用长柄工具（不小于1.5m）将酥煤活碳、大块碳处理掉后，经现场跟班队干、班组长检查无危险后继续扩帮作业。

（20）巷道上部扩帮时，扩帮人员站在作业地点侧面，防止落煤砸伤人员。

（21）巷帮扩帮作业严格执行“扩一支一”原则，巷帮扩帮作业每扩一排帮锚杆，必须立即进行联网、打锚杆支护。如果煤墙片帮严重，每扩一根锚杆，必须立即进行联网、打锚杆支护。

（22）施工作业需用梯子时，梯子必须支稳支牢。

四十二、补打锚索安全技术措施

为了便于工作面顶板管理或巷道内出现破碎坠包现象时，根据生产科安排，需补打锚索加固顶板时，执行如下安全技术措施。

（一）、施工要求

施工时严格安装生产科设计要求进行施工，打设锚索采用3支K2350药卷进行锚固，要求锚固力不得小于40t，预紧力不得小于200kN。

（二）打设加固锚索施工工艺

1、把风、水管路理顺，运至作业地点，抬进钻机、钻杆等，将风、水管路分别用安全夹、U型销与钻机联接牢固，打开风、水阀门，进行试运转。

2、对施工地点巷道底鼓处，用洋镐进行拉底，拉底范围及高度以能放下钻机为准。

3、根据措施标定锚索眼位。

4、操作者分腿站立，双手紧握操作手把，身体保持平衡。

5、扶钻人一手握住钻机扶手，一手将一钻杆插入钻机连接套内向操作者发出开钻信号。

6、操作者缓送气腿阀门、使气腿慢慢升起，对准眼位顶紧。点动钻机，待眼位固定钻进一定深度时，开水，扶钻人退到操作者身后侧监护。

7、当钻进约50mm深度时，全速钻进。

8、每根钻杆打完后，落下钻机先关风，后关水，拨下钻杆，再续接一根，待扶钻工撤离后，继续升钻打眼至规定深度，溢水清孔。

9、从下往上依次卸下钻杆，把钻杆放在规定地点。

10、按措施规定的树脂药卷规格、数量、顺序，用锚索锚固头轻轻将药卷送入孔底。

11、安装搅拌器，把搅拌器尾端与钻机连接好。

12、缓开气腿阀门，将树脂药卷顶至孔底，开机搅拌，边搅边推直到锚索顶端推到眼底时，全速搅拌不少于30秒，顶推1分钟左右。

13、在扶钻人帮助下落下钻机，卸下搅拌器。

14、涨拉。安装锚索组合构件，按措施规定使用风动涨拉泵涨拉锚索至规定预紧力。涨拉时要两人协作，涨拉油缸与钢绞线保持在同一轴线上，操作人员要避开涨拉油缸轴线方向。

（三）打设锚索施工安全注意事项

1、开钻前必须检查锚索钻机开关是否灵敏可靠，风水管是否够长，风动锚索机油量是否足，各接头联接是否牢固可靠，钻杆是否弯曲，并将袖口系好。

2、操作者保持平衡，防止猛升猛降，左右摆动。打眼时，其它人员站在控制臂为水平状态时的半径外，接钻杆时任何人不得站在钻孔或钻杆正下方。

3、安装锚索时，操作人员分腿站立，握紧把手，防止脱手和失去平衡。安装锚索时扶钻机不少于3人。

4、打眼人员必须保持注意力高度集中，发现夹钻，有透水征兆、瓦斯超限时，必须立即停止打眼，撤到安全地点。

5、打锚索眼时要保持钻机底部不挪动，以保证钻孔成一直线。

6、供风软管口不准对准人，勿用压风吹身体或衣服，所用软管夹头要用安全夹子，禁止用破损软管。

7、拆接风管前，必须先关闭风管阀门。

8、打完锚索后，将风动锚杆机靠帮绑牢，风水管盘好，并搞好工作面文明生产。

9、持钻杆人员严禁戴手套。

10、使用风动锚杆机打眼操作具体执行《岗标》中“掘进工”有关规定。

四十三、落机头安全技术措施

回采期间，工作面前溜机头（机尾）漂高过高，机组割不透底煤，影响工作面正常生产时，执行如下安全技术措施

1、首先，机组在机头（机尾）错刀时，要多次返刀，将底板余煤翻装至前溜内；其次，人员进入煤墙使用铁钎、洋镐、挖耳等工具，将底板及溜槽下的余煤清至前溜内；最后，在前溜铲煤板与排头（尾）架小梁之间打设单体柱，再带压推移前溜。

2、人员进入煤墙作业前，闭锁前溜，将机组退至作业地点30m以外并摘刀闭锁，设专人看护。

3、人员进入煤墙作业前，将排头架及正规1#、2#架逼帮板打出，使金属网贴紧煤墙进行逼帮。

4、人员进入煤墙作业时，专人操作、看护作业区域的前后3组支架的手把，跟班队干现场监护，统一指挥。

5、机头压柱要垂直打设，并拴好护绳。

6、作业人员在煤墙作业时，严禁背对背、背对煤墙作业，发现异常声响时，必须立即撤出煤墙，未尽事宜遵守规程中《进入煤墙作业安全技术措施》。

四十四、老塘漏风、封堵安全技术措施

1、端头、尾老塘堵漏风

工作面端头、尾老塘超过5m不能及时垮落时，对端头、尾老塘用金属网（单网）配合旧风筒布进行封堵。要求：金属网及风筒布要封闭巷道全断面，金属网与巷道顶网及巷道外帮帮网相联，金属网底部用1—2层编织袋装煤压住，风筒布挂设在金属网外并固定牢靠，根据通风科要求决定是否使用QC-2化学密闭材料对风筒布四周进行喷涂。

2、端头尾老塘堵漏风安全技术措施

（1）作业前，首先执行“敲帮问顶”制度，确认端头、尾老塘顶板完整，支护有效后方可作业。

（2）作业前，清理好安全退路，并派专人看护，保持退路通畅，作业地点瓦斯浓度超过0.8%严禁作业。

（3）金属网联网时，要与巷道顶网和巷道外帮帮网相联；挂设风筒布时，用绑丝每隔400mm将风筒布与金属网绑紧。

（4）端头挂设金属网、风筒布前，将转载机、大溜闭锁，派专人看护转载机、大溜闭锁和排头架手把；端尾挂设金属网、风筒布前，将后溜闭锁，安排专人看护后溜、排尾架闭锁。

（5）作业过程中，要派专人随时监测巷道顶、帮情况，发现异常情况及时停止作业，待问题处理后方可继续作业。

（6）作业时，其他人员不得在作业区域逗留或进行其它交叉作业。

（7）整个作业过程由班组长指挥，跟班队干、安全员现场监护。

四十五、工作面防止出大块煤（矸）及处理措施

1、工作面支架工必须持证上岗，拉架、放煤工作必须指定专人。

2、工作面割煤后，及时将支架伸缩梁、逼帮板打出，防止工作面跌落大块煤（矸）。

3、工作面顶板破碎严重或片帮宽时，生产过程中要超前拉架，必要时在支架上方上2.5m半圆或3m大板管理顶板。

4、放煤工每放完一架煤，必须及时打出支架插板，防止老塘有大块煤（矸）跌落后溜。

5、工作面前溜出现大于1m³的大块煤（矸）时，首先将大块煤（矸）运至工作面顶板完整处并闭锁前溜，派专人看护闭锁，人员进入前溜利用大锤、风镐破碎等方法将大块煤（矸）破碎。进入煤墙作业前，作业地点3组支架必须用半圆或1.5m道木逼帮。

6、当有大块矸石无法破碎时，将大块矸石由前溜运至转载机内，人员进入转载机内利用2台3吨倒链将大块矸石吊出转载机，放置在巷道外帮，待工作面采过后甩入老塘。

7、工作面后溜出现大于1m³的大块煤（矸）时，将大块煤（矸）由后溜运输至转载机内，闭锁后溜、转载机，并派专人看护闭锁，首先人员进入转载机利用大锤、风镐破碎等方法将大块煤（矸）破碎，当大块矸石无法破碎时，利用2台3吨倒链将大块矸石吊出转载机并甩入老塘。

8、工作面严禁采用放炮方式爆破大块煤（矸）。

9、工作面出现地质构造，需要进行爆破作业时，必须制定专项安全措施，并严格执行《煤矿井下爆破作业安全管理九条规定》中的相关规定。

四十六、回风顺槽上隅角瓦斯管抽采安全技术措施

（一）具体抽采方法如下：

1、上隅角瓦斯管悬管作业流程：

S1302工作面回风顺槽巷外帮煤墙上帮提前铺设一趟Φ400mm瓦斯管路。修巷班每天8点班严格按照规程对端尾老塘进行封堵。

（1）距端尾老塘10m范围内安装1—2根Φ274mm瓦斯管，1头伸入Φ400mm瓦斯管短接，1头伸入封堵墙里，并用Φ400mm伸缩风筒包裹严密，不漏气。

（2）机尾错刀后，严格执行“四位一体”移动探头管理制度，将上隅角探头移动至安全位置。

（3）在排尾架中柱外帮处，利用滑轮将上隅角Φ274mm瓦斯管往外拉800mm。

（4）上隅角Φ274mm瓦斯管外拉到位后，检查Φ274mm瓦斯管与Φ400mm伸缩风筒包裹是否严密，必须保证紧固完好不漏气。

（5）完成上述操作流程，待风流稳定后，将上隅角探头恢复到位，方可割煤作业。

2、上隅角Φ274mm瓦斯管悬管要求：

（1）上隅角瓦斯管路距端尾老塘10m范围内安装2根Φ274mm瓦斯管，对端尾老塘进行悬管带抽。上隅角Φ274mm管末端伸入封堵墙1m并安装滤网。

（2）机尾每错1个刀后，作业人员在排尾架中柱外帮处，利用2分钢丝绳与滑轮将上隅角的Φ274mm瓦斯管往外拉800mm，保证Φ274mm瓦斯管与Φ400mm伸缩风筒包裹严密，不漏气。

（3）外拉Φ274mm瓦斯管800mm之后，若Φ274mm瓦斯管不在老塘封堵墙里，用风筒布对上隅角区域进行堵漏风，保证Φ274mm瓦斯管正常带采上隅角瓦斯。

（4）吊挂Φ400mm伸缩风筒必须平、直、缓，利用2分钢丝绳将Φ274mm瓦斯管吊挂到位，每根Φ274mm瓦斯管至少安设2个吊点。

（5）外拉Φ274mm瓦斯管时，必须保护好Φ400mm伸缩风筒，避免回顺外帮的锚索、锚杆将伸缩风筒划破。

（6）外拉Φ274mm瓦斯管时，必须加强上隅角的瓦斯探头管理，严格执行“四位一体”移探头管理制度。作业前提前将探头移挂，作业完毕后将上隅角探头恢复到位。

（7）外拉Φ274mm瓦斯管时，只允许2人作业。1人监护顶板，1人拉滑轮，监护人与作业人员距离保持1m，跟班队干和班组长现场监管到位。

（8）回顺超前维护段必须备用1节Φ400mm伸缩风筒、2根Φ274mm瓦斯管，便于及时更换损坏的Φ400mm伸缩风筒和Φ274mm瓦斯管。

（9）为避免巷道变形，影响上隅角抽采，每班安排人员巡查上隅角Φ400mm伸缩风筒、Φ274mm瓦斯管路，发现问题及时处理，保证上隅角管路正常抽采。

3、上隅角Φ274mm瓦斯管悬管作业安全技术措施：

（1）Φ274mm瓦斯管末端伸入封堵墙不低于1m并安装滤网，防止掉落的碎煤堵孔。

（2）回顺超前维护段在套棚、替棚作业时，单体柱打设要避开抽采管路，不得发生管路挤压、挤破等现象。

（3）当回风顺槽顶板来压、巷道收敛变形时，必须及时重新打设瓦斯管路附近单体柱，避免单体柱将瓦斯管路挤破。

（4）作业人员收缩伸缩风筒时，必须注意巷道里帮锚杆、顶板的锚杆和锚索，避免锚杆、锚索将Φ400mm伸缩风筒划破，导致漏气。

（5）外拉Φ274mm瓦斯管时，严禁站在起吊点的正下方进行作业，严禁其他人员平行作业。

（二）S1302工作面上隅角抽采管路日常维护

1、每班验收员对回风顺槽超前维护内瓦斯管路进行检查，发现有破管、坏管、漏气现象时，及时向队值班室汇报，并进行处理。

2、冲巷工在冲洗巷道时，要冲洗瓦斯抽采管，并对管路进行巡检，发现管路有漏气等异常情况时要及时汇报抽采科。

3、加强回风顺槽超前维护内抽采管路维护工作，架棚、替棚作业时，单体柱打设要避开抽采管路，不得发生管路挤压、挤破等现象。

4、回风顺槽超前维护顶板来压，巷道收敛变形时，要及时重新打设瓦斯管路附近单体柱，避免单体柱将瓦斯管路挤破。

5、运搬二队在回风顺槽运料及运机电设备时，跟车人员要随时观察单轨吊运行情况，防止发生单轨吊所运物料刮、蹭瓦斯管路。

6、端尾工收缩伸缩风筒时，必须注意巷道里帮锚杆，避免锚杆将伸缩风筒划破，伸缩风筒收缩到位后，必须吊挂在巷道顶板上。

7、作业过程中严格执行表格化控制，不执行表格化控制不准施工。

8、施工过程中注意防护巷道内瓦斯抽放设施。在施工过程中发现瓦斯抽放设施出现任何异常情况，应立即汇报调度室、通风调度及安全调度。在没有得到通风科、抽采科许可情况下，严禁擅自拆卸、损毁巷道内瓦斯抽放设施。

四十七、工作面联网安全技术措施

为加强机头、机尾三角区顶板管理，需对机头、机尾三角区联网回采。此外，为加强S1302工作面架间顶板管理，根据主管科室安排，对切眼顶板破碎区域段联网。工作面联网时严格执行如下安全技术措施。

1、严格执行“敲帮问顶”制度，提前用长把工具将帮顶的活煤矸敲掉，防止活煤矸掉落伤人。

2、切眼联网必须闭锁前溜，安排专人看护前溜闭锁及作业地点前后3组支架手把。

3、工作面联网必须由有经验的老工人进行作业；作业人员必须在有效支护掩护下进行作业。

4、作业人员联网作业时，必须首先清理安全退路，并设专人看守安全退路，保证安全退路畅通。

5、作业时必须听从跟班队干统一指挥，发现异常情况（如顶板响动、漏矸等），通知作业人员立即停止工作，迅速撤出工作面。

6、作业区域及前后3组支架的煤墙必须用支架逼帮板配合半圆或道木进行逼帮。顶板破碎时，必须在支架上大板、工字钢管理顶板。

7、双网对边联，重叠交错铺开；单网长边搭接不少于200mm；金属网与顺槽顶网搭接不少于500mm，除支护材料遮挡区域不联网，其他区域双丝双扣，隔孔相联。

8、作业人员进行煤墙作业严格执行本规程中《进入煤墙作业安全技术措施》。

四十八、瓦斯管路防静电安全技术措施

1、顺槽内瓦斯管路材质必须具有防静电功能，管路内壁表面电阻≤1.0×106Ω，管路外壁表面电阻≤1.0×106Ω。

2、回风顺槽内每隔200m安装一道风水联动喷雾，以便增加管路周围环境的空气湿度（管路周围环境湿度≥70%、管路表面始终保持湿润状态），有效降低电荷在管路上的积聚能力，也可增加管路与大地间的导流能力。

3、安装瓦斯管路时，在金属支架与管路之间用木材等绝缘材料进行隔离；用钢丝绳或大链吊挂时，在钢丝绳或大链与管路之间用皮带等绝缘材料进行隔离。

4、按照煤矿安全规程要求，铺设的瓦斯管路与电缆（包括通信、信号电缆）、电气设备必须分别布置在巷道两侧。若因特殊原因，瓦斯管路与电缆、电气设备距离较近时，要在管路上安装屏蔽装置，防止电缆产生感应电流对瓦斯管路造成危害：

①屏蔽材料应选用有足够机械强度且较细或薄的金属线、网、板（如截面为2.5mm2的裸铜软绞线，22号孔眼为边长15mm的网格镀锌钢丝网）等。

②屏蔽材料应安装牢固、定点固定，不应有位移和颤动。

③在屏蔽体的始末端及每隔20—30m的合适位置应作接地装置，屏蔽体接地装置参考第5条标准。

④瓦斯管路与电缆、电气设备距离小于300mm时，还要用绝缘护套将此处的瓦斯管路包裹，将两者彻底隔离。瓦斯管路与电缆、电气设备距离小于300mm时，电缆线路上不得有接线盒。

5、在顺槽内吊挂好瓦斯管后，需在管路上安装防静电接地装置。顺槽内的防静电接地装置具体要求如下：

①接地装置可采用井下电气设备接地标准，接地极采用直径不小于35mm2、长度不小于1.5m的镀锌钢管，管上钻不少于20个直径不小于5mm的透孔，并垂直全部埋入底板，接地连线采用截面不小于25mm2的铜线或截面不小于50mm2的镀锌钢绞线，接地线与接地极、管路的连接处必须将瓦斯管原有连接螺栓卸下，全部使用镀锌螺栓、镀锌螺母、镀锌垫圈、镀锌弹垫等紧固装置。

②瓦斯管路在进出瓦斯泵站处、不同爆炸环境的边界、管道分岔处应进行接地，对于长距离的无分支管道，应每隔100m在瓦排管三通上安装一处接地装置，接地点选择在管路连接法兰的紧固螺栓上。

③接地装置安装好后，接地电阻不应超过2Ω；接地线与螺栓的连接处，其接触电阻不应超过0.03Ω，并要使用铜片包垫。

④对接地电阻及接地体连接处的接触电阻进行测量，只能在管路安装完成、管路内没有瓦斯，或将管路内的瓦斯排放彻底后，方可进行，严禁在管路内有瓦斯的情况下测量电阻值，防止测量电阻值时产生的电荷传入管路，引发瓦斯事故。

⑤接地极上方必须安装滴灌装置，以便使接地极始终保持湿润状态。

⑥瓦斯管接地极打设位置距电气设备、开关及电缆的接地极打设位置应不小于5m，以防周围产生感应电流影响瓦斯管路。

四十九、质标提升安全技术措施

为提高升S1302工作面整体质量标准化水平，需对巷道底板拉底随平及硬化，装修工具房，皮带边杆下硬化拦淤坝，制作沉淀池及杂物池，施工改造排水点，安装、整挂、回收4寸管路，管路刷漆，施工排水沟及清淤，拉底煤渣装车外运、吊挂牌板等质标工作。

1、作业前，严格执行“敲帮问顶”制度，确保现场顶板、煤墙支护完好。

2、现场作业人员做好互保、联保，跟班队干做好安全监护工作。

3、运物件时作业人员必须动作协调，步调一致，同肩同起同放。

4、作业人员进行高空作业时，打设工作台用的铁梯必须支牢支稳，登高超1.5m，作业人员必须佩戴安全带。

5、跟班队干、班长必须佩戴便携式瓦斯检测仪；负责经过地点和作业场所的瓦斯检查，当瓦斯浓度超过规定值时，停止作业，撤到新鲜风流中，并及时向通风调度和生产调度汇报。

⑨打钻过程中，如出现钻孔出水、瓦斯喷孔、夹钻、顶钻等异常现象时，必须立即停止作业，及时向调度室、地测科、通风部门、生产科汇报。

6、严禁损坏通风设施；严禁辅运巷两道风门同时打开或一道风门长久敞开；风门前后5m范围内，严禁堆放任何物料，并保持无积水、淤泥、杂物，巷道保持完好。

7、胶带、回风辅运巷堆放物料时，严格按标准堆放，严禁影响通风有效断面；

8、将施工所需工器具：洋镐、大钎、风镐、分风器、平车等器具准备到位，风管路接到施工用的风镐上，并保证通风管路有足够余量。

9、将施工所需的材料：水泥、沙、模型板、道木、木墩等准备到位，垛放整齐，可在水泥下方铺设风筒布或者大板，上方铺设风筒布或者塑料油布确保水泥不受潮，不失效。作业人员硬化底板时按照水泥：沙＝1:2的比例调配，作业时注意自身安全，不要将材料溅入眼里，人员需佩带口罩、搬运材料时轻拿轻放，做到整齐划一，文明作业。

10、钻场口栅栏修补时，使用16#铅丝捆绑，双丝双扣；维护好作业地点的风门及栅栏，施工完毕后及时恢复。

11、抬运物料及机具人员要同步同肩、看清路面、稳步慢行。

12、作业期间，将胶带顺槽内的电缆进行上钩管理，吊挂整齐。

13、现场作业人员不得随意挪动瓦斯传感器及其他监测监控设施。

14、施工地点每班要进行洒水灭尘作业。

15、皮带沿线清煤时，将皮带闭锁，作业人员面朝皮带运行方向作业。

五十、工作面防片帮安全技术措施

为保障综采工作面安全生产和职工人身安全，防止回采过程中煤墙片帮伤人，特制定如下措施。

1、割煤过程中采高控制在3.2m±0.1m，严禁超高回采。

2、采煤机割煤后，及时打出伸缩梁、逼帮板，防止顶煤冒落伤人。

3、伸缩梁、逼帮板打出后，需保证端面距不得大于340mm。如伸缩梁打彻后端面距大于340mm时，采取停机超前拉架管理。

4、采煤机割煤后，移架滞后采煤机后滚筒不得超过15m；移架与采煤机后滚筒距离大于15m时，必须停机移架，待移架完成后方可继续开机。

5、采煤机割煤过程中，顶板破碎煤墙破碎区域及时超前拉架管理顶板。

6、移好的支架必须保证接顶严实，初撑力在24Mpa以上，并将操作手把恢复至零位。

7、严禁人员进入机道作业。如需进入时，严格执行本规程中《进入煤墙作业安全技术措施》。

8、采煤机司机割煤过程中，人员站在支架内安全地点。发现采煤机前、后5m范围内有片帮现象时，必须停机处理。确认安全后方可继续进行割煤作业。

9、支架工与采煤机前、后滚筒保持一定距离，并与采煤机司机相互配合进行互保。

10、采煤机割煤、支架工移架时，其他人员需与采煤机、正在前移的支架保持5m以上的距离，并且不得在架前停人、通过。

11、在工作面行走期间，必须沿支架前后立柱之间的脚踏板行走，严禁在机道行走。如必须在机道行走，必须先“敲帮问顶”、护帮护顶，并有专人监护。

12、清煤工作业期间，需随时观察作业区域周围顶板煤墙情况，发现有片帮现象时及时通知相关人员处理。处理片帮现象时，人员站立在片帮上山侧，并有班组长现场监护。

13、工作面处理大炭或大块矸石时，必须将炭活或矸石拉至顶板完整、无片帮危险区域进行处理。

14、当班开工前，班组长、跟班队干必须对工作面顶板、煤墙、支架进行全面检查，发现有顶板破碎、片帮、支架不接顶现象时，必须优先处理，处理完成后方可开机。严禁在隐患未处理的情况下开机生产。

15、工作面伞檐长度及最大突出部分不得超过安全生产标准化标准规定（伞檐长度在1m以上时，最大突出部分不得超过200mm；伞檐长度在1m以下时，最大突出部分不得超过250mm），防止伞檐脱落后伤人。

16、工作面两端头处、地质构造段是易发生片帮的地段，该段作业过程必须安排有经验的老工人进行作业。

17、过地质构造期间，必须提前制定专项安全技术措施。

18、检修采煤机、刮板输送机期间，人员进入机道作业严格执行《进入煤墙作业安全技术措施》。

19、加强工作面工程安全生产标准化管理，支架大溜排成一条直线，其偏差不得超过50mm。中心距偏差不超过100mm。

20、其他未尽事宜严格执行煤矿三大规程中的相关规定。

五十一、工作面连接销连接安全技术措施

1、综采工作面液压支架各连接销轴必须使用专用销轴，并根据销轴使用地点，配套安装开口销及挡圈。

2、液压支架前溜连接头处必须采用硬连接，配套安装相应竖销、横销及配套附件。

3、液压支架与后溜连接处采用拉后溜链进行软连接，配套销轴及附件必须安装齐全。

4、综采工作面同类设备配套销轴处必须采用规格型号一致的销轴，严禁采用规格不一的销轴代替。

五十二、水仓、沉淀池清淤安全技术措施

1、沉淀池或水仓清淤前，检查作业地点巷道支护及通风情况，必须在支护完好、通风畅通情况下作业。对沉淀池进行清淤前，先用水泵将沉淀池内的积水排净，方可安排作业人员清淤作业。

2、清淤时，人员站在水仓或沉淀池边缘，用铁锹将淤煤清理至巷帮。如果淤煤比较稀，先将淤煤装至编织袋后堆放至巷帮。待稀煤控水完成后，装车运走。

3、当人员站在水仓或沉淀池边缘用铁锹够不着淤煤时，向水仓或沉淀池内放入铁梯，并确保铁梯支设牢固，然后再向水仓或沉淀池底放入若干块长宽厚不少于3500*300*50mm的木板，人员由铁梯进入水仓或沉淀池底，站在木板上，将淤煤清理至巷帮，待运搬队放车后装车运走。

4、班组长要随身携带便携式瓦检仪，随时检查作业点的瓦斯情况，一旦瓦斯浓度超过0.4%和其他气体超过规定时，立即停止作业，撤出人员。作业人员进入仓或沉淀池清煤时，清淤作业要从上往下逐层清淤。

5、人员站位地点需垫设木板，防止人员滑倒。每清一层淤煤（200mm左右），用细铁（木）棍探测一次沉淀池内的淤煤厚度，及时掌握沉淀池内的淤煤厚度。

6、作业人员进入沉淀池前，站在水仓或沉淀池槽钢上，将CD4检测仪，伸入沉淀池内，监测有害气体浓度，超过规定浓度，作业人员严禁入内作业。作业时将四合一检测仪必须吊挂在沉淀池内。

7、抽水工必须时刻注意水仓或沉淀池内水量变化，及时排水。当入水量突然增大时等异常情况时，必须及时通知仓或沉淀池清淤工友，立即停止清淤作业。每班由瓦斯员做好瓦斯检查工作，防止瓦斯超限事故的发生。

8、清淤过程中要求施工人员要时刻牢记各类危险源，存在不安全因素时禁止作业，由于沉淀池空间比较狭小，工人必须注意彼此的作业空间，并给予对方提醒，防止铁锹伤人。随时确保清淤地点退路畅通，当出现危险情况时，作业人员能及时撤退到安全地点。

9、水仓防溃煤安全技术措施

水仓内作业环境特殊，施工中需时刻堤防水患及其它紧急情况的发生，一旦遇有险情，尽快撤离，并及时向调度汇报，并做到：

（1）增强广大职工对水患的意识，使其认识到所处作业环境的各个危险源以及危险情况发生时的避灾办法。

（2）认真开好班前、班后会，教育广大职工，下井不喝酒，不带危险品下井等，使职工在作业时间保持清醒的头脑。

（3）职工认真学习相关人工自救知识，一旦危险情况发生，及时组织自救。

（4）在水仓口固定一绳索通到作业地点附近，当水仓发生溃煤或水患时，人员可以通过绳索求生自救。

（5）要确保撤退路线畅通，当出现危险情况时，能及时撤退到安全地点。

（6）作业人员进入水仓清煤时，清淤作业要从上往下逐层清淤。人员站位地点需垫设木板，防止人员滑倒。

（7）从上向下清理淤煤时，施工处淤煤正面与底板应保持小于50°倾角；如果淤煤正面较直，且高度大于1m时，设专人现场监护淤煤涌动变化情况。

（8）放入沉淀池内的铁梯，必须保证一直支设牢固，确保清淤人员能及时通过铁梯爬出沉淀池。

五十三、工作面漂溜、栽溜措施

工作面局部顶、底板不平，出现破底、破顶、底板隆起或煤层变薄等现象时，生产过程中要根据现场情况采取漂溜或栽溜措施。

1、工作面割煤至破底、破顶区域时，采取漂溜、栽溜措施，每刀煤漂溜、栽溜高度不得超过100mm（6°左右）。

2、机组后滚筒司机要指定专人操作，保证漂溜、栽溜高度。

3、机组割煤至工作面漂溜、栽溜区域时，前滚筒司机必须密切注意机组前滚筒工作情况，防止发生机组前滚筒截割支架小梁、逼帮板、大溜铲煤板等事故。

4、漂溜时，支架工利用起高顶适当进行吊架，保证前溜漂溜角度≤6°。

5、工作面现场情况发生变化时，及时汇报生产科、地测科和调度室等单位，并制定相关措施。

五十四、铁器整形安全技术措施

将端头（尾）错刀回收下来的锚杆、钢带集中回收（包括π型梁）至指定地点，用队组自行研发的多功能锚杆、钢带、π型梁整形平台进行整形，整形好的锚杆、钢带用于端头尾上料使用，π型梁用于架棚。

1、铁器整形安全技术措施

（1）铁器整形时，作业人员要相互配合，作业半径范围内严禁无关人员逗留。

（2）作业人员使用千斤顶微整形作业前，要确保千斤顶无窜漏液现象，

（3）使用专用U型卡，严禁使用单腿销或铁丝替代。

五十五、安装表面位移测点安全技术措施

S1302胶顺、回顺巷道安设表面位移测点，每组测点间距100m，每组测点打设三个标记点，三个标记点分别为巷道两帮和顶板。打设标准：三个标记点在一个断面上，巷道两帮标记点距离巷道底板2m±0.4ｍ打设，顶板标记点巷道居中打设（单轨吊梁影响时可向一侧偏移），打设使用专业木寨，木寨打入墙体后外漏100mm，木寨外漏部分刷红漆，最后在木寨外漏端头中心钉一个钉子。每组测点间距100m，可根据现场情况调整，调整距离前后不得超过5m。

1、作业前，作业人员严格执行“敲帮问顶”制度，发现隐患时必须由班组长和瓦斯员对现场的顶帮支护情况、瓦斯情况进行检查，确定无问题后，方可进行施工作业。

2、在皮带沿线作业时，需闭锁皮带。

3、顶板安设测点时，可站在底板打设或搭设简易平台打设，登高超1.5m，必须系安全带，安排专人扶铁梯。

4、拆接风管前，必须先关闭风管阀门，施工用风、水高压管接头要使用专用U型卡连接，避免风、水管甩脱伤人。

5、作业前，作业人员备齐现场所需的各种工具（手持式帮钻机、7655钻机、钻杆、大锤、安全带、红漆、钉子、刷子等）。

6、煤墙、顶板煤体酥软时可直接使用大锤将木寨打入墙体，煤体较硬时使用钻机提前打眼。

7、打眼前，必须检查钻机开关是否灵敏可靠，风水管是否够长，各接头联接是否牢固可靠，钻杆是否弯曲，并将袖口系好。

8、供风软管管口不准对准人，不得用压风吹身体或衣服，软管夹头要用安全夹子，禁止使用破损软管。

9、钻孔打设完毕后，将钻机收好，风水管盘好，并搞好工作面文明生产。

10、现场施工人员要执行好互联保制度，确保作业安全。

五十六、矿压监测系统

S1302工作面安装199组液压支架，每隔5组支架配备1台四测点的矿用本安型数字压力计（型号YHY60W(B)）实时监测支架立柱工作阻力，测站支架编号自排头架向机尾方向为正规架排头1#、1#、5#、10#、15#、20#、25#、……、190#、排尾4#架。

五十七、卸压孔施工安全技术措施

回采期间，在胶顺、回顺巷道煤墙及煤柱打设卸压孔，打设位置及数量由矿压中心指定，孔径120mm，钻孔角度垂直煤墙，钻孔高度距离底板1.2m—1.5m，孔深12—22m。煤柱侧不进行封孔（若施工期间与采空区导通时，使用黄泥封孔，封孔深度大于等于500mm），煤墙侧使用黄泥或装煤编织袋封孔，封孔深度大于等于500mm。

（1）进入打钻施工地点，应先检查工作地点附近巷道支护及通风等情况，发现作业现场有异常情况，禁止打钻作业，及时向相关科室进行汇报。

（2）施工前，检查压风、供水管路有无破口，钻机零件是否齐全、完好，连接风管的U型销必须齐全，严禁出现单腿销或用铁丝代替。

（3）打钻作业时，保持身体平衡，注视前方钻杆。

（4）打钻时，钻杆和打眼方向一致，退钻要均匀，不要用力过大，防止断钻、夹钻。钻杆不要上下、左右摆动，以保持钻进方向。

（5）打钻过程中，要随时注意煤岩帮顶板，发现有片帮、冒顶危险时，必须立即停钻处理。要动态检查风水管路的连接是否牢固，零部件、设施是否正常，发现问题，及时停钻处理。

（6）打眼时，要掌握好钻孔的深度和角度，达到要求深度时，减速停钻。

（7）作业完成后，搞好现场文明生产。

（8）该措施可用于工作面测钻屑值时施工钻孔。

五十八、矿压监测系统安装维护安全技术措施

（一）数字压力计安装安全技术措施

1、安装工具

12寸活口扳手、8-10叉口、钳子、扎带等专用工具。

2、安装标准

（1）线路：压力计配套的监测子站采用距巷道底面1.5-2m高度的悬挂方式，用扎带或铁丝将其牢固固定在锚网，悬挂位置不宜距离压力表太远，以与切眼可视位置为优。

（2）安装：数字压力计轻拿轻放，按照施工方案，放置在对应支架防护较好地方，悬挂使用铁丝或扎带，确保牢固，保证压力计水平垂直地面，天线不与金属接触，把被测压力腔的液体通过高压油管引接到压力计的测压传感器上。

3、施工安全

鉴于综采工作面环境复杂，安装调试时，应留意头顶和脚下，避免发生碰头或者跌倒；不得在危险处逗留或长时间工作，不要碰触支架操作把手以及支架连接处。

（二）锚杆（索）应力传感器安装安全技术措施

顺槽内每30米布置一个锚杆（索）应力在线监测测站，每个测站在顶板及帮部各安装2台锚杆（索）应力传感器，用于监测锚索、锚杆受力情况。

1、安装工具

（1）锚杆扭矩扳手、锚索张拉机具（最大值400-500N.m）；

（2）铁梯或铁梯配合使用优质木板搭建平台；

（3）钳子、锤子、细铁丝、锚杆及锚索（配套配件矿方提供）等配件。

2、安装

（1）眼位：根据技术方案，用喷漆（红）标定安装位置。

（2）打眼：用钻机在标定位置打眼，锚杆索外漏长度应符合设计要求（锚杆外漏长度约150mm；锚索外漏长度约200mm至300mm）。

（3）安装：锚杆（索）应力传感器采用穿孔式固定安装。先放入托盘，将传感器穿入锚杆或锚索中，保持传感器居中，旋紧锚杆的紧固螺母或涨紧锚索锁具。

（4）传感器与托盘或托梁应贴紧贴实，严禁局部缝隙存在，直至达到所要求的预紧力为止。

3、施工安全

（1）调整位置：在规定的安装位置处若发现顶板破碎且偏帮严重，应适当调整安装位置，并选在顶板较稳定且完整处。

（2）敲帮问顶：在安装地点半径5m范围内用长把工具（铁棍、锚杆）敲击顶板及帮部，事先将一些危石处理掉，以防掉落伤人。

（3）铁梯：铁梯应架设在底板相对平整处，同时一人扶梯，另一人爬梯安装。

（4）注意车辆：安装时应时刻注意周围动态，若巷内有车辆（如矿车、单轨吊）通行时，严格执行“行人不行车，行车不行人，不作业”制度，待车辆通过且确认安全后再行作业。

（三）钻孔应力传感器安装安全技术措施

S1302工作面胶、回顺从三角区往外45m开始每40米布置一组围岩应力监测测站，每组测站进行深、浅孔围岩应力监测，煤墙侧布置2个孔，深孔15m、浅孔9m，两孔水平间距1-1.5m，孔高1.2-1.5m，煤柱侧布置1个孔，深孔10m，孔高1.2-1.5m，每组围岩应力监测测站包含1台钻孔应力传感器（双通道，含压力变送器）、3个钻孔应力计（含压力转换件）。

1、施工钻孔操作要求及注意事项

（1）所有施工人员工作服必须穿戴整齐，衣袖扎紧，施工现场材料物件摆放整齐。

（2）禁止用手直接制动机械运转部分，作业人员在接钻杆时，严禁戴手套进行接钻杆作业。

（3）安装钻杆时，检查钻杆，应无损坏、弯曲现象，不合格的钻杆不得使用。

（4）启动钻机时，注意力要集中，要求手不离手把、眼不离钻机，动作精准、迅速。

（5）钻进时，要认真观察钻杆的旋转情况、钻孔的排渣情况、钻孔内的震动声音有无异常等情况。

（6）临时停钻时，要将钻头退离孔底一定距离防止煤块卡住钻杆；停钻时应将钻杆及时退出。搬运钻杆时，前后人员要互相联系，密切配合，防止造成钻杆伤人事故。

（7）钻孔施工完毕后，将打钻产生的浮煤、杂物全部清理干净，保证巷道内质量标准化。

2、施工钻孔安全技术措施

（1）进入打钻施工地点，应先检查工作地点附近巷道支护及通风等情况，发现作业现场有异常情况，禁止打钻作业，及时向相关科室进行汇报。

（2）施工前，检查压风、供水管路有无破口，钻机零件是否齐全、完好，连接风管的U型销必须齐全，严禁出现单腿销或用铁丝代替。

（3）打钻作业时，保持身体平衡，注视前方钻杆。

（4）打钻时，钻杆和打眼方向一致，退钻要均匀，不要用力过大，防止断钻、夹钻。钻杆不要上下、左右摆动，以保持钻进方向。

（5）打钻过程中，要随时注意煤岩帮顶板，发现有片帮、冒顶危险时，必须立即停钻处理。要动态检查风水管路的连接是否牢固，零部件、设施是否正常，发现问题，及时停钻处理。

（6）打眼时，要掌握好钻孔的深度和角度，达到要求深度时，减速停钻。

（7）作业完成后，搞好现场文明生产。

（8）该措施可用于工作面测钻屑值时施工钻孔。

3、钻孔应力传感器安装安全技术措施

（1）安装工具

安装杆，其长度应大于传感器孔在内安装深度；手压泵、胶管、细铁丝及配件。

（2）安装标准

①井下运输：为确保产品三通阀不锈钢管的连接处以及钻孔应力计与不锈钢管的连接处快速接头的牢固，应避免运输过程碰撞损坏及扭转造成的接头松动现象。

②眼位：根据施工要求确定打眼位置。

③打眼：使用钻机配适合钻杆及Φ42mm-44mm的钻头在标定位置平行于煤层打眼，眼深应符合要求。

④清孔：将直径10mm的高压软管一端接到巷内压风管或静压水管甩头上，另一端送入孔底，然后打开阀门压风或水，将孔内煤矸粉冲洗干净。

⑤安装：将钻孔应力计插头接到安装杆上并缓慢水平送入孔内，保证应力计压力枕水平；钻孔应力计推送过程中，不要转动方向，油管边推送边捋直，严禁弯折油管（过度弯折有可能导致油管不通），传感器推入预定位置后应用安装杆前后推拉感受孔径的松动情况，确保应力计处于最佳受力状态。

⑥加压：使用油泵通过专用压力转换件进行应力计注油、加压。首先将油泵与转换件注油口连接，然后松开压力转换件的椎阀（松开半圈为宜），压动油泵进行注油，初始预压设定为3MPa-5MPa，稳定后的预压力即为初始压力标定压力时停止注油，拧紧椎阀，关闭油泵，并观察接头处有无渗油现象。

（四）微震探头传感器安装要求

根据余吾煤业公司使用微震系统的经验，布置探头的间距为200m，两顺槽内的探头呈现“菱形”布置。微震探头随着工作面的开采逐渐向前挪移，一般情况下工作面距离探头80～100m 时就必须把探头往前挪移，避免由于顶板冒落和超前设备碰撞导致探头损坏。

1、微震探头需队组制作专用转接头，一端拧在锚杆上固定，一端连接探头，探头内径18mm，采用M20螺丝和锚杆螺帽进行焊接。

2、安装探头的锚杆需采用3.2m专用锚杆，垂直于顶板打设，使用3—4根中速药卷全程锚固，锚杆打设需选择顶板平整无破损区域，同时需避开瓦斯管、单轨吊运行影响，胶带顺槽需安装至巷道走人帮侧顶板，锚杆预紧力要求400N·m，外漏要求80mm左右，避免外漏超短无法安装探头。

3、安装完毕，发射器需采取防护措施，用编织袋包裹严实，轧带绑扎，并用铁丝固定于巷道帮部。

4、探头安装打设完毕需确认具体位置，并报送矿压治理中心备案。之后矿压治理中心通知地测科对打设地点位置坐标进行测量，并将精确位置报送矿压治理中心。

5、通信线缆安装，需到供电科库房领取4芯线缆下井，线缆型号MHYVP 2*2*7/0.52（红色），用于回风顺槽延伸探头及胶顺敷设探头。

6、线缆敷设需满足现场安全生产标准化要求。

（五）其它安全技术措施

1、现场所有作业人员和管理人员必须学习本措施，明确施工区段及施工内容，经考试合格后，方可进入作业点施工。

2、整个作业过程由综采二队副队长或班组长现场统一指挥，做好现场监护，作业人员搞好互联保与自主保安。

3、登高超1.5m必须系安全带。

4、在皮带里帮作业时，必须利用8点检修时间作业，并安排专人打闭锁及看护。

5、作业人员要穿戴整齐、利落，衣襟、袖口、裤脚必须束紧。

6、使用钻机期间禁止用手、脚直接制动机械运转部分。

7、随着工作面不断向前推进，及时前移监测系统。

8、钻孔施工过程中，专人监护顶板、两帮情况，发现异常停止打钻作业，向生产科汇报。

9、每班施工卸压孔所产生的的煤渣先整齐堆放在煤墙帮，不得影响巷道内的通风、行人。

10、及时将打钻产生的浮煤、杂物全部清理干净，保证巷道内质量标准化。

五十九、测定钻屑值安全技术措施

（一）概述

根矿压治理中心测量钻屑值需求，安排我队随着回采在S1302机头、尾三角区往外200m，选取无地质构造、巷道平直区域，在巷道煤墙帮（煤柱帮）每隔30m，距离底板高度1.2m±0.2m位置依次施工3个钻孔（特殊区域需要施工5个钻孔），间距30m，孔径42mm，孔深14m，钻孔距离底板高度1.2-1.5m，每打1m钻孔对其产生的煤粉进行钻屑值测量。

（二）安全注意事项：

1、进入打钻施工地点，应先检查工作地点附近巷道支护及通风等情况，发现工程质量、支护上的其他情况及时向生产科汇报，发现作业地点瓦斯异常禁止进行打钻作业，及时向相关科室进行汇报。

2、施工前，检查压风、供水管路有无破口，钻机零件是否齐全、完好，连接风管的U型销必须齐全，严禁出现单腿销或用铁丝代替。

3、打钻工站在钻机后方，两腿前后错开，保持身体平衡，注视前方钻杆。

4、打钻时，钻杆和打眼方向一致，退离要均匀，不要用力过大，防止断钻、夹钻。钻杆不要上下、左右摆动，以保持钻进方向。

5、打钻过程中，要随时注意煤岩帮顶板，发现有片帮、冒顶危险时，必须立即停钻处理。要经常检查风水管路的连接是否牢固，零部件、设施是否正常，发现问题，及时停钻处理。

6、打眼时，要掌握好钻孔的深度和角度，达到要求深度时，减速撤钻。

7、作业完成后，搞好现场文明生产。

六十、职业病防治措施

1、安全帽使用安全技术措施

（1）任何人深入井下从事生产和劳动时，必须戴安全帽。

（2）戴安全帽时，必须系紧安全帽带，保证各种状态下不脱落，帽的帽檐，必须与目视方向一致，不得歪戴或斜戴。

（3）不能私自拆卸帽上部件和调整帽衬尺寸，以保持垂直间距和间距符合有关规定值，用来预防冲击后触顶造成的人身伤害。

（4）严禁在帽衬上放任何物品。严禁随意改变安全帽的任何结构。禁用安全帽充当器皿和坐垫使用。

（5）安全帽必须有说明书，并指明使用场所以供作业人员合理使用。

（6）应经常保持帽衬清洁，不干净时可用肥皂水和清水冲洗，用完后不能放置在酸碱、高温、日晒、潮湿和有化学溶剂的场所。

（7）使用中受过较大冲击的安全帽不能继续使用。

（8）若帽壳、帽衬老化或损坏，降低了耐冲击和耐穿透性能，不能继续使用，要更换新帽。

（9）安全帽从购入时算起，严格按照使用期限使用。超过其一般使用期限易出现老化，丧失安全帽的防护性能，要及时更换新帽。

2、防护手套使用安全技术措施

（1）首先应了解不同种类手套的防护作用和使用要求，以便在作业时正确选择，切不可把一般场合使用的手套当作某些专用手套使用。如棉手套、化纤手套等作为防振手套来用，效果很差。

（2）在使用绝缘手套前，应先检查外观，如发现表面有空洞、裂纹等应停止使用。绝缘手套使用完毕后，按有关规定保存好，以防老化造成绝缘性能降低。

（3）在使用振动工具作业时，不能认为戴上防振手套就安全了。应注意工作中安排一定的时间休息，随着工具自身振频提高，可相应将休息时间延长。

3、防尘口罩使用安全技术措施

（1）作业场所粉尘浓度超标的，必须佩带防尘用具。

（2）劳动强度大的作业，应选用吸气阻力小的防尘用具。有条件时，尽量选用送风式口罩或面罩。

（3）使用前要检查部件是否完整，如有损坏必须及时整理或更换。

（4）佩戴要正确，系带和头箍要调节适度，对面部应无严重压迫感。

（5）防尘用具应专人专用，使用后及时装塑料袋内，避免挤压、损坏。

4、听觉器官防护用品使用安全技术措施

（1）佩戴耳塞时，先将耳廓向上提起使外耳道口呈平直状态，持塞柄将塞帽轻轻推入外耳道内与耳道贴合。

（2）不要使劲太猛或塞得太深，以感觉适度为止，如隔声不良，可将耳塞慢慢转动到最佳位置；隔声效果仍不好时，应另换其他规格的耳塞。

（3）使用耳塞及防噪声头盔时，应先检查罩壳有无裂纹和漏气现象。佩戴时应注意罩壳标记顺着耳型戴好，务必使耳罩软垫圈与周围皮肤贴合。

（4）防噪声护耳器的使用效果不仅决定于这些用品质量好坏，还需使用者养成耐心使用的习惯和掌握正确佩戴的方法。如只戴一种护耳器隔声效果不好，也可以同时戴上两种护耳器，如耳罩内加耳塞等。

5、存在粉尘、噪声和其他有毒、有害物质等职业危害的岗位必须设置相应的警示标识、警示线、警示信号、自动报警和通讯报警装置。

使用的警示标识、警示信号、报警装置，应当符合要求。设置的警示标识应当醒目、保持完整，使用的警示信号、报警装置保持功能完好。

六十一、其它安全注意事项

1、任何人严禁乘坐胶带或大溜。

2、各部司机要在煤墙、顶板完好的地方操作，作业过程中随时观察顶板、煤墙的安全状况，发现问题先停机处理。严禁坐在电缆、减速器上操作。生产过程中，大溜司机严禁站在大溜正机头处。

3、加强胶带机头电机及减速器的维护，皮带机头的淤煤和积水要及时清理。

4、跨越胶带、转载机必须走行人过桥；进出工作面坚持"停机过人"制度，开机状态下任何人不得进出工作面。

5、打炭工必须在停机状态下进行作业，严禁开机时站在减速器、骑在转载机、大溜上作业。

6、开机时，严禁任何人靠近前后溜机头尾电机和减速器。

7、所有运输线操作人员必须在接到确切的开机信号后，才能开机。

8、各处安全设施做到每天检查检修，有问题及时更换处理。

10、作业期间进行拖拉吊装时必须使用合格专用工具，各种绳链的破断力必须达到规定要求，并由现场“四位一体”人员签字后进行。

11、严禁使用胶带、回风顺槽的锚杆作为起吊点。

12、登高作业必须设立专门的操作台或架设牢固铁梯，不得站在刹杆和锚杆头上作业。

13、工作面要加强导线标志牌管理，不能随意破坏，便于检校两巷推进距离。

14、所有人员必须严格按照《技术操作规程》进行作业。

15、拉转载机前，跟班队干要检查端头单体柱打设位置是否影响走转载机，发现问题及时处理，严防因走转载机使单体柱、π型梁棚倒落。

16、回撤最后一架大板（π型梁）棚前，跟班队干要检查副架后尾梁与大板（π型梁）搭接是否有效，严防回收单体柱时大板（π型梁）坠落伤人。

17、副架前立柱千斤顶与煤壁之间的距离不得小于1米，防止机头留底煤。

18、更换截齿和滚筒前后5m以内有人作业时，必须护帮护顶，切断电源，打开采煤机隔离开关和离合器，并对工作面输送机施行闭锁。

2、回风顺槽内每隔200m安装一道风水联动喷雾，以便增加管路周围环境的空气湿度（管路周围环境湿度≥70%、管路表面始终保持湿润状态），有效降低电荷在管路上的积聚能力，也可增加管路与大地间的导流能力。

19、胶带顺槽转载机头必须悬挂工作面异常情况停产撤人管理牌版。

第九章  劳动组织和主要技术经济技术指标

第一节  劳动组织及正规循环作业图表

1、S1302工作面采用“两采一准”作业形式。即一个工作日两个班生产，一个班检修。以正规循环作业为基础，并以定额定员为依据，下井人员持证上岗，保证出勤率在75%，工作面劳动组织见表9-1《S1302工作面劳动组织表》。

2、S1302工作面采用正规循环作业，整个循环包括错机头尾、割煤、移架、推（拉）刮板输送机、放顶煤等工序，循环进度为0.8m。每天2个生产班生产，圆班生产2刀煤，见图9-1《S1302工作面正规循环作业图表》，严格按照正规循环组织生产。

3、作业时间安排表9-2所示。

表9-2作业时间安排表

| 班 次 | 开会时间 | 作业时间 |
| --- | --- | --- |
| 零 点 班（生产） | 21∶50 | 23∶30——08∶30 |
| 八 点 班（检修） | 06∶30 | 08∶30——14∶30 |
| 四 点 班（生产） | 11∶50 | 14∶30——23∶30 |

第二节  主要技术经济指标表

工作面主要技术经济指标见表9-3

第十章  安全质量管理

第一节  工程质量管理

一﹑工程质量验收制度

1、每班配备验收员，全面验收工程质量，并在班后，填写质量验收表。

2、控制好工作面采高，严禁留底煤，确保资源回收。

3、严格按正规循环作业。

4、工作面工程质量做到：三直一平一净两畅通，即工作面大溜、支架、煤壁要成直线；大溜要平、浮煤净，两个安全出口要畅通。

5、回收的锚杆、托盘、网片严禁扔入老塘。

二、工程质量标准及要求

1、顶板管理

（1）生产过程中出现顶板管理漏洞和生产事故直接由生产队长负责处理，主要包括工作面顶板、煤墙、端头三角区及超前支护质量。

（2）工作面控顶范围，顶底板移近量按采高≤100mm/m。

（3）工作面支架接顶严实。

（4）伸缩梁至煤壁顶板冒落高度，综放工作面不大于300mm。

（5）顶板破碎或煤墙片帮宽度超过循环进度的，要及时超前移架，超前移架后仍不能控制顶板时，必须采取上料、打柱等措施处理。

（6）顶板破碎或高顶区段，要保证高顶区域范围不超过2架。并且，可以结合实际情况，考虑对此处不进行放煤作业。

2、工作面支护

（1）检修班由包段人员负责支架的检修质量和供液系统的完好，生产班负责工作面支护质量和安全出口的管理，具体要求见本规程第四章“顶板管理”部分。

（2）支架初撑力不低于24MPa（立柱和前梁顶要安装测力计）。

（3）支架要排成一条直线，其偏差不得超过50mm。

（4）支架顶梁与顶板平行支设，其最大俯仰角<7°。

（5）相邻支架间不能有明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（小于100mm），超规定后必须采取防漏顶措施。

（6）支架高度与采高相符，不得超高使用，活柱伸出部分不少于200mm。

3、煤壁机道

（1）煤壁机道主要由机组司机来保证工作面“三直一平两畅通”，以保证工作面的支护效果，对于特殊地质条件必须按“专项安全技术措施”的具体要求进行管理。

（2）煤壁平直，不得留有伞檐。

（3）工作面端面距不得超过340mm，支架逼帮板及时打出护帮。

（4）机道及大溜保持平直，不得因采煤机啃底或留底煤造成大溜横向出现急倾斜；直线度要求：拉线偏差不超过50mm，大溜横向倾斜度不超过设备配套要求。

4、煤炭回收

（1）严格执行《低位放顶煤放煤设计要求》及有关放煤管理制度和具体考核办法。

（2）煤炭回收率按规程达到规定值。

（3）采高符合规程要求。

（4）工作面不得留有浮煤。

5、超前支护

（1）由生产班端头维护人员和修巷班负责。

（2）超前维护范围内不准堆放任何杂物。

（3）超前支护长度不得小于规定长度。

（4）不同工作阻力的单体柱不得混合使用。

（5）支柱必须打设成线，拉线误差不超过50mm；必须保证接顶严密，所有支柱都要拴好护绳，并编号管理，单体柱三用阀注液口方向与巷道平行。

（6）支柱必须打在实底上，且迎山有力，如不在实底上，必须加垫鞋板。

（7）安全出口高度不小于1.8m，宽度不小于0.8m，不达标时，必须采取专项措施进行整改。

（8）综采工作面超前支护必须使用单体柱，Φ110mm的初撑力不小于140kN，即14.8MPa。

6、巷道支护

（1）巷道维护由修巷人员具体负责管理，严重变形巷道要采取拉底挑顶等措施保证高度、宽度。

（2）巷道补充支护必须有专项措施，支护质量符合专项措施要求。

（3）巷道净高不得小于1.8m，行人宽度不小于0.8m。

（4）锚网支护巷道保证无失效、变形。

7、电缆敷设

（1）在水平巷道或倾角在30°以下的巷道中，电缆应用专用电缆钩依次（监测监控线和通讯线、高压电缆、低压电缆）敷设在巷道人行道侧（监测监控线和电话线可同挂一钩，且严禁于动力电缆、照明电缆交叉），电缆吊挂应平直，不得相互交叉、盘圈，动力电缆之间间距不小于50mm，动力电缆与监测监控线间距不小于1.0m。

（2）严禁用铁丝吊挂电缆，沿永久巷道电缆钩悬挂点间距均匀为1.0m。

（3）电缆敷设不得遭受淋水，挤压等，在必须经过淋水区域时，应对电缆进行遮盖、包裹等防护措施。

（4）沿皮带敷设的电缆，悬挂高度最低点不得影响人员通行。用水平钩固定敷设在巷道顶部的电缆，最低点与人行路面垂直距离不小于1.9m，并保证在电缆坠落时不会落在运输机上；固定敷设在巷帮的电缆，最上层电缆距离顶板200mm，电缆钩最低点与人行路面垂直距离不小于1.0m，并不得影响人员通行。

（5）在轨道运输巷敷设的电缆，悬挂高度最低点与轨面竖直距离不小于2.6m；当运输轨道巷电缆敷设较多，巷帮空间不能满足要求时，必须用平钩将剩余电缆紧帖顶板使用平钩悬挂。所有电缆的敷设必须保证在矿车掉道时电缆不受撞击、在电缆坠落时不落在轨道或运输机上。

（6）横跨巷道或过碹、单轨吊轨道时的动力电缆少于3趟时必须采用平钩紧贴顶板吊挂，多于3趟（含3趟）时应安装电缆桥架，且安装在单轨吊轨道和巷道上方，不能影响行人或车辆通过。

（7）在有瓦斯抽放管路的巷道内，电缆（包括通信、信号电缆）必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧，必须交叉时，电缆吊挂在瓦排管上方且间距大于300mm，两者之间必须有防护措施。

（8）电缆与风水管、风筒在巷道同一侧或交叉敷设时，必须敷设在其上方，保持0.3m以上距离；电缆与风水管、风筒平行布置时，应留有0.3m以上的间距。

（9）电缆安装和回收时，将原有电缆挪动后，必须按标准恢复原状。

（10）严禁在电缆钩上敷设风水管路及放置杂物。

（11）穿墙电缆敷设应加装套管，并严密封堵管口。严禁将电缆从调节风窗和风门中穿过。

（12）电缆连接装置必须可靠吊挂，上方严禁悬挂任何物件，并做好局部接地装置（接地连线应横平竖直）。

（13）电缆连接装置不得悬挂在风、水管路上，不得遭受水淋，有淋水地方必须采取遮盖、包裹等防护措施，灭尘洒水和冲洗巷道时，严禁冲洗电缆及其连接装置。

（14）巷道内动力电缆的连接装置使用钢丝绳进行吊挂，且接线盒两侧五米内的电缆挂钩钩钩进行加固。

（15）在下放和整挂电缆时一定要注意巷道中外露的锚索和锚杆等较硬物体，使用废旧皮带等较软物体进行包裹，以避免在下放过程中造成电缆损伤。

（16）临时吊挂电缆时，使用废旧皮带等较软物体进行包裹后，配合钢丝绳吊挂。

（17）横跨巷道及横贯时，应安装电缆桥架，并打设打设桥架吊装锚杆，根据巷道宽度或桥架长度在桥架两侧各打设不少于3根Φ22L2400mm的锚杆进行吊挂（3米以内打设3根，3米以上打设4根）。

（18）电缆桥架吊挂时，要保整桥架水平，横跨巷道电缆要全部放入桥架槽内，以防桥架边角弄伤电缆；用Φ22L2400mm锚杆配合5#槽钢吊挂电缆桥架。

（19）所有桥架上铁锈红防锈漆并安装局部接地极。

8、水管吊挂

（1）水管吊挂必须符合《余吾煤业质量标准化实施细则》有关规定，并由检修班维护。

（2）管路用二分钢丝绳和专用管卡进行吊挂，间距5m，即每根5m水管卡1道钢丝绳，每道钢丝绳至少卡2道绳卡。

（3）管路通过巷道交叉口时，用弯头配短节制作龙门，弯头度数与井下现场相符，巷道内的管路走向趋势呈平、直、缓、吊挂平直。

（4）布置管路时，压风管、静压水管和排水管从上至下按颜色依次排列进行吊挂。各种水管的表面严格按矿有关规定涂防锈漆。

（5）管路沿巷道帮进行吊挂，如出现巷道凹凸不平时，加装槽钢或鞋板加以衬垫。

（6）管路在各排水点同水泵连接时，安装弯头、三通和配备4寸阀门。

（7）水泵与管路连接时，安装4寸三通和阀门，用以水泵排水和停泵开启和关闭。

（8）严禁将各种水管埋入浮煤中，若条件限制必须在水管处作出相应的标识。

9、其他标准和要求

严格执行《煤矿安全规程》、《综采工作面质量标准化标准》、《综采工作面工程质量考核办法》、《综采工作面工程质量否决制度》、《综采二队工程质量验收细则》。

第二节  文明生产管理

1、材料、设备堆放整齐并挂牌，实行定置管理；严禁在安全出口20m以内堆放；两顺槽内的各种牌板由修巷班组长负责更换。

2、两顺槽及工作面无积水，积水无法处理时，必须搭设平整稳固的过桥。

3、无浮煤、浮渣，无杂物堆积。

4、巷道平整，巷顶、巷帮无废旧铅丝、绳索、管线等残留。

5、各顺槽及联络巷道里的浮煤、杂物必须清理干净，各巷道的通风断面必须保证在原设计断面的2/3。

6、乳化油等各类油脂应分类堆放，用栅栏隔开，并挂牌管理。

7、材料堆放标准：

（1）物料堆放于回风顺槽里帮，实行挂牌管理。

（2）物料堆放高度不超过1.2m，以免发生倒塌。

（3）物料要堆放整齐，支一层放一层，且要一头对齐。

（4）绞车、按扭、信号前后10m范围内及风门前后5m范围内，严禁堆放任何物料。

8、锚杆、网片要有专人负责，清点回收，杜绝混入煤流中，进入主皮带。

9、在胶带顺槽三岔口、皮带机头、电气列车上、转载机处、回风顺槽超前支护部分配制垃圾箱，对生活垃圾要加强管理。

10、回采里程牌与导线点牌不准随意挪动。

第三节  煤质管理

1、队组要成立煤质管理小组，设立煤质管理员，在公司煤质科领导下抓好煤质管理工作。

2、班组煤质员每班填写煤质汇报表，队煤质管理员每月向煤质科汇报一次煤质情况。

3、工作面及各转载点必须按规定配备杂物箱，各类废旧材料，生活垃圾，杂物等不得放入煤溜中，必须放入垃圾箱，定期装车上井。

4、食品袋、矿泉水瓶等各类生活垃圾严禁进入出煤系统，送干粮人员在工人就餐后，要及时清理好现场，防止生活垃圾混入出煤系统中。

5、工作面两端头取下的废锚杆、网片等杂物必须建立清点回收管理制度，发现有废锚杆、网片、大板、道木等杂物进入转载机时，要及时停机清理。

6、检修维护作业时，裁下的废皮带、做接头后的废电缆皮、更换下来的材料、配件等严禁混入煤中，进入出煤系统。

7、前后溜、转载机司机要加强对煤溜中的杂物的检查，发现煤溜中的杂物要及时停机清理，放入杂物箱内。

8、煤炭在运输过程中，要防止矸石、杂物、水等混入煤中，要严格执行“一下三不上”管理制度。即大矸石下皮带、脏杂煤、铁器、木器不得上皮带。

9、各对口业务科室必须加强对分管业务范围内的材料、配件、设备的管理考核，严禁各队组浪费、损坏或当杂物清理到皮带上。

10、要合理操作采煤机，在采煤机破底时，要及时调整采高，减少破底量。

11、放煤过程中，要掌握好放煤工艺，严格执行“见矸收窗”放煤制度，控制好煤溜中的矸石，减少矸石放入煤中，放煤完毕后，要及时收起尾梁，伸出插板挡矸。

12、工作面要有通畅的排水系统，巷道和工作面的来水要用水泵排出，严禁通过皮带排水。

13、加强对工作面顶板、底板及采空区的水源管理，避免混入煤中，遇工作面老塘和构造来水时，队组要积极组织排水，严禁出水煤。

14、回采过程中，要根据顶板岩石性质，加强顶板管理，采取措施防止顶板冒落和采空区矸石大量垮落混入煤中。

15、工作面顺槽皮带拉出500mm见方以上的大块矸石时，要在机尾及时停机，破碎后方可运出。

16、结合本队生产实际情况，制定合理有效的煤质管理制度和质量责任制，特别是在工作面遇断层、褶曲、无炭柱、破碎带、煤层变薄以及大的石包时，及时与煤质管理部门沟通，制定相应的煤质管理措施，努力提高毛煤质量。

17、严格执行公司的各项煤质管理制度，加强放煤管理，减少灰粉率。

18、加强除铁器工作面状态的检查，每班皮带司机和看工具人员每小时清理一次除铁器上的杂物。

19、加强对全队职工的煤质管理日常培训、教育。定期组织职工学习相关的煤质管理制度，提高职工的煤质管理意识，使煤质管理工作持久有效开展。

20、皮带司机和看工具人员定期负责清理除铁器上的杂物。

21、工作面及胶顺水沟清理出的水煤必须先装在编织袋内，待水流干后再清理到皮带上。

第四节  机电设备管理

1、工作面一切设备都要有具体负责人进行包机维护，并按要求进行“挂牌”管理。

2、所有机电设备都必须达到完好标准，外露旋转部分加设安全护罩或栅栏。工作面及巷道有淋水时，用雨布遮盖电气设备。

3、机电设备必须符合“三无四有三全二齐三坚持”要求：无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头；有过流和漏电保护，有螺丝和弹簧垫，有密封圈和挡板，有接地装置；防护装置齐全；绝缘用具齐全，图纸资料齐全；电缆吊挂整齐，设备硐室清洁整齐；坚持使用检漏继电器，坚持使用照明和信号综合保护，坚持瓦斯电闭锁。

4、泵站及液压系统必须完好。不得有窜液漏液现象，泵站压力符合要求，乳化液浓度保持3%-5%，使用远程供液，高压管快速接头U型卡齐全，严禁用铁丝或其他物件代替，不得出现单腿销。

5、工作面前后溜机头必须与转载机搭接合理，底链不带回煤。前后溜挡煤板、刮板及螺丝齐全完好。采煤机完好，不漏油，不缺齿。

6、各转载点及沿工作面大溜每隔15m安装通讯控制设施或急停闭锁开关。

7、胶带运输与采区胶带搭接合理、皮带不跑偏、松紧合理、各种托辊齐全完好，定时加注润滑油，按时清理底皮带下的浮煤。

8、执行队组机电设备管理制度的规定：设备包机制度、机电设备检修制度、机电事故追查制度、电缆管理制度、小型电气管理制度、工种检修制度等。

9、胶带顺槽除铁器必须与胶带皮带机联锁，接地极打设完好。

10、胶带顺槽坡度变大时，应加强转载机对口丝、各紧固螺丝的检查。

11、皮带机头空顶距较大，应打设点柱、单体柱大板（π型梁）棚进行加固。

12、严格执行停、送电管理制度，坚持“谁停电，谁送电”，并执行“两票”管理制度。当电气设备发生故障情况下，必须要查明故障原因，排除故障后按程序恢复送电，严禁甩保护强行送电。

13、对工作面设备要制定针对性的检修计划，加强“双测双绘、油质化验”及各种电气试验，完善各种保护和各种记录台帐。

14、电气列车上的高压电缆，当有接线盒时，要及时回收电缆。

15、接地极按照标准化要求打设，负荷中心的整定值严禁随意改动。

16、所有防爆设备、电气设备绝不能出现失爆现象，必须按集团公司下发的《潞安矿业（集团）公司防爆电气设备检查标准》执行。

17、三大保护（漏电保护、接地保护、过流保护）必须灵敏可靠。

18、每天除日检外，必须对后溜机尾电机及回风顺槽电气设备进行完好检查，确保设备无失爆。

19、负荷中心前后溜出线开关的整定值必须严格按照额定值的70%进行整定。安全用电仪器仪表，验电器具必须和用电等级、量程相符。

20、有冷却水系统的电气设备无冷却水时严禁开机，每天必须清洗过滤器。

21、根据供电科要求，井下所有单台（包括：单台开关、10kV高压接线盒、额定电压达到1140V的接线盒及单台电机等）电气设备、三台及三台以上电气设备的配电点接地极接地保护装置统一安装标准及相关数据必须执行以下规定：

（1）3台以上配电点电气设备安装接地装置时，在配电点的两端分别打设1个接地极，使用2根60×6mm镀锌扁铁，用钢绞线进行连接成接地母线（局部接地距地面500mm，辅助接地距地面800mm）。

（2）配电点接地极母线采用截面积不小于100mm2的镀锌钢绞线，使用“线鼻子”连接在两端接地极上且尽量拉直、悬空，接地母线的长度根据开关台数而定且最小不小于5m。

（3）接地连线采用截面积不小于50mm2的镀锌钢绞线，并使用相应规格的绳卡与接地母线连接，连接部位至少（正向、反向）打设两道绳卡。

（4）单台电气设备的接地极采用一根长1.5m、直径50mm的镀锌钢管垂直打设于底板，外露长度应在100mm-150mm之间。

（5）辅助接地极采用一根长1.5m、直径50mm的镀锌钢管垂直打设于底板，外露长度应在100mm-150mm之间，且与局部接地极反向打设间距应在5m以上。

（6）辅助接地连线应采用横截面不小于10mm2的电缆，并使用开口“线鼻子”连接或使用“卡爪”垫压接。

（7）所有连接部位均应使用直径不小于10mm的镀锌螺栓加防松装置（弹簧垫、双螺帽）固定。

（8）不同电压等级的电气设备严禁使用同一组接地极或接地母线。

22、工作面电缆槽内电缆严禁使用接线盒。

23、当工作面增减负荷时，必须提前通知供电科等相关业务科室。

24、加强对3300V电缆、漏电试验等日检项目的管理力度，并及时做好检修记录。

25、工作面每班必须安排专人对机组电缆进行看护，发现问题及时闭锁处理。

26、电气列车处悬挂负荷中心、乳化液泵站电气设备原理说明书。

27、10kV电缆及电气设备每月至少检查一次，3300V电缆及电气设备每旬至少检修一次，其它严格执行《电气设备的定期检修细则》。

第五节  其他管理制度

1、工作面交接班制度

（1）工作面巷道的支护情况要交接清楚。

（2）工作面机电设备的运转情况要交接清楚。

（3）工作面两端头管理情况要交接清楚。

（4）工作面工程质量、文明生产情况要交接清楚。

（5）工作面刮板运输机窜动情况要交接清楚。

（6）工作面遗留问题要交接清楚。

（7）其它特殊情况要交接清楚。

2、敲帮问顶制度：

（1）进入工作面上岗前，先由队干、班组长、验收员联合对工作面及两巷的支护进行全面检查。对巷道进行敲帮问顶确无问题后，方可其它人员进入。

（2）对工作面两端头安全出口的管理，执行本措施有关规定外，人员在该区段作业时，必须及时敲帮问顶，确保安全。

（3）两端头工作业，包括取π型梁、工字钢、大板棚、铁锚杆，安全出口逼帮柱、空档支护、π型梁，搞工程质量文明生产等作业前，要进行敲帮问顶。

（4）顺槽及辅运巷修巷人员修巷作业，包括架超前支护、临时支护、加强支护等作业前要进行敲帮问顶。

（5）机电人员检修设备，运送更换大件等作业，要及时敲帮问顶，在顶帮安全的前提下，方可作业。

（6）工作面接链、上料、处理漂链，更换小梁、千斤顶等作业，要及时敲帮问顶，在顶帮安全的前提下，方可进行。

（7）工作面所有工作人员，严禁在顶、帮支护不完好的地点作业或休息。

（8）架棚、修巷等作业过程，随时观察顶板及煤壁情况，及时敲帮问顶。

（9）敲帮问顶时，人员必须站在支护可靠，退路畅通的安全地点。

3、油脂管理制度

（1）油脂存放：工作面油脂集中存放于胶带顺槽指定地点，用栅栏隔开，挂牌管理。

（2）存放地点必须清洁，不得有任何杂物，不得与其它材料、配件混放。

（3）存放地点配备专用的2台灭火器和灭火沙箱。

（4）取油时，使用专用的抽放工具，严禁用油桶直接向外倒油。

（5）取完油后要及时将油桶盖拧紧。

（6）加油时要用专门的油溜，严禁用油桶直接加油，并且加油时防止煤尘落入油脂中。

（7）外滴的油脂要用干净的棉纱将其擦干净，滴到地面上要用浮煤填埋好。棉纱要集中回收，上井处理。

（8）往工作面运送油脂时，油量要适中，不可过多，且油桶要加盖，保护油脂干净。

第十一章  工作面避灾原则及路线

第一节  避灾原则

避灾原则：停止作业→撤人→警戒→汇报

一、井下发生瓦斯（煤尘）爆炸后，井下受威胁人员应尽可能把爆炸所发生的具体地点、地段报告给公司调度室，现场人员必须立即佩戴好自救器，在本班班长和跟班队干、班组长和有经验老工人的组织和带领下，迎着新鲜风流方向撤到安全地点直至地面。

二、发生火灾事故时，应正确地判明事故的性质、发生地点、可能波及范围等情况，立即迅速果断地进行抢险救灾工作，并派人向公司调度室汇报灾情程度、范围；如果灾情已发展到无法消灭的程度时，应根据现场的实际情况和条件，正确地按照规定的避灾路线迅速撤离灾区，在安全地点或在避难硐室待援，有条件时尽量直接升至地面。

三、发生水灾事故时，现场人员应立即汇报公司调度室，同时应以最快的方式通知附近地区所有人员撤离灾区，撤离时，注意往高处走，沿预定的避灾路线出井。

四、应急预案

（一）应急处理及汇报程序

1、发生各类事故必须由现场负责人立即汇报对值班队干，汇报内容包括事故性质、发生地点、事故原因和危害程度。由值班队干安排现场人员进行现场的应急处理措施。

2、发生的各类事故必须由现场负责人立即向安全调度汇报。

3、发生的各类事故必须由现场负责人立即向生产调度汇报。

（二）预防措施

1、人的因素：加强人员培训，增强人员安全意识，提高人员灾害预防、自救互救的技术水平，遵章作业，杜绝“三违”严禁酒后上岗，严禁身体、心理不佳人员上岗。

2、物的因素：检查作业场所，安全设施和使用机具的安全，完好情况，对隐患现场督促整改，对隐患不能现场整改的及时汇报。

（三）自救、互救的原则

1、自救时应遵守“灭、护、撤、躲”四原则。

（1）灭：就是在保证安全的前提下，采取积极有效地措施，将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的伤害和损失。

（2）护：因事故造成自己所在地点的有毒有害气体浓度和温度增加时，必须配用自救器，或用湿毛巾捂住口鼻等，防止吸入有毒有害气体和高温气体。

（3）撤：当灾区现场不具备抢救事故的条件，或可能危及人员的安全时，要以最快的速度，选择最近的路线撤离灾区。

（4）躲：如在短时间内无法安全撤离灾区时，应迅速进入安全地点暂时躲避，等待救援，也可利用现场的设施和材料构筑临时避难硐室。

2、互救时，必须遵守“三先三后”的原则。

（1）对窒息或心跳、呼吸骤停的伤员，必须先复苏，后搬运。

（2）对出血的伤员，先止血，后搬运。

（3）对骨折的伤员，先固定，后搬运。

（四）自救、互救的方法

1、顶板事故：

（1）当冒落的煤、矸石埋住人时，不可惊慌，要在有经验的队干和老工人的指挥下，严密监视冒落的顶板及两帮情况，由外向内进行临时支护，打通安全退路，防止顶板继续冒落伤人，在组织人力迅速抢救遇险者。

（2）抢救时要仔细分析遇险者的位置和情况，尽量不要破坏冒落矸石的堆积状态，小心谨慎的把遇险者身上的矸石搬开，救出伤员。不可盲目用镐刨、锤打、掀滚、拉扯等方法，以免加重遇险者的伤势。

（3）救出伤员后及时进行止血、包扎和骨折固定等救护措施，发生休克时要及时予以抢救，并迅速送往医院急救。

（4）若冒顶将人员堵在独头巷内，被堵人员要沉着、冷静，不要惊慌混乱。要找安全地点坐下，根据现场情况进行自救。

（5）若垮面、冒顶面积大，处理时间较长，被堵人员要静卧休息，减少氧气消耗。有压风管路时，可打开阀门，放气供人呼吸。要注意节约用矿灯、食物和水。若冒落的矸石量不太大，有可能扒通出口时，应由老工人监视顶板，其他人采取轮流清除矸石，并不间断性敲打金属物如水管、道轨，发出求救信号。

2、水灾事故：

（1）撤退时要服从当班跟班队干或班组长，不可慌乱，要注意往高处走，并设法按预定的避灾路线出井。（按照规程中规定的避灾路线）

（2）位于透水点下方的工作人员，撤离时要遇到水势很猛和很高的水头时，要尽力屏住呼吸，用力拽住管路等物，防止呛水和溺水，用力闯过水头，借助管路、巷道壁及其它物体，迅速撤往安全地点。

（3）当外出道路已被水阻隔，无法撤退时，要节约使用矿灯和食品，降低消耗，有规律地敲打金属器具，发出求救信号。同时，要发扬团结互助的精神，共同克服困难，相信上级会全力营救，是能够脱险的。

（4）若透水来自老空积水，因同时会有大量的有毒气体涌出，撤离时要迅速带好自救器，或用湿毛巾捂住口鼻，以防中毒或窒息。

3、火灾事故：

（1）井下不论任何人发现烟气或明火等火灾灾情，应立即向现场负责人汇报，并迅速通知附近工作人员。现场人员要立即组织起来并戴上自救器，在尽可能判断事故性质、地点、危害程度、蔓延方向等情况的同时，迅速向值班室和安全调度、生产调度汇报。并立即投入抢救。

（2）抢救时，应及时切断灾区的电源，并迅速通知或协助撤出受火灾影响区域的人员。

（3）如果火势不大，就应根据现场条件，立即组织力量扑火。如果火灾或火势猛，则应在撤出灾区人员，保证自身安全的前提下，采取稳定风流、控制火势发展，防止人员中毒和预防瓦斯、煤尘爆炸的措施，并随时保持和地面的联系，根据值班的命令行事。

（4）如果现场人员无力抢救，同时人身安全有受到威胁的可能，无论在任何情况下，都不可惊慌失措，盲目行动，而要在判明灾情和自己的实际处境后，想好应急措施，再采取行动。应急措施必须及时、正确、果断，即使是对待一次微小的火灾也不能麻痹大意，防止造成严重的后果。

4、瓦斯爆炸、煤尘爆炸事故：

（1）当灾害发生时，一定要镇静清醒，不要惊慌，乱喊乱跑，当听到或感到爆炸声响和空气冲击波时，应立即背朝响声和气浪传来的方向，脸朝下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒。头部要尽量低，有水沟的地方最好躲在水沟边上或坚固的障碍物后面。

（2）立即屏住呼吸并戴上自救器，用湿毛巾覆盖，防止吸入有毒的高温气体，避免中毒和灼伤气管、内脏。

（3）用衣服将自己身上裸露部分盖严，以防火焰和高温气体灼伤皮肉。

（4）迅速取下自救器，按照使用方法戴好，以防吸入有毒气体。

（5）高温气流及冲击波过后，应立即辨别方向，以最短的距离进入新鲜风流区，并按照避灾路线，尽快逃离灾区。

（6）已无法逃离灾区时，应立即构筑临时避难硐室，充分利用现场的一切器材和设备来保护人员及自身安全。进入避难硐室后，要注意安全，最好找到离水源近的地方，设法堵好洞口，防止有害气体进入。要注意矿灯和食品的节约，计划使用。室外要做好标记，有规律的敲打金属器具，发出求救信号，等待救护人员的救援。

5、触电事故：

（1）迅速切断电源。

（2）用相应电压等级绝缘工具解脱触电者，低压触电也可使用干燥的木板、棒、绳索等不导电的东西解脱。

（3）如发现触电者意识不清，立即将触电者仰面平放在地上进行心肺复苏。

（4）迅速通知值班室，使专业医务人员尽快赶到现场实施救护。

6、机械伤害事故：

（1）受伤人员有出血症状，立即用清洁手指压迫或止血带结扎出血点上方（近心端）。将出血的肢体抬高或举高。

（2）受伤人员出现骨折的症状时，根据骨折部位采取相应措施。

A、肢体骨折：用夹板或木板、竹片等将骨折处固定，避免部位移动。开放性骨折，必须先止血，并用干净布片覆盖伤口。

B、腰椎骨折：将伤员平卧在平硬木板上，将腰椎躯干及四肢一同进行固定。

C、颈椎损伤：用沙土袋或其它代替物放置头部两侧，保证颈部固定不动。

（3）受伤人员有颅脑外伤时。

A、将伤员平卧位，保持气道畅通。耳鼻有液体流出时，切勿堵塞，避免引起颅内感染。

B、若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部或身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。

C、受伤者有不明损伤时。迅速向值班汇报，并立即护送到抢救地点。

（4）受伤人员的搬运过程中，应注意：

A、搬运者的双手同时插入伤员的头部、肩背部及腰部、臀部、下肢的下方。

B、动作一致将伤员托起，平放在担架或硬木板上。

C、由一人专门固定头部，严格防止左右扭动。

D、担架运送时，伤员头部在后，便于后面护送人员观察。

第二节  避灾路线

一、S1302工作面避灾路线如下：

1、火灾、顶板、瓦斯（煤尘）爆炸避灾路线

（1）受灾地点→S1302胶带顺槽→南一采区进风上山（Ⅱ段）→进车联络巷→南一采区胶带上山→南翼胶带大巷→南翼轨道胶带联络巷→南翼轨道大巷→副立井→地面。

（2）受灾地点→S1302回风顺槽→南一采区进风上山（Ⅱ段）→进车联络巷→南一采区胶带上山→南翼胶带大巷→南翼轨道胶带联络巷→南翼轨道大巷→副立井→地面。

2、水灾避灾路线

（1）受灾地点→S1302胶带顺槽→南一采区进风上山（Ⅱ段）→进车联络巷→南一采区胶带上山→南翼进风大巷→主井箕斗硐室→主立井→地面。

（2）受灾地点→S1302回风顺槽→南一采区进风上山（Ⅱ段）→进车联络巷→南一采区胶带上山→南翼进风大巷→主井箕斗硐室→主立井→地面。

3、其它地点发生灾害时，根据公司调度室指挥，按指定路线撤退。避灾路线见图12-1《S1302工作面火灾、顶板、瓦斯（煤尘）爆炸事故避灾路线图》、12-2《S1302工作面水灾事故避灾路线图》。

第十二章  事故案例

案例一：托克逊县盘吉煤业有限公司煤矿“2·11”顶板事故

- 事故经过：

2022年2月11日16时，副队长王益飞组织召开班前会，共19人参加（包括当班带班矿领导刘建军和当班安全员马永明），会上王益飞安排由曾建武负责，王新龙和马奴亥协助对Z14-2W01综采工作面回风顺槽液压支架进行移架工作，同时还对其它人员进行了工作布置。

17时30分左右，当班人员陆续入井至各工作岗位，曾建武、王新龙和马奴亥到达Z14-2W01综采工作面回风顺槽后，开始移动第一副支架（从外向工作面计算）和维护第二、三副支架操作台，21时左右，当班人员开始吃晚饭，21时15分左右，工作面开始进行回采作业。

21时35分，曾建武安排王新龙、马奴亥用利用液压支架吊运位于第一副支架立柱1.5m处的工具箱，马奴亥去操作支架将伸缩梁收回并降低立柱约900mm，曾建武站在支架护帮板正前方位置，面朝支架喊王新龙和马奴亥一起将铁链捆绑在护帮板上，马奴亥刚离开操作台2m，王新龙站在距曾建武30cm的右侧（靠回风顺槽上帮），王新龙看到液压支架顶部的三角形斜梁忽然滑落，喊了声“快跑”！斜梁迅速滑落，砸到曾建武的身上，将曾建武推倒在超前支架前，王新龙和马奴亥赶紧上前，看到曾建武左小腿折弯，右腿伸直，仰面躺着，两人将其扶起，呼喊其姓名，曾建武发出“哎吆！哎吆！”呻吟声。

马奴亥立即到机尾处找到李万军，李万军用喊话器喊“上端头出事了”，当班王益飞、廖彩军等人员从工作面和运输顺槽赶到事故地点，21时46分，廖彩军向调度信息指挥中心汇报说曾建武腿被砸了，现场救援人员用风筒布包裹梯子，将曾建武于22时25分从风井运送到地面，由刘成仕、曾东义（曾建武之子）等5人将其送往托克逊县人民医院，23时30分，经托克逊县人民医院医生确认曾建武已死亡，至此救援工作结束。

- 事故原因

Z14-2W01综采工作面回风顺槽超前支护采用基本液压支架顶梁焊接自行加工的三角形斜梁的方式，作业人员利用液压支架吊运工具箱，下降立柱后导致液压支架顶梁前倾，脱焊的三角形斜梁在重力影响下滑落，将架前作业人员砸伤致死。

（三）综合防护措施

1、要做好敲帮问顶和临时支护工作，严禁空顶作业和随意放大循环进尺；

2、永久支护设计要科学合理，确保足够的支护强度；

3、支护材料的规格、质量要符合设计要求，尤其是锚杆支护材料，要保证每一批次的材料质量均符合设计及相关规定；

4、要坚持做好班组工程质量验收工作，确保每个循环、每个班次的工程质量、工作量符合设计和作业规程的要求；

5、要定期观测、检查巷道顶板支护情况，锚杆支护巷道要做好离层指示仪的安装、观测和汇报工作，随时掌握顶板支护状况；

6、要超前掌握工作面的变化情况，要及时掌掘进工作面前方的地质构造、动压影响、岩性变化、立体交岔、采空区、贯通等影响顶板管理的异常因素，并提前制定针对性的安技措施和应急预案；

7、要及时掌握工作面每班的动态情况，在班前会上要把每班的工作重点和安全要点落实到位。

8、坚持做好职工安全技术培训工作，通过危险源辨识、事故案例教育等活动，提高职工的认知判断能力、安全警惕意识和危险处置能力。

案例二：枣庄矿业集团新安煤业“5·26”顶板事故

（一）事故经过：2021年5月26日，山东能源枣庄矿业集团新安煤业有限公司发生1起较大顶板事故，造成3人死亡，1人轻伤，直接经济损失928万元。事故地点位于区域性断层和伴生断层叠加区，巷道顶板受断层切割形成不完整岩石块体，调向开门施工交岔点跨度不断扩大，支护强度不够，顶部岩石块体失稳滑落，引发顶板大面积垮落。

（二）事故原因：

1、对区域性断层和伴生断层探测不明、分析不够。未按照《煤矿地质工作规定》查明落差大于5米的断层等地质构造。巷道沿F2区域性断层掘进，未超前探查F2断层，对该断层在事故区域附近的特征及走向摆动、延展、影响范围等勘查分析、预测不准，在断层破碎带中施工巷道44.7米后才停止掘进、后退调向。调向施工前，未对调向施工交岔点区域受断层叠加影响进行深入分析，对交岔点附近围岩破碎、顶板稳定程度分析研判不准。

2、巷道调向位置选择不当。调向施工交岔点处于区域性断层和伴生断层叠加区，地质构造复杂，围岩在两条断层的双重切割作用下形成不完整岩石块体，顶板破碎不稳定。调向施工交岔点的刷帮巷道与原巷道夹角10°，致使调向开门刷帮的交岔点区域长度达27m，断面跨度由4.8m扩大到9.2m，造成顶板控制困难。

3、支护参数和支护方式不合理。在交岔点施工跨度不断扩大的情况下，没有针对性地调整支护参数、支护方式，只选用了“锚（杆）索梁网”支护、加密了锚（杆）索密度，未采取联合支护等强化措施，未调整锚（杆）索长度，致使锚（杆）索未锚固到稳定岩层中，锚固作用降低，支护强度不够。

4、技术管理不到位。安全风险辨识不准，仅辨识出顶板存在“开门期间顶板跨度大容易发生掉矸伤人”的一般风险。技术措施编制缺乏针对性，程序不符合规定，在调向方案确定之前就编制了安全技术措施。技术措施审批把关不严格，调向补充措施未严格执行工作面设计前确定的风险管控措施，循环进尺与作业规程不符。落实集团公司技术管理规定不到位，未严格执行《枣庄矿业集团公司断层破碎带综合治理暂行规定》《枣庄矿业集团公司煤矿地质构造分析管理办法》。

（三）综合防护措施

1、吸取顶板事故教训，积极开展事故案例教育活动。这起事故充分暴露出职工违章作业现象严重、安全意识薄弱、现场监督检查不力、安全监管不到位等现象依然存在。对此，各矿必须认真吸取教训，积极开展事故案例教育活动，举一反三，引以为戒，坚持“安全第一”的思想不动摇。

2、强化基础管理，做好岗位人员培训工作，全面提升干部、员工岗位素质。各岗位要全面深入学习岗位标准化作业标准和作业规程等顶板管理基础知识；转岗人员参与作业前，必须严格经过转岗培训，实现达标上岗、持证上岗、安全上岗，严禁不达标、未持证、不安全人员上岗作业，充分吸取此次事故教训。

3、强化回采工作面顶板管理，提高两端头、两巷超前支护强度，做到精细管理、重点管理。加强工作面支架初撑力管理，支架初撑力不低于泵站压力的80%，达标率不低于支架总数的90%，过渡支架初撑力必须达标；两端头、两巷超前支护应改用端头支架、超前支架等支护强度较高的支护方式，逐步淘汰支护强度较低的支护方式；重点突出对综采工作面近煤墙、三角区、顶板破碎区、采空区等危险系数较高区域的顶板管理，严格执行“敲帮问顶”和“安全确认”制度，杜绝任何“三违”作业行为，做到事前预防、事中监管、全程可控，杜绝各类顶板事故发生。

4、强化作业现场安全监管，做到责任明确，监管有效。重点突出对综采工作面近煤墙、三角区、顶板破碎区、采空区等危险系数较高区域作业的安全监管，以上区域作业必须有跟班副队长、安全员现场监管，共同确认作业环境安全的前提下，确保各项措施到位后方可作业。

附表3-2  S1302工作面配套设备技术特征表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间架 | ZF10000/21/38 | 山西潞安机械有限公司 | 191组 | 支架高度：2.1-3.8m，支架宽度：1.66-1.86m，支架中心距：1750mm，初撑力：8940kN，工作阻力：10000kN，推移步距：800mm，架型：四柱支撑掩护式低位放顶煤支架，重量32.7t |
| 2 | 过渡架 | ZFG10000/24/39.5 | 山西潞安机械有限公司 | 8组 | 支架高度：2.4-3.95m，支架宽度：1.66-1.86m，支架中心距：1750mm，初撑力：7760kN，工作阻力：10000kN，推移步距：800mm，架型：四柱（双伸缩）正四连杆铰接式前梁+导轨式，重量35.5t |
| 3 | 端头副架 | DTa-00 | 山西潞安机械有限公司 | 1组 | 立柱：3根；推力/拉力：633/360kN |
| 4 | 采煤机 | MG400/930-3.3D | 太重煤机有限公司 | 1台 | 采高2-4m、截深800mm、生产能力1800t/h、电压3300V |
| 5 | 刮板 输送机 | SGZ1000/2×1200 | 宁夏天地重型装备科技有限公司 | 2部 | 输送量：2000t/h |
| 6 | 转载机 | SZZ1200/400 | 宁夏天地重型装备科技有限公司 | 1部 | 输送量3000t/h、电机功率400kW、链速：1.48m/s |
| 7 | 破碎机 | PLM-3500 | 宁夏天地重型装备科技有限公司 | 1部 | 破碎能力3500t/h、电机功率250kW |
| 8 | 胶带 运输机 | DSJ120/200/3×400 | 山西潞安机械有限公司 | 1部 | 运输能力2000 t/h、电机功率3×400kW、带宽1.3m、带速4m/s、电压1140V |
|  |  | DSJ120/200/4×400 | 山西潞安机械有限公司 | 1部 | 运输能力2000 t/h、电机功率4×400kW、带宽1.3m、带速4m/s、电压1140V |
| 9 | 变频器 | BPJ-2×500/1140K | 山西潞安安易电气有限公司 | 3台 | 输出电压：0-1140V，功率：2×500kW |
| 10 | 乳化液泵 | BRW500/31.5 | 南京六合六煤机械有限公司 | 2泵1箱 | 公称流量：500L/min，公称压力：31.5MPa，柱塞个数：5个，电机功率：315kW，电机电压：1140V |
| 11 | 喷雾泵 | BPW315/12.5 | 无锡威顺煤矿机械有限公司 | 2泵1箱 | 公称流量：315L/min，公称压力：0-12.5MPa，柱塞个数：3个，电机功率：110kW，电机电压：1140V |
|  |  | BPW400/16 | 南京六合六煤机械有限公司 | 1泵1箱 | 公称流量：400L/min，公称压力：16MPa，柱塞个数：3个，电机功率：125kW，电机电压：1140V |
| 12 | 组合开关 | KJZ-2800 | 山西际安电气有限公司 | 1台 | 额定电压：3300V±10% |
| 13 | 移动变电站 | KBSGZY-2500/10/ 3.45 | 江苏中联电气股份有限公司 | 1台 | 容量：2500kVA，一次侧额定电压：10kV，二次侧额定电压：3.45kV/1.2kV |
| 14 | 变频器 | BPJV-2×1250/3.3 | 江苏中联电气股份有限公司 | 2台 | 输入电压：2×1905V，输出电压：0-3300V，功率：2×1250kW |
| 15 | 移动变电站 | KBZSGZY-3150/10/ 2×1.905 | 江苏中联电气股份有限公司 | 2台 | 容量:3150kVA，一次侧额定电压：10kV，二次侧额定电压：2×1905V |
| 16 | 皮带集控 | KTK150 | 天津华宁电子有限公司 | 1套 |  |
| 17 | 工作面 集控 | KTK101 | 天津华宁电子有限公司 | 1套 |  |
| 15 | 馈电开关 | KBZ-400/1140（660）F | 长治中安防爆电器有限公司 | 6台 | 额定电压：1140/660v 额定电流：400A |
| 16 | 信号综保 | ZBZ-4.0 | 北京煤机厂 | 5台 | 额定容量2.5kVA |
| 18 | 张紧车 |  |  | 1台 | 11kW |
| 19 | 除铁器 |  |  | 1台 | 25kW |
| 20 | 卷皮带 装置 |  |  | 1台 | 22kW |

附表9-1：S1302工作面劳动组织表

| 序号 | 班次 定员 工种 | 生产 一班 | 生产 二班 | 检修班 | 8点班 | 合计 | 生产 | 生产 | 检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤机司机 | 3 | 3 |  |  | 6 | —— | —— |  |
| 2 | 支架移架工 | 2 | 2 |  |  | 4 | —— | —— |  |
| 3 | 推溜工 | 1 | 1 |  |  | 2 | —— | —— |  |
| 4 | 支架放煤工 | 2 | 2 |  |  | 4 | —— | —— |  |
| 5 | 端头维护工 | 2 | 2 |  |  | 6 | —— | —— |  |
| 6 | 清煤工 | 2 | 2 |  |  | 6 | —— | —— |  |
| 7 | 刮板输送机司机 | 2 | 2 |  |  | 4 | —— | —— |  |
| 8 | 转载机司机 | 1 | 1 |  |  | 2 | —— | —— |  |
| 9 | 胶带输送机司机 | 2 | 2 |  |  | 4 | —— | —— |  |
| 10 | 查链工 | 1 | 1 |  |  | 2 | —— | —— |  |
| 11 | 乳化液泵站司机 | 1 | 1 |  |  | 2 | —— | —— |  |
| 12 | 机电维护工 | 1 | 1 |  |  | 2 | —— | —— |  |
| 13 | 班组长 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | —— | —— | —— |
| 14 | 验收员 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | —— | —— | —— |
| 15 | 跟班副队长 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | —— |
| 16 | 支架检修工 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | —— |
| 17 | 刮板输送机检修工 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | —— |
| 18 | 机组检修工 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | —— |
| 19 | 胶带输送机检修工 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | —— |
| 20 | 电气检修工 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | —— |
| 21 | 乳化液泵站检修工 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | —— |
| 22 | 防尘工 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | —— |
| 23 | 两巷维护工 | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  | —— |
| 24 | 领料员 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 24 | 24 | 38 | 1 | 87 |  |  |  |
| 从事生产人员：87×30/22≈119人 另外：队长1名 书记1名 技术员2名 记工员1名 核算员1名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表9-3  工作面主要技术经济指标

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切眼长度 | m | 350.2 |
| 2 | 回采长度 | m | 1578.3 |
| 3 | 煤层厚度 | m | 5.7 |
| 4 | 设计采出量 | 万吨 | 407.3 |
| 5 | 采 高 | m | 3.2 |
| 6 | 放煤高度 | m | 2.5 |
| 7 | 采 放 比 | % | 1:0.78 |
| 8 | 回采率 | % | 93 |
| 9 | 循环进度 | m | 0.8 |
| 10 | 循环产量 | t | 2110 |
| 11 | 日循环个数 | 个 | 3.7 |
| 12 | 日生产能力 | t | 7807 |
| 13 | 月 产 量 | t | 234210 |
| 14 | 日出勤个数 | 人 | 87 |
| 15 | 直接工效 | t/工 | 89 |
| 16 | 全员工效 | t/工 | 65 |
| 17 | 金 属 网 | m2/万吨 | 196.5 |
| 18 | 大板损耗率 | % | 30 |
| 19 | 油脂消耗 | kg/万吨 | 200 |
| 20 | 乳化油消耗 | kg/万吨 | 50 |

目  录

第一章 安全风险辨识	1

第二章  工作面概况	4

第一节  工作面位置及井上下关系	4

第二节  煤层赋存情况	4

第三节  煤层顶、底板情况	5

第四节  地质构造情况	6

第五节  水文地质情况	6

第六节  储量及服务年限	11

第三章  采煤方法及生产工艺	12

第一节  工作面巷道布置	12

第二节  采煤方法	12

第三节  生产工艺	13

第四节  设备布置	16

第四章  顶板管理	17

第一节  工作面支架支护说明	17

第二节  工作面顶板管理	19

第三节  端头（尾）及胶顺、回顺顶板管理	22

第四节  特殊情况下顶板管理	27

第五章  矿压监测	29

第一节  工作面矿压监测的内容和方法	29

第二节  胶顺、回顺回采期间矿压监测	30

第三节  矿压监测管理要求及安全技术措施	30

第六章  生产系统	32

第一节  一通三防系统	32

第二节  瓦斯治理一面一策	46

第三节  主、辅助运输系统	48

第四节  供电、压风、供水、排水、通讯、照明等系统	52

第七章  安全避险“六大系统”	63

第一节  安全监测监控系统	63

第二节  人员定位系统	66

第三节  通讯联络系统	66

第四节  压风自救系统	67

第五节  供水自救系统	67

第六节  紧急避险系统	68

第八章 安全技术措施	71

第一节  一般规定	71

第二节  防治水安全技术措施	71

第三节  火灾和瓦斯、煤尘爆炸事故防治安全技术措施	73

第四节  工作面顶板事故防治措施	77

第五节  机电设备防护安全技术措施	81

第六节  工作面更换大件安全技术措施	82

第七节  其它特殊作业的安全技术措施	106

第九章  劳动组织和主要技术经济技术指标	178

第一节  劳动组织及正规循环作业图表	178

第二节  主要技术经济指标表	178

第十章  安全质量管理	179

第一节  工程质量管理	179

第二节  文明生产管理	183

第三节  煤质管理	184

第四节  机电设备管理	185

第五节  其他管理制度	187

第十一章  工作面避灾原则及路线	190

第一节  避灾原则	190

第二节  避灾路线	194

第十二章  事故案例	195

案例一：托克逊县盘吉煤业有限公司煤矿“2·11”顶板事故	195

案例二：枣庄矿业集团新安煤业“5·26”顶板事故	196

附 录

图2-1《S1302工作面井上下对照图》

图2-2《S1302工作面煤岩层柱状示意图》

图2-3《S1302工作面平、剖面图》

图3-1《S1302工作面平面巷道布置图》

图3-2《S1302胶顺、回顺支护断面图》

图3-3《S1302工作面端部割三角煤斜切进刀示意图》

图3-4《S1302工作面机头、尾错刀工序图》

图3-5《S1302工作面设备布置示意图》

图3-6《S1302工作面机头、尾空档及超前支护示意图》

图4-1(1)《S1302胶带、回风顺槽超前维护断面图》

图4-1(2)《S1302工作面电气列车处巷道断面示意图》

图4-2《S1302工作面机头、机尾空档及超前支护示意图》

图4-3《S1302工作面端头、尾老塘封堵示意图》

图6-1《S1302工作面通风系统图》

图6-2《S1302工作面上隅角瓦斯监测定置管理工作标准》

图6-3《S1302工作面综合防尘系统图》

图6-4《S1302工作面消防设施布置图》

图6-5《S1302工作面辅助运输系统示意图》

图6-6《S1302工作面自移列车配套示意图》

图6-7《S1302综采工作面供电系统示意图》

图6-8《S1302综采工作面电气设备布置示意图》

图6-9《S1302工作面压风、压风自救系统图》

图6-10《S1302工作面供水、供水施救系统图》

图6-11《S1302工作面排水系统示意图》

图7-1《S1302工作面监测监控系统图》

图7-2《S1302工作面瓦斯电闭锁示意图》

图7-3《S1302工作面人员定位系统图》

图7-4《S1302工作面通讯系统布置图》

图9-1《S1302工作面正规循环作业图表》

图12-1《S1302工作面火灾、顶板、瓦斯（煤尘）爆炸事故避灾路线图》

图12-2《S1302工作面水灾事故避灾路线图》