人工构造错误 · 核对专用

# S1302 工作面作业规程（综采）错误位置清单

用于核验多智能体对合规性错误、错别字和跨章节重复内容的识别情况

| 基准文档 | 004 S1302工作面作业规程（综采）_人工错误注入版_v1.docx |
| --- | --- |
| 金标文件 | 004 S1302工作面作业规程（综采）_人工错误金标_v1.json |
| 使用说明 | 盲测时不要向系统提供本清单或标红版；系统输出完成后再据此核对。 |

| 12 合规性错误 | 10 错别字错误 | 8 重复内容 | 30 合计 |
| --- | --- | --- | --- |

标记规则：红色文字为人为注入的错误；重复类在标红版中将整段插入副本标红，原始段落保持原色。

## 一、合规性错误（12 项）

核对重点：阈值放宽、停工/停电要求取消、允许带电检修等安全约束变化。

| 编号 | 原块 | 正确原文 | 注入错误 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C001 | 548 | 瓦斯浓度≥1.2%时 | 瓦斯浓度≥1.8%时 | 将工作面停止工作阈值由1.2%放宽至1.8%，属于延迟停工。 |
| C002 | 549 | 瓦斯浓度＜0.8%时 | 瓦斯浓度＜1.3%时 | 将恢复作业阈值由低于0.8%放宽至低于1.3%。 |
| C003 | 550 | 瓦斯≥1.2%时 | 瓦斯≥2.0%时 | 放宽电动机及开关附近的停电撤人阈值。 |
| C004 | 551 | 瓦斯积聚≥2％时 | 瓦斯积聚≥3％时 | 放宽局部瓦斯积聚的断电、停工和撤人阈值。 |
| C005 | 593 | 内喷雾工作压力不得小于2MPa | 内喷雾工作压力不得小于0.5MPa | 降低采煤机内喷雾最低工作压力；对应知识库《煤矿安全规程》第七百零四条。 |
| C006 | 628 | 严禁带电作业 | 允许带电作业 | 允许井下带电检修；对应知识库《煤矿安全规程》第四百七十八条。 |
| C007 | 877 | 立即停止作业 | 可继续作业 | 发现透水征兆仍允许继续作业；对应知识库《煤矿安全规程》第二百九十二条。 |
| C008 | 896 | 低于0.8%时 | 低于1.5%时 | 放宽开启照明灯的瓦斯浓度条件。 |
| C009 | 1184 | 必须先切断上级电源 | 无需切断上级电源 | 取消打开电气设备外壳前的上级电源隔离要求；对应第四百七十八条。 |
| C010 | 2026 | 不得带电检修 | 可以带电检修 | 允许井下带电检修；对应第四百七十八条。 |
| C011 | 2049 | 必须立即停止作业 | 可继续作业 | 工作面停风后仍允许继续作业。 |
| C012 | 2050 | 瓦斯浓度不超过1.2% | 瓦斯浓度不超过2.0% | 放宽恢复送风后人员进入和开机条件。 |

## 二、错别字错误（10 项）

核对重点：专业术语中的同音字、形近字和单字替换。

| 编号 | 原块 | 错误字词 | 正确字词 | 所在段落摘录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T001 | 400 | 通疯系统 | 通风系统 | S1302工作面通疯系统为采用“U型+高抽巷”通风系统，S1302胶带顺槽进风，S1302回风顺槽回风，同时… |
| T002 | 542 | 瓦斯检察点 | 瓦斯检查点 | ①工作面瓦斯检察点包括工作面进风流、工作面风流、后溜机尾风流、空顶区、上隅角9个测点及架间检查点（工作… |
| T003 | 545 | 监侧瓦斯浓度 | 监测瓦斯浓度 | ④跟面瓦检员除进行工作面巡查外，当班其余时间必须在上隅角处监侧瓦斯浓度变化情况，发现异常立即向生产调度、安全调度和通风调度进行汇报，并严格执行上隅角现场交… |
| T004 | 567 | 割煤速渡 | 割煤速度 | （10）机组在机尾割煤时，采取先割煤后放煤措施，初次来压和周期来压期间机组在机尾割煤速渡控制在0.5m/min，正常情况下在机尾割煤速度控制在1m/min，且要挂牌管理，以… |
| T005 | 569 | 传敢器 | 传感器 | （12）加强传敢器、瓦斯超限断电装置的管理，保证工作面数据传输正常，瓦斯超限断电装置灵敏可靠。 |
| T006 | 745 | 割煤鸡 | 割煤机 | …面照明等设备提供电力；综采期间供电系统为综采工作面的绞车、水泵、综保、大溜、破碎机、割煤鸡、转载机、皮带机、乳化液泵、喷雾泵等设备提供电力。详见图6-7《S1302综采工作面… |
| T007 | 788 | 静压水菅路 | 静压水管路 | S1302胶带顺槽、回风顺槽各敷设一趟4寸静压水菅路，用作巷道防尘、喷雾、洒水，冷却等，巷道口安设水压表（0-4MPa）和流量表，静压水… |
| T008 | 910 | 甲完传感器 | 甲烷传感器 | 采煤机必须安设机载式甲完传感器，传感器应加设防护罩，吊挂在采煤机组上便于观察且能正确反应周围瓦斯浓度的地方，并实行… |
| T009 | 1133 | 支架初掌力 | 支架初撑力 | （2）保证泵站压力达到30MPa以上，确保支架初掌力，保证液压系统不窜液，不漏液，支架工作状态良好。 |
| T010 | 1451 | 乳化夜泵站 | 乳化液泵站 | 七、更换乳化夜泵站、喷雾泵安全技术措施 |

## 三、重复内容错误（8 项）

核对重点：下列段落从原位置完整复制，并插入到另一章节；标红版只标红插入副本。

| 编号 | 源块 | 插入于块后 | 源位置锚点 | 插入位置锚点 | 重复段落内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | 575 | 1180 | （1）初采期间通风科每日对初采面的瓦斯浓度变化曲线 | （9）采煤机上必须安装机载式瓦斯断电仪 | （1）初采期间通风科每日对初采面的瓦斯浓度变化曲线进行分析，每3天对工作面进行一次全面的风量测定，并结合相关数据参数制定措施，不断完善和调整综采工作面通风系统，以确保工作面风量、通风设备设施布置符合设计和规程要求。 |
| R002 | 596 | 1515 | （6）各转载点安装喷雾设施，要求喷嘴距落煤点 | （8）起吊物件时，必须设一人专门观察物件动作趋势 | （6）各转载点安装喷雾设施，要求喷嘴距落煤点不大于0.5m，固定牢固，保证雾化效果，由各转载点司机及检修工负责维护。 |
| R003 | 619 | 1728 | （1）8kg干粉灭火器配置：胶带机头3个 | （5）作业时必须听从跟班队干统一指挥，发现异常情况（如顶板响动、漏矸等） | （1）8kg干粉灭火器配置：胶带机头3个、转载机机头3个、移变处3个、电气列车3个、乳化液泵站3个、3组以上电气设备处2个、油脂存放点2个、工作面每5组支架1个灭火器。过期或失效的灭火器必须及时更换，井下作业人员都必须掌握灭火器的使用方法，以备紧急情况下使用。 |
| R004 | 627 | 1944 | （4）电气设备着火时，应先切断电源 | ⑦打钻工程中，在下风侧10m处悬挂一便携式瓦检仪 | （4）电气设备着火时，应先切断电源，在切断电源前，严禁使用水直接进行灭火，只准使用不导电的灭火器材进行灭火，如干粉灭火器。 |
| R005 | 1297 | 2112 | （11）拆接链作业过程中，若乳化液泵突然停止供液 | 9、扶架时，用喊话或者晃动矿灯方式联系 | （11）拆接链作业过程中，若乳化液泵突然停止供液，作业人员立即停止作业，通过工作面安装的KTC101通讯集控系统与乳化液泵站司机或乳化液泵站检修工取得联系，明确停泵原因。在确定乳化液泵停止的前提下，作业人员缓缓地将单体柱进行拆放，放在安全地点。待乳化液泵正常供液后，恢复拆接链作业。 |
| R006 | 1515 | 2250 | （8）起吊物件时，必须设一人专门观察物件动作趋势 | 1、保证工作面支架的良好工作状态，支架初撑力必须达标 | （8）起吊物件时，必须设一人专门观察物件动作趋势和顶板支护情况，发现问题及时停止作业并进行处理（观察者应站在起吊物件3m以外的安全位置）。 |
| R007 | 1946 | 2428 | ⑨打钻过程中，如出现钻孔出水、瓦斯喷孔、夹钻、顶钻等异常现象 | 5、跟班队干、班长必须佩戴便携式瓦斯检测仪 | ⑨打钻过程中，如出现钻孔出水、瓦斯喷孔、夹钻、顶钻等异常现象时，必须立即停止作业，及时向调度室、地测科、通风部门、生产科汇报。 |
| R008 | 2408 | 2651 | 2、回风顺槽内每隔200m安装一道风水联动喷雾 | 18、更换截齿和滚筒前后5m以内有人作业时 | 2、回风顺槽内每隔200m安装一道风水联动喷雾，以便增加管路周围环境的空气湿度（管路周围环境湿度≥70%、管路表面始终保持湿润状态），有效降低电荷在管路上的积聚能力，也可增加管路与大地间的导流能力。 |